|  | OŽĎANY ROZŠÍRENIE VKZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| poz. | názov | počet ks | merná jednotka | požadovaná hodnota od-do | jedn. cena (EUR) |  | cena spolu bez DPH (EUR) |  | DPH 20 % | cena spolu s DPH (EUR) |  |
| 1 | predĺženie redleru Skandia KTIF, 60t/h | 1 | m | 4-5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | elektricky ovládaný výpad so stieracou kefou, z pozinkovaného plechu, vybavené koncovými snímačmi polohy, kryt proti dažďu, hradidlo otvárané pod dopravník | 1 | - | áno |  |  |  |  |  |  |  |
| A6 | silo, mech. a pneu. plnenie, spodní vlez, priemer max 3,5 m, výška max. 9 m, uhol výsypky min. 60°, vizuálna kontrola prítomnosti suroviny, predĺžená valcová časť steny zásobníku nad výsypkou - ochrana proti dažďu, rebrík | 1 | m3 | 55-58 |  |  |  |  |  |  |  |
| R | ručné hradidlo, bez koncových snímačov polôh | 1 | - | áno |  |  |  |  |  |  |  |
| A7 | silo, pneu. plnenie, spodný vlez, priemer max 3,5 m, výška max. 11 m, uhol výsypky min. 60°, vizuálna kontrola prítomnosti suroviny, predĺžená valcová časť steny zásobníku nad výsypkou - ochrana proti dažďu, rebrík | 1 | m3 | 72-75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 | hviezdicový podávač, prevedenie s náterom, otáčok motoru max. 70 ot./min | 1 | - | áno |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 | trubkový závitový dopravník pr. 200 mm, min. výkon 20 m3/h, prevedenie s náterom, vybavené stredovými ložiskami s maznicou | 1 | m | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | trubkový závitový dopravník pr. 160 mm, min. výkon 11 m3/h, prevedenie s náterom, vybavené stredovými ložiskami s maznicou | 1 | m | 11,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| B | vážiaci zásobník-váha B, prevedenie s náterom, horná a spodná oddeliteľná príruba | 1 | kg | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| - | tenzometrická váha, minimálna požadovaná presnosť +/- 0,5 kg, bez mechanických pohyblivých členov, váha na váženie jednotlivých komponentov zo zásobníkov A1-A7 do šrotovníku, váha je napojená na riadiaci systém technológie VKZ, ktorý podľa dopredu zadaných receptúr ovláda jednotlivé trubkové závitové dopravníky dopravujúce materiál do vážiaceho zásobníku B | 1 | kg | 1000-1200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | elektricky ovládaný výpad, pozinkované, vybavené kovovou stierkou uzatvárajúceho jazyka | 1 | - | áno |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | trubkový závitový dopravník pr. 200mm, min. výkon 20 m3/h, prevedenie s náterom, vybavené stredovými ložiskami s maznicou | 1 | m | 7,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| - | vibrátor | 1 | - | áno |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | elektricky ovládaný výpad, pozinkované, vybavené kovovou stierkou uzatvárajúceho jazyka | 1 | - | áno |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | elektricky ovládaný výpad, pozinkované, vybavené kovovou stierkou uzatvárajúceho jazyka | 1 | - | áno |  |  |  |  |  |  |  |
| 209 | rozdeľovací prvok regulačný - dvojcestný, ovládaný trojfázovým pohonom s reťazovým prevodom, uhol 60°, pr. 219 mm, koncové polohy vybavené snímačmi | 1 | - | áno |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | redler, min výkon 40 t/h (pri 0,75t/m3), z pozinkovaného plechu, snímač preplnenia - mechanický koncový snímač so signalizáciou do riadiaceho systému, kryt proti dažďu, vybavené kovovými unášačmi s vyplastovaním bez vyplastovaného dna, reťaz vybavená opatrením proti prenášaniu materiálu, odnímateľný celý horní kryt jednotlivých šácht dopravníka, rýchlosť reťaze dopravníku 0,4-0,5 m/s | 1 | m | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 211,212 | elektricky ovládaný výpad so stieracou kefou , z pozinkovaného plechu, vybavené koncovými snímačmi polohy, kryt proti dažďu, hradidlo otvárané pod dopravník | 2 | - | áno |  |  |  |  |  |  |  |
| F7, F8 | expedičné silo, mech. plnenia, spodný vlez, priemer max 2,1 m, výška max. 7,5 m, uhol výsypky min. 60°, vizuálna kontrola prítomnosti suroviny, predĺžená valcová časť steny zásobníku nad výsypkou - ochrana proti dažďu, rebrík | 2 | m3 | 18- 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213,214 | elektricky ovládaný výpad, pozinkované, vybavené kovovou stierkou uzatvárajúceho jazyka | 2 | - | áno |  |  |  |  |  |  |  |
| 215 | redler zalomený, lr= 4,3 m, koleno 45°, lš= 2,5 m, min výkon 60 t/h (pri 0,75t/m3), z pozinkovaného plechu, snímač preplnenia - kapacitný koncový snímač so signalizáciou do riadiaceho systému, kryt proti dažďu, vybavené kovovými unášačmi s vyplastovaním bez vyplastovaného dna, odnímateľný celý horný kryt jednotlivých šácht dopravníka, rýchlosť reťaze dopravníku 0,5-0,6 m/s | 1 | lc | 6,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| - | valcová nádrž na rastlinný olej, min. pr. 2 m a max. 2,2 m | 1 | m3 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| - | armatúry spádovej dopravy, minimálna hrúbka 3 mm, prevedenie pozinkovaný plech alebo v nátere | 1 | - | áno |  |  |  |  |  |  |  |
|  | celkom technológie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | oceľové konštrukcie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | oceľové konštrukcie - lávky, pro dopravník poz. 1 a dopravník poz. 210, pozinkovaný materiál, vrátane spojovacieho materiálu | 1 | - | áno |  |  |  |  |  |  |  |
|  | oceľové technologické konštrukcie, v nátere - 1 základný náter a 2 vrchné nátery | 1 | - | áno |  |  |  |  |  |  |  |
|  | celkom technológie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | montáže |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | montáž technológie | 1 | - | áno |  |  |  |  |  |  |  |
|  | celkom montáže |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ostatné náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | doprava farma Ožďany | 1 | - | áno |  |  |  |  |  |  |  |
|  | celkom ostatné náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Technológie celkom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ELEKTROINŠTALÁCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektroinštalácia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | elektroinštalácia (rozvádzače, kabeláž, spustenie linky, odpojenie a dopojenie existujúcej technológie) | 1 | - | áno |  |  |  |  |  |  |  |
|  | frekvenčný menič závitov na dávkovanie do váhy B | 1 | - | áno |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kalibrácia váh | 2 | - | áno |  |  |  |  |  |  |  |
|  | revízie | 1 | - | áno |  |  |  |  |  |  |  |
|  | celkom elektroinštalácia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Regulácia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PC, úprava programu | 1 | - | áno |  |  |  |  |  |  |  |
|  | stavoznak vrtuľový - maximum | 3 | - | áno |  |  |  |  |  |  |  |
|  | stavoznak kapacitný - minimum | 2 | - | áno |  |  |  |  |  |  |  |
|  | snímač preplnenia redleru | 2 | - | áno |  |  |  |  |  |  |  |
|  | celkom regulácie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektroinštalácia celkom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Celková cena bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DPH 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Celková cena s DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Popis inštalovanej technológie:

Rozšírenie linky VKZ v Ožďanoch obsahuje na začiatku linky pridanie 2 ks príjmových zásobníkov pre zvýšenie zásoby materiálu pre výrobňu. Pre zrýchlenie a navýšenie výkonu linky je za príjmové zásobníky pridaná nová váha B, ktorá umožňuje navážiť materiál pred šrotovaním. Po navážení sa pri plnom výkone nachystaný materiál pošrotuje a pomocou závitu sa posunie materiál do zásobníku Z nad miešačkou. Komponenty pridávané pred big-bagové stanice sa navážia na existujúcej váhe A. Tieto komponenty sa spolu s materiálom zo zásobníku Z púšťajú do miešačky. V miešačke sa materiál dokonale premiesi spolu s pridaným rastlinným olejem. Pre optimalizáciu navýšenia výkonu a obsluhy sa navýšila zásoba oleja pomocou novej 10 000 l nádrže. Následne z miešačky ide materiál na existujúcu expedíciu, ktorá obsahuje expedičné zásobníky rozšírené o 2 k, vrátane naskladňovacích a vyskladňovacích dopravníkov, na celkový počet 8 ks. Z expedičných zásobníkov ide materiál pomocou existujúceho elevátoru voľnou expedíciou na nákladné auto.

Názov predkladateľa ponuky:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČO DPH:

Kontaktná osoba:

Email a telefonický kontakt:

Dátum vyhotovenie ponuky, miesto:

Podpis a pečiatka predkladateľa ponuky: