riešená stredová tryska

prasklina

odpálenie nerezového deflektora, dočasné zaistenie deflektora proti pádu

odstránenie časti potrubia DN 200 zvrchu

stav po odstránení deflektora a potrubia DN 200

súčasný stav, naznačená pozícia praskliny, odpálenie nerezových výstuh zo spodu

Fromát:

# A3

Mierka:

1:10

Označenie výkresu:

01

Názov výkresu:

stredová tryska - odstránenie deflektora a rúry DN 200

svietidlo - ProfiRing LED XL RGB

Spot /DMX/02

existujúca nerezová konštrukcia sochy

prvok P3 - vysústružený sylonový dielec na vymedzenie trysky

prvok P1 - plech hr. 10mm, väčšie diery prírubového spoju - pre zachovanie možnosti vycentrovania trysky + gumenné tesnenie prírubového spoja

privarený nerezový závitový kolík M10 (6ks)

matica M10 s veľkoplošnou podložkou (DIN 9021), 6 ks

prvok P4 - nerezová príruba s privarenými závitovými kolíkmi, privariť ju po obvode na existujúcu zachovanú nerezovú konštrukciu sochy

tryska

Oase Comet Prec 20

redukcia na závit trysky - 2"

nerezové potrubie, nerez AISI 316,

DN 63,

hrúbka steny min. 3mm

existujúca nerezová príruba navarená na vnútornú rúru

skrutka a matica M10 s veľkoplošnou podložkou (DIN 9021), 8 ks

navarená dlhšia nerezová mufňa 2", napojenie na nerezové potrubie zvrchu a na

plastové potrubie zo spodu, k prírube uvažovať s montážnym zvarom

existujúce plastové potrubie DN 90, alebo DN 75, alebo DN 63

(preveriť na mieste)

prvok P2 - zvarené výpalky z 10mm hrubého nerezového plechu s privarenou nerezovou mufňou 2" s

priestorom na prechod kábla s koncovkou a odvod vody, väčšie diery prírubového spoju - pre zachovanie možnosti vycentrovania stredného potrubia v tejto úrovni

redukcia na mufňu 2"

nerezová oceľ - trieda AISI 316

# !!! PRESNÉ ROZMERY PRED VÝROBOU OVERIŤ NA STAVBE !!!

Fromát:

# A4

Mierka:

1:10

Označenie výkresu:

02

Názov výkresu:

stredová tryska - návrh

privarený nerezový závitový kolík M10 (6ks)

prvok P4 - pôdorys

zväčšené diery Ø20mm, použitie veľkoplošných podložiek M10 (napr. DIN 9021), pre zachovanie možnosti vycentrovania trysky

zväčšené diery Ø20mm, použitie veľkoplošných podložiek M10 (napr. DIN 9021), pre zachovanie možnosti vycentrovania potrubia a trysky v rámci montáže k existujúcej prírube

veľkosť koncovky pre svietidlo - prestrčiteľná cez otvor

tesnenie prírubového spoja

prvok P1 - pôdorys

výpalok do nerezového plechu hr. 10mm

prvok P2 - pôdorys

navarená dlhšia nerezová mufňa 2", napojenie na plastové potrubie z oboch strán, k prírube uvažovať s montážnym zvarom

zvarené výpalky z 10mm hrubého nerezového plechu

prvok P3

prvok P1

privarený nerezový závitový kolík M10 (6ks)

matica M10 s veľkoplošnou

podložkou (DIN 9021), 6 ks

prvok P4

svietidlo - ProfiRing LED XL RGB

Spot /DMX/02

tryska

existujúca

nerezová konštrukcia sochy

Oase Comet Prec 20

existujúca

nerezová konštrukcia

existujúca nerezová príruba navarená na vnútornú rúru

M10 s veľkoplošnou podložkou (DIN 9021)

8 ks

navarená nerezová mufňa 2",

k prírube uvažovať s montážnym zvarom

prvok P2

redukcia na mufňu 2"

existujúce plastové potrubie

rez s kontextom - prvok P1, P2

pôdorys

bokorys

drážka = okrúžok s gumenným tesnením

závit na 1.5"

prvok P3 - vysústružený sylonový dielec na vymedzenie trysky

nerezová oceľ - trieda AISI 316

# !!! PRESNÉ ROZMERY PRED VÝROBOU OVERIŤ NA STAVBE !!!

Fromát:

# A3

Mierka:

1:5

Označenie výkresu:

03 - prvok P1, P2, P3, P4

Názov výkresu:

stredová tryska - návrh

pohľad na vrchol stredovej trysky	pohľad na prírubový spoj – spodok stredovej trysky

svietidlo ProﬁRing LED XL RGB Spot /DMX/02

tryska Oase Comet Prec 20 – bola súčasťou pôvodného projektu, mala by byť fyzicky k dispozícii