OPIS PREDMETU ZÁKAZKY, TECHNICKÉ POŽIADAVKY

- Vymedzenie predmetu zákazky

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky pulóvrov pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, ktoré sú výstrojnou súčasťou služobnej rovnošaty vzor 2, v ktorom vykonáva príslušník štátnu službu.

- Predpokladané množstvo predmetu zákazky

Jednotka množstva: 1 kus (ks)

Predpokladaný počet dodaných ks počas trvania rámcovej dohody: 7 000 ks, pričom v prvom roku plnenia rámcovej dohody verejný obstarávateľ predpokladá nakúpiť  4 000 ks a v druhom roku plnenia rámcovej dohody predpokladá nakúpiť 3 000 ks.

Veľkostný sortiment tovaru bude uvedený v objednávkach vystavených na základe uzavretej rámcovej dohody.

Súčasťou dodávky je doprava predmetu zákazky do miesta dodania/plnenia, ktorým je:  Ministerstvo vnútra SR, Ústredný sklad, Príboj 560, 976 13 Slovenská Ľupča.

- Špecifikácia predmetu zákazky

3.1 Minimálna technická špecifikácia predmetu zákazky

| Požadovaná min. technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom | Vlastný návrh plnenia predmetu zákazky uchádzača (Ponuka predávajúceho) |
| --- | --- |
| Pulóver tmavomodrej farby pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, ktorý je vyhotovený zo základného materiálu obsahujúceho 50% vlna a 50% akryl, v obojlícnej spevnenej väzbe. |  |
| Rovného strihu s dlhým rukávom. |  |
| Dolný okraj trupu a rukávov je ukončený pružným patentom výšky cca 8 cm obojlícnou rebrovanou pleteninou 2:1. |  |

| Pulóver má výstrih riešený do tvaru písmena "V", v priekrčníku je naretiazkovaný dvojitý pružný lem výšky cca 2x3 cm |  |
| --- | --- |
| Pulóver má v ramennej časti predných a zadných dielov a v zadnej časti rukávov spevnenie z tkaniny keprovej väzby zloženia obsahujúcim 65 % PES/ 35 % bavlna identickej farby ako základný materiál. |  |
| Spevnenie v plecnej časti má šírku cca 12 cm od šva všitia rukávov, do hĺbky cca 14 cm zvisle na prednom aj zadnom diely, hĺbka cca 12 cm vo šve všitia rukávov. |  |
| Spevnenie na zadnej časti rukáva je našité v ukončení patentu šírky cca 10 cm, rozširujúcej sa smerom hore do šírky cca 14 cm, výška spevnenia cca 30 cm |  |
| Spevnenie sa ďalej stupňuje podľa jednotlivých veľkostí. |  |
| V pravej časti predného dielu je našitý suchý zips (plyš) veľkosti 105 x 50 mm, v rohoch musí byť zaoblený, ktorý slúži na upevnenie hodnosti. Suchý zips je vo farbe základného materiálu. |  |
| Na ľavom rukáve cca 15 cm od vrcholu hlavice rukáva je našitý vyšívaný rukávový znak výšky 8,5 cm po obvode dvojnitným viazaným stehom. |  |
| Montážne švy sú zhotovované na 1-ihlovom stroji s trojnitným viazaným stehom. |  |
| Pulóver má plecné švy zošité s podložením úpletovej pásky. |  |
| Pulóver má v strede priekrčníka zadného dielu všitú etiketu s ošetrovacími symbolmi. |  |

##### 3.2 Min. technická špecifikácia základného materiálu

|  | ##### Parameter | ##### Skúšobná metóda | ##### Technická špecifikácia | Vlastný návrh plnenia predmetu zákazky uchádzača (Ponuka predávajúceho) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### 1. | ##### Materiálové zloženie ##### Vlna ##### Akryl | ##### Príloha VIII Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1007/2011 alebo normy rady EN ISO 1833 | ##### 50% ± 3% ##### 50% ± 3% |  |
| ##### 2. | ##### Farba ##### Tmavomodrá PANTONE ##### 19-4013 TPX | ##### EN ISO 20105-A02:1994 | ##### min. 4 sivej stupnice |  |
| ##### 3. | ##### Väzba ##### - základný materiál ##### - patent a golier |  | - obojlícna spevnená - obojlícna rebrová pletenina |  |
| ##### 4. | ##### Stálofarebnosť v praní pri 40 °C ##### - zmena odtieňa ##### - zapustenie sprievodných tkanín | ##### EN ISO 105-C06:2010 | - min. 4-5 stupeň sivej stupnice - min. 4 stupeň sivej stupnice |  |
| ##### 5. | ##### Zmena rozmerov pri praní pri teplote 40°C - hotový výrobok (v % v oboch smeroch) | ##### EN ISO 6330:2021 ##### EN ISO 5077:2008 ##### EN ISO 3759:2011 | ##### +/- 5 % max |  |
| ##### 6. | Stálofarebnosť v alkalickom pote - zmena odtieňa - zapustenie Stálofarebnosť v kyslom pote - zmena odtieňa ##### - zapustenie | ##### EN ISO 105-E04_2013 | - min. 4 stupeň sivej stupnice - min. 4 stupeň sivej stupnice - min. 4 stupeň sivej stupnice - min. 4 stupeň sivej stupnice |  |
| ##### 7. | ##### Stálofarebnosť pri otere ##### - za sucha ##### - za mokra | ##### EN ISO 105-X12:2016 | - min. 4 stupeň sivej stupnice - min. 3-4 stupeň sivej stupnice |  |

##### 3.3  Min. technická špecifikácia doplnkového materiálu

|  | ##### Parameter | ##### Skúšobná metóda | ##### Technická špecifikácia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### 1. | ##### Materiálové zloženie ##### Polyester Bavlna | ##### Príloha VIII Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1007/2011 alebo normy rady EN ISO 1833 | ##### 65% ± 3% ##### 35% ± 3% |  |
| ##### 2. | ##### Farba ##### Tmavomodrá PANTONE ##### 19-4013 TPX | ##### EN ISO 20105-A02:1994 | ##### min. 4 stupeň sivej stupnice |  |
| ##### 3. | ##### Väzba | ##### EN 80 0020 ##### STN 80 0021 ##### STN ISO 3572 | ##### keper |  |
| ##### 4. | ##### Počet nití na 1 cm ##### - osnova ##### - útok | ##### EN ISO 7211-2:1992 | ##### 45 +/-1 ##### 22 +/-1 |  |
| ##### 5. | ##### Pevnosť v ľahu ##### - osnova ##### - útok | ##### ISO 13 934-2:2014 | ##### 1 200 N ##### 700 N |  |
| ##### 6. | ##### Odolnosť proti oderu metódou Martindale ##### - za sucha | ##### EN ISO 12 947-2:2016, tlak 12 kPa | ##### min. 25 000 cyklov |  |
| ##### 7. | ##### Zmena rozmerov pri praní pri teplote 40°C - hotový výrobok (v % v oboch smeroch) | ##### EN ISO 6330:2021 ##### EN ISO 5077:2008 ##### EN ISO 3759:2011 | ##### +/- 5 % max |  |
| ##### 8. | Stálofarebnosť v alkalickom pote - zmena odtieňa - zapustenie Stálofarebnosť v kyslom pote - zmena odtieňa ##### - zapustenie | ##### EN ISO 105-E04_2013 | - min. 4 stupeň sivej stupnice - min. 4 stupeň sivej stupnice - min. 4 stupeň sivej stupnice - min. 4 stupeň sivej stupnice |  |
| ##### 9. | ##### Stálofarebnosť pri otere ##### - za sucha ##### - za mokra | ##### EN ISO 105-X12:2016 | - min. 4 stupeň sivej stupnice - min. 3-4 stupeň sivej stupnice |  |

##### 3.4 Ďalšie požiadavky na predmet zákazky

|  | ##### Parameter | ##### Skúšobná metóda |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### 1. | ##### Rukávový znak na pulóver | Znak Hasičského a záchranného zboru je osemhranného tvaru s rozmermi 8,5 x 8,5 cm. Po obvode je znak lemovaný dvoma čiarami - z vonkajšej strany hrubšou čiarou zlatej farby a z vnútornej strany tenšou čiarou čiernej farby. Vo vnútri znaku je na modrom podklade v polkruhu v jednom riadku v hornej časti veľkými písmenami nápis HASičský a záchranný ZBOR zlatej farby a v dolnej časti v polkruhu veľkými písmenami nápis SLOVENSKÁ REPUBLIKA červenej farby. V strede znaku na zlatom podklade je umiestnený štátny znak Slovenskej republiky. Štátny znak je olemovaný dvoma čiarami, z vonkajšej strany tenkou čiarou čiernej farby a z vnútornej strany hrubšou čiarou zlatej farby. Pod štátnym znakom sú prekrížené hasičské symboly sivej farby, a to hasičská sekerka a prúdnica olemovaná tenkou čiernou čiarou. Nad štátnym znakom je umiestnená hasičská prilba v čierno-bielom vyhotovení. Základný materiál – technická tkanina, väzba pozdĺžny rips, 2x spevnený, hmotnosť 130g/m² ± 5%, farba podľa predlohy nižšie Filc – 100% PES, hmotnosť 195g/m² ± 5% Vystužovací materiál – 100% PES, hmotnosť 50g/m² ± 5% Vyšívacie nite – 100% viskóza, jemnosť nite 120D/2 |  |
| ##### 2. | ##### Značenie výrobkov | ##### každý výrobok je označený etiketou, ktorá je všitá z vnútornej strany pulóvra a obsahuje údaje: ##### - názov výrobcu, ##### - veľkosť ##### - zloženie materiálu ##### - rok výroby ##### - symboly na ošetrovanie a to, symbol prania, symbol bielenia, symbol sušenia, symbol žehlenia, symbol profesionálneho čistenia |  |
| ##### 3. | ##### Veľkostný sortiment | ##### XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL |  |
| ##### 4. | ##### Balenie | ##### - zložené pulóvre sa vkladajú do číreho PE vrecka, ktoré je uzatvorené a balia sa po 10 ks proti sebe do krabice, ktorá sa prelepí páskou ##### - v každom výrobku je vložený návod na ošetrovanie a údržbu výrobku ##### - na krabici je uvedený výrobca, názov výrobku, veľkosť, počet kusov a rok výroby. |  |

Všetky hodnotené parametre musia byť uvedené v protokoloch o vykonaní akreditovaných skúšok vydaných akreditovaným skúšobným laboratóriom; pokiaľ v nich nebudú uvedené alebo nebudú vyhovovať požadovaným hodnotám, ponuka uchádzača nebude spĺňať požiadavky na predmet zákazky.

Posúdenie splnenia požiadaviek na predmet zákazky vykoná komisia na vyhodnotenie ponúk na základe vlastného návrhu plnenia predmetu zákazky, predloženého uchádzačom v ponuke, v súlade so súťažnými podkladmi a v súlade so vzorkami a protokolmi o vykonaní akreditovaných skúšok vydaných akreditovaným skúšobným laboratóriom.

Verejný obstarávateľ bude hodnotiť, či predložené požadované vzorky zodpovedajú Opisu predmetu zákazky, technickým parametrom podľa týchto súťažných podkladov. Vzorky, ktorých vyhotovenie nebude zodpovedať požiadavkám uvedeným v Opise predmetu zákazky, technickým parametrom podľa týchto súťažných podkladov, budú posúdené ako nevyhovujúce (nespĺňajúce požiadavky verejného obstarávateľa na požadovaný predmet zákazky) a ponuka uchádzača, ktorý predloží takéto vzorky, bude z predmetného verejného obstarávania vylúčená.

U predložených vzoriek bude hodnotená tabuľka požadovaných hodnôt jednotlivých parametrov (podľa tohto Opisu predmetu zákazky, technických parametrov). Hodnotený parameter musí byť uvedený v protokole o vykonaní akreditovaných skúšok.  Predložené vzorky musia zodpovedať  popisu verejného obstarávateľa (podľa tohto Opisu predmetu zákazky, technických parametrov).

##### 3.5 Ďalšie  požiadavky verejného obstarávateľa:

##### Verejný obstarávateľ požaduje v rámci ponuky predložiť:

##### 3.5.1   1 ks bezplatnej vzorky, t.j. 1ks pulóvra veľkosti L,

##### 3.5.2    platný certifikát OEKO-TEX® Standard 100 podľa prílohy 4 alebo 6, výrobková trieda 1 alebo 2 základného (pleteniny) a doplnkového(kepra) materiálu  
            predmetu zákazky od výrobcu materiálu

##### 3.5.3    protokol o vykonaných skúškach z akreditovaného skúšobného laboratória v súlade s požiadavkami čl. 7.8  normy EN ISO/IEC 17025:2017. Všetky skúšky   
 musia byť akreditované a protokoly o skúškach musia obsahovať všetky údaje, ktoré sú uvedené v príslušnej skúšobnej norme

##### 3.5.4    materiálové listy základného (pleteniny) a doplnkového (kepra) materiálu predmetu zákazky od výrobcu  materiálu. Materiálový list musí obsahovať meno 
 a adresu výrobcu, telefónne číslo, e-mailovú adresu, adresu webovej stránky, dátum vydania a musí byť podpísaný a opečiatkovaný výrobcom materiálu.

| 3.6 Veľkostný sortiment v cm (konštrukčné miery pulóvra) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| šírka cez prsia | 42 | 46 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 |
| dĺžka pulóvra | 64 | 66 | 66 | 68 | 69 | 69 | 72 |
| dĺžka rukáva | 60 | 62 | 63 | 65 | 67 | 68 | 68 |
| hĺbka prieramku | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 |
| priekrčník | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 |
| Veľkostný sortiment v cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| výška postavy | 160-164 | 165-170 | 171-175 | 176-180 | 181-185 | 186-190 | nad 191 |
| obvod hrude | 82-85 | 86-95 | 96-105 | 106-115 | 116-125 | 126-130 | nad 130 |

Ak v týchto súťažných podkladoch alebo v ktorejkoľvek dokumentácii poskytnutej verejným obstarávateľom v rámci tohto verejného obstarávania v lehote na predkladanie ponúk, technické alebo technologické požiadavky odkazujú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ponuky s ekvivalentným riešením. Pre účely tejto zákazky bude verejný obstarávateľ akceptovať také ponúknuté riešenie uchádzača ako ekvivalent, ktoré bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, pri zabezpečení požadovaného účelu plnenia a bude spĺňať resp. sa ním dosiahne rovnaká alebo vyššia výkonnostná úroveň v porovnaní s verejným obstarávateľom požadovanými parametrami.

Príloha: Príloha A. Fotografia predmetu zákazky