Cenová ponuka

| Názov zákazky: | Robotická dojáreň |
| --- | --- |
| Obstarávateľ: | Názov: : AGROSEV, spol. s r.o. Sídlo: Bottova 1 962 12 Detva IČO: 36033499 |

| IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa: |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno: |  |
| Sídlo: |  |
| IČO: |  |
| Telefón a e-mail: |  |

Technická špecifikácia predmetu zákazky

| Technická špecifikácia - Požadované parametre |  |
| --- | --- |
| - Stroj / zariadenie: Robotická dojáreň |  |
| p.č. | Položka, parameter |
| 1. | - Min. 33 robotických dojacích miest |
| 2. | - Výkonnosťou podojenia 220 – 230 kráv/hod |
| 3. | - Identifikácia kráv na každom dojacom mieste |
| 4. | - 3D kamera na vyhľadávanie ceckov vemena |
| 5. | - Zdroj podtlaku ekologickou vzduchovou vývevou |
| 6. | - Frekvenčná regulácia otáčok podľa potreby litrov podtlaku |
| 7. | - Dojenie robotickým ramenom odzadu |
| 8. | - Filter mlieka s možnosťou jeho výmeny, bez prerušenia procesu dojenia |
| 9. | - Každé dojacie miesto obsluhované robotickým ramenom s vlastnou 3D kamerou schopné nasadzovať dojací stroj automaticky, ručne alebo poloautomaticky |
| 10. | - Individuálne dojenie každej štvrtiny vemena |
| 11. | - Možnosť oddelenia mlieka podľa jeho kvality, štandard – neštandard |
| 12. | - Možnosť učenia 3D kamery vidieť netypické umiestnenie ceckov |
| 13. | - Nastaviteľné množstvo prostriedku na ošetrenie vemena po dojení |
| 14. | - Automatické čistenie a dezinfekcia mliečneho potrubia |
| 15. | - Možnosť automatického dávkovania granulovaného krmiva na každom jednom dojacom mieste |
| 16. | - Meranie mlieka s certifikátom ICAR |
| 17. | - Selektovanie zvierat pri odchode z dojenia až na 5 ciest (2 dvojcestné a 1 trojcestná triediaca bránka) |
| 18. | - Automatické priháňanie kráv z čakárne – pneumatická naháňacia brána |
| 19. | - Zhŕňanie výkalov v čakárni priháňacou bránou, chodom k dojárni počas priháňania na dojenie |
| 20. | - Triedenie mledziva v jednom z boxov do 4 samostatných koniev |
| 21. | - Manažment stáda, proces dojenia, selekcie, vyhľadávania ruje, sledovanie zdravotného stavu jedným softvérom |
| 22. | - 1000 ks ISO respondérov, vrátane krčných remeňov a postranných čísel, s pridanou funkciou sledovania pohybovej aktivity, vyhľadávania ruje, sledovanie zdravotného stavu jedným softvérom |
| 23. | - Dostupnosť odborného servisného úkonu do 1,5 hod. v režime 24/7 |

Potenciálny dodávateľ predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

Cenová ponuka pre určenie Predpokladanej hodnoty zákazky:

| Predmet zákazky: | Cena v € za jeden kus bez DPH: | Počet kusov | Cena celkom v € bez DPH: |
| --- | --- | --- | --- |
| Robotická dojáreň |  | 1 |  |
| Typové označenie: |  |  |  |
| CENA CELKOM v EUR s DPH: |  |  |  |

Potenciálny dodávateľ  je* / nie* je platcom DPH. (* Prečiarknite, čo sa vás netýka)

| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: |  |
| --- | --- |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |