Príloha č. 1 výzvy na predkladanie ponúk

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Predmetom zákazky je dodanie a výmena napínacích staníc nasledujúcich redlerových dopravníkov:

- Šikmý redlerový dopravník spod absorbéra č.1 TKF NW 390-14906 /10HTP10 KF001/

- Šikmý redlerový dopravník spod absorbéra č.2 TKF NW 390-18147 /20HTP10 KF001/

- Vodorovný redlerový dopravník spod TF TKF NW 390-12892 /20HTP10 KF002/

Súčasne predmetom zákazky je aj oprava dopravnej reťaze vodorovného redlerového dopravníka spod TF TKF NW 390 – 20HTP10 – KF002.

Vzhľadom na značne zničené časti zariadení je nevyhnutné vykonať opravu dopravníkov pre ďalšiu prevádzku. Dopravníky slúžia na dopravu tuhého (prachového) odpadu (popola) do zberného sila.

Predmetom zákazky sú:

# Dodanie a výmena napínacej stanice šikmého redlerového dopravníka spod absorbéra č.1 TKF NW 390-14906 /10HTP10 KF001/

Šikmý redlerový dopravník spod absorbéra č.1 TKF NW 390-14906 /10HTP10 KF001/
Technické údaje:
Šírka dopravníka: 		390 mm
Dĺžka dopravníka: 		14 906 mm
Prevedenie dopravníka: 	šikmý
Výkon elektromotora:	2,2 kW
Typ prevodovky:		SK 42 – 100 L/4
Otáčky:			34 ot/min

Obstarávateľ požaduje dodanie a montáž nasledujúcich dielov:

- kompletná výroba novej napínacej stanice

- nová izolácia s krycími plechmi na napínacej stanici

- montážny tesniaci a spojovací materiál

Rozsah demontážnych a montážnych prác:

- demontáž pôvodnej izolácie napínacej stanice

- demontáž pôvodnej napínacej stanice

- montáž novej napínacej stanice

- montáž nových dielov tepelnej izolácie na napínacej stanici dopravníka vrátane oplechovania

# Dodanie a výmena napínacej stanice šikmého redlerového dopravníka spod absorbéra č.2 TKF NW 390-18147 /20HTP10 KF001/

Šikmý redlerový dopravník spod absorbéra č.2 TKF NW 390-18147 /20HTP10 KF001/
Technické údaje:
Šírka dopravníka: 		390 mm
Dĺžka dopravníka: 		18 147 mm
Prevedenie dopravníka: 	šikmý
Výkon elektromotora:	2,2 kW
Typ prevodovky:		SK 42 – 100 L/4
Otáčky:			34 ot/min

Obstarávateľ požaduje dodanie a montáž nasledujúcich dielov:

- kompletná výroba novej napínacej stanice

- nová izolácia s krycími plechmi na napínacej stanici

- montážny tesniaci a spojovací materiál

Rozsah demontážnych a montážnych prác:

- demontáž pôvodnej izolácie napínacej stanice

- demontáž pôvodnej napínacej stanice

- montáž novej napínacej stanice

- montáž nových dielov tepelnej izolácie na napínacej stanici dopravníka vrátane oplechovania

# Dodanie, výmena napínacej stanice a oprava dopravnej reťaze vodorovného redlerového dopravníka spod TF TKF NW 390-12892 /20HTP10 KF002/

Vodorovný redlerový dopravník spod TF TKF NW 390-12892 /20HTP10 KF002/
Technické údaje:
Šírka dopravníka: 		390 mm
Dĺžka dopravníka: 		12 892 mm
Uhol dopravníka: 		30°
Prevedenie dopravníka: 	zalomený
Výkon elektromotora:	2,2 kW
Typ prevodovky:		SK 42 – 100 L/4
Otáčky:			34 ot/min

Obstarávateľ požaduje dodanie a montáž nasledujúcich dielov:

- kompletná výroba novej napínacej stanice

- nová izolácia s krycími plechmi na napínacej stanici

- montážny tesniaci a spojovací materiál

Rozsah demontážnych a montážnych prác:

- demontáž pôvodnej izolácie napínacej stanice

- demontáž pôvodnej napínacej stanice

- demontáž vrchných krytov dopravníka za účelom dostupnosti poškodenej reťaze

- oprava dopravnej reťaze (ohnutých unášačov na jednej strane v celkovom počte 55ks) formou ohrievania a vyrovnávania ohnutých unášačov

- prípadná výmena odlomených unášačov (odrezanie a navarenie nového unášača)

- spätná montáž vrchných krytov dopravníka

- montáž novej napínacej stanice

- montáž nových dielov tepelnej izolácie na napínacej stanici dopravníka vrátane oplechovania

Do predmetu vecného rozsahu ponuky montáže okrem činností vyššie uvedených majú patriť:

- zdvíhacie a prepravné mechanizmy

- vybavenie montážneho personálu s náradím pre bezpečnú a kvalitnú montáž

- ručné zdvíhacie mechanizmy

- všetky náklady spojené s pobytom montážneho personálu na stavbe

- stály technický dozor strany šéf montéra na stavbe

- uloženie demontovaného a nepotrebného materiálu na skládku v areáli závodu

- vyčistenie pracoviska po montážnych prácach

- uvedenie dopravníkov do prevádzky po oprave

Vykonanie opravy dopravníkov a všetky s tým súvisiace práce musia byť vykonané a dodané v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP a v súlade s platnou legislatívou a technickými normami SR, ktoré sa týkajú zhotovenia diela a diela samotného.

Protiplnenie OLO:

- zabezpečenie lešenia v potrebnom rozsahu pre vykonanie opráv

- poskytnutie zdrojov ako elektrina, voda a stlačený vzduch

- likvidácia odpadov

Termín realizácie:

Predpokladaný termín realizácie je počas jarnej odstávky máj/jún 2024. Realizácia prác je možná nepretržite 24 h denne, po dobu max. 15 dní nepretržite.

Presný harmonogram dodá Obstarávateľ Zhotoviteľovi najneskôr 30 dní pred začiatkom odstávky.

Záručná doba, garancie:

- záruka na mechanicko-fyzikálne vlastnosti použitých materiálov a dielenské prevedenie kvality prác v trvaní 12 mesiacov od termínu prevzatia tovaru kupujúcim,

- záruky sa nevzťahujú na prípadné vady a poškodenia spôsobené nesprávnym transportom, manipuláciou, skladovaním a neodborným zaobchádzaním,

- záruka sa nevzťahuje na koróziou opotrebiteľné časti zariadenia.