| Názov obstarávateľa: | Poľnohospodárske družstvo "Vršatec" |
| --- | --- |
| IČO: | 00200166 |
| Predmet zákazky: | Cisterna s tanierovým aplikátorom |
| Množstvo: | 1 ks |
| Obchodné meno uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |
| Sídlo: | /vyplní uchádzač/ |
| IČO: | /vyplní uchádzač/ |
| Telefonický kontakt: | /vyplní uchádzač/ |
| E-mail: | /vyplní uchádzač/ |
| Štatutárny zástupca uchádzača (resp. osoba úradne splnomocnená na takýto úkon): | /vyplní uchádzač/ |

| Špecifikácia, požadovaný technický parameter/vlastnosť: | Vyjadrenie uchádzača, či ponúkaný tovar spĺňa: ÁNO / NIE |
| --- | --- |
| Sklolaminátová nádrž, min. objem 20000 litrov | /vyplní uchádzač/ |
| Zabudovaný savoznak | /vyplní uchádzač/ |
| 1x horný plniaci otvor s lievikom na plnenie nádrže z vrchu | /vyplní uchádzač/ |
| Konzola na nádrži vzadu na uchytenie hadicového aplikátora | /vyplní uchádzač/ |
| Nápravy vzduchovo odpružené s nosnosťou min. 28t | /vyplní uchádzač/ |
| Riadená zadná náprava, hydraulicky uzamykateľná | /vyplní uchádzač/ |
| Prepravná rýchlosť min. 40km/h | /vyplní uchádzač/ |
| Kolesá rozmeru min. 750/60R30,5 | /vyplní uchádzač/ |
| Spodný záves plynule výškovo prestaviteľný - guľa K80, 4t | /vyplní uchádzač/ |
| Trojbodový záves na cisterne vzadu s min. zdvihovou silou 4t | /vyplní uchádzač/ |
| Rotačné piestové čerpadlo s výkonnosťou min. 6000 l/min pri 600 ot./min. | /vyplní uchádzač/ |
| Centrálne mazanie čerpadla | /vyplní uchádzač/ |
| Žiarovo zinkované potrubia a všetky armatúry na sacej strane min. priemeru 200mm | /vyplní uchádzač/ |
| Žiarovo zinkované potrubia a všetky armatúry na výtlačnej strane min. priemeru 150mm | /vyplní uchádzač/ |
| Možnosť nasávať, vytláčať, miešať a prečerpávať hnojovicu bez vstupu do nádrže | /vyplní uchádzač/ |
| Automatické zastavenie nasávania pri naplnení cisterny | /vyplní uchádzač/ |
| Sacie rameno min. priemeru 200mm sklopné v dvoch kĺboch, umiestnené na ľavej strane vpredu | /vyplní uchádzač/ |
| Možnosť nasávať cez sacie rameno z otvorených hĺbkových zásobníkov z hĺbky min. 3,5m | /vyplní uchádzač/ |
| Možnosť prostredníctvom sacieho ramena prečerpávať aj cez elastický lievik priemeru 200mm | /vyplní uchádzač/ |
| Rýchlospojka na savicu 150mm | /vyplní uchádzač/ |
| ISO-BUS ovládanie cisterny a aplikátorov so zobrazením bežiacich funkcií, aktuálnej ha dávky, | /vyplní uchádzač/ |
| Ovládanie musí umožňovať variabilnú aplikáciu hnojovice a ostatných substrátov a spoluprácu s N - senzorom | /vyplní uchádzač/ |
| Celkového vyaplikovaného množstva a spracovanej plochy | /vyplní uchádzač/ |
| Kardanový hriadeľ homokinetický so strižnou spojkou | /vyplní uchádzač/ |
| Blatníky hliníkové s držiakmi na savice | /vyplní uchádzač/ |
| Elastický lievik 200mm určený pre hĺbkové zásobníky prenosný na prednom trojbodovom závese traktora | /vyplní uchádzač/ |
| 2x savica 200mm, úplná s koncovkami k pripojeniu na elastický lievik, dĺžka min. 3m | /vyplní uchádzač/ |
| 1x pevná pozinkovaná sacia rúra 200mm, dĺžka min. 4,5m | /vyplní uchádzač/ |
| 1x savica 150mm, úplná s koncovkami, dĺžka min. 3m | /vyplní uchádzač/ |
| Tanierový aplikátor na zapravenie s variabilnou aplikáciou hnojovice a ostatných substrátov s pracovným záberom min. 4,5m | /vyplní uchádzač/ |
| Pracovná hĺbka v rozmedzí 2-15cm | /vyplní uchádzač/ |
| Nastavenie pracovnej hĺbky pomocou 2 ks oporných kolies uložených vpredu | /vyplní uchádzač/ |
| Nesená žiarovo zinkovaná konštrukcia | /vyplní uchádzač/ |
| Uchytenie na trojbodový záves cisterny | /vyplní uchádzač/ |
| Min. 12 ks pracovných sekcií, uložených na pružine | /vyplní uchádzač/ |
| Min. počet tanierov celkovo 24 ks | /vyplní uchádzač/ |
| Min. priemer tanierov 460mm | /vyplní uchádzač/ |
| Bezúdržbové ložiská | /vyplní uchádzač/ |
| Rozdeľovač 12 vývodový s rezaním vláknitých častí | /vyplní uchádzač/ |
| Hadice priemeru min. 50mm | /vyplní uchádzač/ |
| Aplikátor je sklopný na prepravnú šírku do 3m | /vyplní uchádzač/ |
| Kompletné osvetlenie na prepravu po cestných komunikáciách a reflexné štíty | /vyplní uchádzač/ |
| Kompletná napájacia hadica k aplikátoru | /vyplní uchádzač/ |

SPLNENIE KRITÉRIA

| Kritérium: | Hodnota: |
| --- | --- |
| Cena v EUR bez DPH | /vyplní uchádzač/ |
| Názov a typové označenie | /vyplní uchádzač/ |

Pozn. Cenu (kritérium) uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.

Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/

-----------------------------------------------------

pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača