Obstarávateľ:

VIŇA VINICOLA SK, s.r.o., Nábrežie mládeže 553/19, 949 01 Nitra

IČO: 36805505

Výzva na predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu

Tento prieskum trhu sa uskutočňuje za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky.

Názov zákazky: „Pneumatický lis na hrozno“

Opis predmetu zákazky: Dodávka zariadenia na spracovanie hrozna a výrobu vína.

Spôsob predloženia ponuky: Výlučne elektronicky. Vyplňte prosím priložený formulár ponuky, predložte scan vo formáte PDF vrátane podpisu a pečiatky.

Požadovaná špecifikácia jednotlivých technologických zariadení:

Pneumatický lis na hrozno

- Celonerezové prevedenie lisu, elektrolyticky leštený povrch lisu, rám, bubon, dvere a ich súčasti

- Elektrolyticky leštené odtokové kanáliky pre mušt ľahko otvárateľné (bezskrutkové) a závesné na pántoch

- Objem lisovacieho bubna: min. 100 hl

- Polyuretánová lisovacia membrána potravinárskej kvality nafukovaná od steny bubna s jednoduchou bezskrutkovou montážou

- Pneumatické plniace a vyprázdňovacie dvierka bubna s hermetickým tesnením o rozmere minimálne 800x500 mm

- Muštová vaňa lisu o objeme minimálne 1000 l s hladinovým snímačom

- Zvýšené nohy cca o 80 cm na zvýšenie výšky lisu

- Min.12 lisovacích programov s možnosťou vlastného programovania podľa množstva a kvality hrozna

- Možnosť macerácie hrozna v lise

- Možnosť zrýchleného vyprázdňovania lisu pomocou  vodiacich tyčí pod membránou

- Motor s frekvenčným meničom  a min. dvoma rýchlosťami otáčania bubna

- Zabudovaný kompresor

- Plnoautomatické ovládanie cez dotykový panel s veľkosťou min. 7´´

- Automatické umývanie lisu