| Technická špecifikácia - Požadovaný parameter |  |  |  | Splnenie požiadavky* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Stroj/zariadenie spĺňa/nespĺňa požiadavku technickej špecifikácie zariadenia |
| - Injet na označenie bravčových polovičiek |  |  |  |  |
| p.č. | Položka | Parameter | Uveďte spĺňa/nespĺňa |  |
|  | označuje bravčové polovičky pohybujúce sa zavesené po výrobnej linke | # - |  |  |
|  | spoločná dráha pohonnej reťaze a hákov => je ponúkané popisovacie zariadenie so 6 metrovou hadicou | # - |  |  |
|  | rýchlosť reťaze (pohybu bravčových polovičiek ) má byť konštantná, v prípade nekonštantnej rýchlosti nutné použiť snímač zmeny rýchlosti | # - |  |  |
|  | obsahom značenia sú jednoriadkové alfanumerické texty SK_DOD_CCCC vykonané fontom 25 x 34 bodov ( obsah CCCC –počítadlo ) | # - |  |  |
|  | rýchlosť reťazového pohonu | # Max 16m/min |  |  |
|  | opora aj rahno na uchytenie tlačovej hlavy s optickým senzorom je horizontálne nastaviteľné podľa potreby | # - |  |  |
|  | zostava je doplnená o fotobunku (umiestnené v blízkosti popisovacej hlavy), ktorou sa bude detekovať vozík s hákom na ktorom je zavesená bravčová polovica – nebude spúšťací signál priamo z linky | # - |  |  |
|  | súčasťou ponuky je základná objímka na uchytenie tlačovej hlavy – | # - |  |  |
|  | dátové prepojenie so systémom sa predpokladá po LAN (Ethernet – RJ45) zariadenie bude vybavené aj konektorom RS 232 pre sériovú komunikáciu | # - |  |  |
|  | pre komunikáciu po RS 232 je potrebné 5 PIN konektor | - |  |  |
|  | kontinuálne vysoká kvalita tlače | # - |  |  |
|  | Doplňovanie spotrebného materiálu prostredníctvom kaziet zabraňuje zámenám spotrebného materiálu chybami obsluhy pri doplňovaní | # - |  |  |
|  | Jadro | # Unikátny atramentový system |  |  |
|  | štandardné vybavenie | USB porty, mimoriadne ohybný prívodný kábel, a vysoké krytie minimálne IP 55 |  |  |
|  | # automatická kalibrácie popisovacej hlavy, čím sa zvyšuje spolahlivost startu, zkracuje čas medzi startom a začiatkom tlače a zaisťuje optimálný výkon | # - |  |  |
|  | Počas činnosti kontinuálne monitorované zmeny rýchlosti vybraných kvapiek atramentu spôsobované zmenami viskozity | # - |  |  |
|  | automaticky korigované parametre nastavenia trysky | # - |  |  |
|  | Modulárny dizajn popisovacej hlavy | Špeciálna geometria čela trysky s razantnou niekoľkostupňovou oplachovou sekvenciou, zvyšuje účinnosť automatického prečistenia hlavy |  |  |
|  | Kazety sú počas prevádzky úplne vyprázdnené (podtlak), dôjde k úplnému spotrebovaniu celej náplne | # - |  |  |
|  | Atramentové jadro | hlavný inovačný prvok obsahuje atramentové filtre, ventily, hadičky a pripojovacie armatúry |  |  |
|  | životnosť jadra | 14.000 prevádzkových hodín |  |  |
|  | znížená frekvencia preventívneho servisu | # - |  |  |
|  | Stav jadra monitorovaný riadiacim systémom | # - |  |  |
|  | Výmena jadra | výmenou filtrov, a s kľúčovými komponentami hydraulického systému |  |  |
|  | # Robustné prevedenie, kompatibilita | # - |  |  |
|  | # Dlhodobá spoľahlivosť a odolnosť | # - |  |  |
|  | # celonerezové prevedenie s krytím kabinetu | # - |  |  |
|  | # tryska inkjetu | # 70 µm |  |  |
|  | # Min.dĺžka kabelu k popisovacej hlave | # 6m |  |  |
| - Viazačka mäsa |  |  |  |  |
| p.č. | Položka | Parameter | Uveďte spĺňa/nespĺňa |  |
|  | # stojan | # Stabilný rám z nerezovej ocele |  |  |
|  | # povrch | # Nerezová oceľ |  |  |
|  | # elektro | # Motor s brzdou 0,37kW 220/380V |  |  |
|  | # hmotnosť | Stroj 128kg, |  |  |
|  | # rozmery | D – 750 - 800mm, Š – 700 -750mm, V – 1100 - 1180mm |  |  |
|  | # výkon | # cca.2900 úväzkov/hod. |  |  |
|  | Výška ihly od stola | # štandard 105-125 mm |  |  |
|  | # Hladina hluku | # Pod 70dB |  |  |
|  | # Krytie rozvádzača | # IP65 |  |  |
| 39. | Požadovaný priestor | # Ca 1m2 |  |  |
|  | odstránený pohon reťazami (len pohon motora) – prenos sily ozubeným súkolím zaručuje dlhší interval servisných prehliadok a skrátenie prestojov | # - |  |  |
|  | inovácia funkčných liatinových dielov za nerezové | # - |  |  |
|  | použitie robustnej prevodovky od svetového výrobcu SEW – zaručuje veľmi tichý chod stroja | # - |  |  |
|  | Automatická centrálne mazanie | # - |  |  |
|  | ergonomické spúšťanie stroja hríbovým spínačom - zvyšuje produkciu | # - |  |  |
| - Masírovačka na marinády |  |  |  |  |
| p.č. | Položka | Parameter | Uveďte spĺňa/nespĺňa/parameter |  |
|  | Dĺžka stroja | # 2000 – 2300 mm |  |  |
|  | # Šírka stroja | # 1 050 - 2 995 mm |  |  |
|  | # Výška stroja | # 2 000 - 3030 mm |  |  |
|  | # Pripojené zaťaženie | # 400 V, 6,8 kW, 16 A |  |  |
|  | Veľkosť nádrže | # 600l |  |  |
|  | Objem náplne | # 410l |  |  |
|  | Variabilný pohon ramena | # 0 - 30 ot. |  |  |
|  | Vákuový systém | # 0-90 % |  |  |
|  | Rýchly naplňovaci preklápač na 2x vozíky | # - |  |  |
|  | Automatizované veko Otáčanie nádoby Škrabka, tlaková na stieranie | # - |  |  |
| - Poloautomatický krájací a kostkovací stroj |  |  |  |  |
| p.č. | Položka | Parameter | Uveďte spĺňa/nespĺňa |  |
|  | priemyselná príprava kociek, hranolčekov, rezancov a plátkov z mäsa, syrov, zeleniny, rýb a pod. vo výrobe polotovarov | # - |  |  |
|  | # Vysoký výkon | # - |  |  |
|  | # Bohato dimenzovaný vkladací priestor s pantografovým uzatváraním a oddelovacím nožom. | # - |  |  |
|  | Možnosť použitia jedno alebo štvor-činného noža, strúhacieho kotúča, plátkovacieho noža s nastaviteľnou šírkou rezu | # - |  |  |
|  | Ovládanie dotykovými tlačidlami a zobrazenie nastavených hodnôt na LCD displayi | # - |  |  |
|  | Odvádzací ľahko rozoberateľný dopravník pod reznou komorou s vývodom do boku. | # - |  |  |
|  | Mohutne dimenzovaný pohon, robustná celo-nerezová konštrukcia s oblými hranami pre ľahkú čistiteľnosť | # - |  |  |
|  | prierez vkladacej komory | # 120 x 120 mm |  |  |
|  | # Max. dĺžka vkl.produktu | # 500mm |  |  |
|  | # max. výkon (podľa veľkosti mriežok a dĺžky posuvu) - | až. 2.200 – 3500 kg/hod. |  |  |
|  | nastaviteľná šírka rezu na 1.ot. | # 1-50mm |  |  |
|  | Elektronické ovládanie | # 50 programov |  |  |
|  | # El. pripojenie | 400 V; 50 Hz , 16A |  |  |
|  | # El. príkon | # 5,3 kW |  |  |
|  | # hmotnosť | # 650-700kg |  |  |
|  | rezacia rýchlosť – nastaviteľná | od 50 do 300 ot./min. |  |  |
|  | Príslušenstvo | Sada nožov na 20x20mm , Sada nožov na 5x5mm, Kruhový nôž pre krájanie klobás /slaniny 2mm |  |  |
| - Rozrábková píla kotúčová stolová |  |  |  |  |
| p.č. | Položka | Parameter | Uveďte spĺňa/nespĺňa |  |
|  | # Elektrický prívod | # 400V/50Hz |  |  |
|  | # Materiál | # Celonerez |  |  |
|  | # Priemer kotúča | # 600-950 mm |  |  |
|  | # Výška rezu | # 150-300 mm |  |  |
|  | # Hmotnosť | # 100-200 kg |  |  |
|  | # Možnosť nastavenia uhla, výšku rezu | # - |  |  |
|  | # Voliteľná rýchlosť otáčok | # - |  |  |
|  | Výkon | # 2300 -3000 watt |  |  |
|  | # Vodeodolnosť | # IP 65 IP |  |  |

*Splnenie požiadavky - uchádzač uvedie  výberom z uvedených možností:

- ponuka spĺňa uvedený technický parameter

- ponuka nespĺňa uvedený technický parameter

Zároveň prehlasujem, že cenová ponuka zahŕňa dodávku/dopravu predmetu zákazky a zaškolenie obsluhy.

Cenová ponuka pre určenie Predpokladanej hodnoty zákazky:

| Predmet zákazky: | Cena v € za jeden kus bez DPH: | Počet kusov | Cena celkom v € bez DPH: |
| --- | --- | --- | --- |
| - Injet na označenie bravčových polovičiek |  | 1 |  |
| Typové označenie: |  |  |  |
| - Viazačka mäsa |  | 2 |  |
| Typové označenie: |  |  |  |
| - Masírovačka na marinády |  | 1 |  |
| Typové označenie: |  |  |  |
| - Poloautomatický krájací a kostkovací stroj |  | 1 |  |
| Typové označenie: |  |  |  |
| - Rozrábková píla kotúčová stolová |  | 1 |  |
| Typové označenie: |  |  |  |
| CENA CELKOM v EUR bez DPH: (Položky: 1+2+3+4+5) |  |  |  |

Potenciálny dodávateľ  je* / nie* je platcom DPH. (* Prečiarknite, čo sa vás netýka)

| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: |  |
| --- | --- |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |