Príloha č. 1a Uchádzač vypĺňa žlté polia

C E N O V Á P O N U K A

Názov uchádzača: doplní uchádzač

Sídlo uchádzača:

IČO uchádzača:

IČ DPH uchádzača:

Kontaktná osoba:

Email a telefonický kontakt:

Dátum vyhotovenie ponuky, miesto:

Názov zadávateľa: AGRORIS, s.r.o.

Sídlo zadávateľa: Potravinárska 3694, Rimavská Sobota 979 01

IČO zadávateľa: 31 607 969

Cisterna – 1 ks

Pokyny pre vypracovanie ponuky:

V stlpci "Ponuka" uvedie uchádzač ku každej položke špecifikácie parameter ponúkaného zariadenia/tovaru alebo slovom

"áno" resp. "nie" potvrdí resp. nepotvrdí jeho vybavenosť oproti požiadavkám obstarávateľa.

Výrobca: doplní uchádzač Typové označenie: doplní uchádzač

| Názov : cisterna 18.000 l |  |  |
| --- | --- | --- |
| Technická špecifikácia – požadovaný parameter |  | Splnenie požiadavky |
| Položka | Parameter | Uviesť̌ áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť̌ jej skutočnosť̌ |
| Objem cisterny | Min.18.000 l |  |
| Povrchová úprava ( špeciálny náter odolný voči DAM ) | Áno |  |
| Nápravy – 2 BOGIE odpružené HD / zadná riaditeľná | Áno |  |
| Pneumatiky 4 ks | 710/50/R 26,5 |  |
| Kompresor | 11000 l / min. |  |
| Pohon kompresora | PTO |  |
| Hmotnosť stroja | min. 8000 kg |  |
| Požadovaný výkon traktora | 200 koní |  |
| Dvojokruhový brzdový systém | Áno |  |
| Príprava na uchytenie aplikátorov | Áno |  |
| Oceľový nosný rám cisterny | Áno |  |
| Kompresor s poistným ventilom | Áno |  |
| Plavákový ventil v hornej časti nádrže | Áno |  |
| Prepadová nádrž | Áno |  |
| Mechanická oporná noha | Áno |  |
| Elektrický systém 12 V | 12 V |  |
| Hydraulické otváranie vypúšťacieho ventilu vzadu | Áno |  |
| Reflexné štítky a povinné osvetlenie na premávku po pozemn. komunikáciách | Áno |  |
| Pripojenie K80 | Áno |  |
| Predĺženie blatníkov, lapače nečistôt na blatníkoch, zakladacie kliny | Áno |  |
| Kardanový hriadeľ | PTO |  |
| Hydraulicky poháňané závitovkové miešanie vhodné pre močovinu / DAM | Áno |  |
| Rebrík | Áno |  |
| 4“ nerezové výpustné ventily – zadný ventil ovládaný hydraulicky | Áno |  |
| 4“ sacia hadica 6m ( 3m + 3m ) s hasičskou prípojkou | Áno |  |
| 2“ výpustný ventil | Áno |  |
| 2“ plniaca hadica ( 6m ) | Áno |  |
| Horný hydraulický otvárateľný poklop Ø 420mm | Áno |  |
| Cena spolu bez DPH (EUR) |  |  |
| DPH 20% |  |  |
| Cena spolu s DPH (EUR) |  |  |

Poznámky :

Čestné prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky

sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky.

V ...................................., dňa .......................			    .............................................

Podpis a pečiatka uchádzača