OPIS PREDMETU ZÁKAZKY, TECHNICKÉ POŽIADAVKY

1.  Vymedzenie predmetu zákazky

Predmetom zákazky je nákup hasičského materiálu, vybavenia a techniky na tvorbu dopravného a útočného vedenia pri hasení vnútorných a vonkajších požiarov pre potreby Hasičského a záchranného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Jednotlivé prvky hasičského materiálu a techniky budú používané v súlade s § 3 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore (ďalej len „HaZZ“), v ktorom sú definované úlohy HaZZ a to najmä pri zdolávaní požiarov. Hasičský materiál musí spĺňať kvalitu na profesionálne použitie.

2.  Názov a predpokladané množstvo jednotlivých položiek predmetu zákazky

Jednotka množstva: 1 kus (ks)

| Číslo položky | Názov položky | Predpokladané množstvo počas trvania rámcovej dohody (v ks) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Požiarna zásahová hadica B75 s jednovrstvovou izoláciou pre profesionálne využitie | 2 070 |
| 2. | Požiarna zásahová hadica C52 s jednovrstvovou izoláciou pre profesionálne využitie | 2 345 |
| 3. | Požiarna zásahová hadica C42 s jednovrstvovou izoláciou pre profesionálne využitie | 2 070 |
| 4. | Požiarna zásahová hadica D25 s jednovrstvovou izoláciou pre profesionálne využitie | 4 450 |
| 5. | Zásahová kombinovaná prúdnica C52 pre profesionálne využitie vrátane penotvorného nadstavca - prúdnica - nadstavec | 298 121 |
| 6. | Zásahová kombinovaná prúdnica D25 pre profesionálne využitie | 640 |
| 7. | Injektážna prúdnica – hasiaci klinec D25 pre profesionálne využitie | 348 |
| 8. | Pretlakový ventil pre profesionálne využitie | 66 |
| 9. | Požiarny zásahový rozdeľovač B - CBC pre profesionálne využitie | 185 |
| 10. | Požiarny zásahový rozdeľovač C - DCD pre profesionálne využitie | 148 |
| 11. | Požiarny zásahový rozdeľovač C - DD pre profesionálne využitie | 240 |
| 12. | Prenosný primiešavač C52 pre profesionálne využitie | 64 |
| 13. | Hydrantový nadstavec DN 80 k podzemnému hydrantu pre profesionálne využitie | 29 |
| 14. | Hydrantový nadstavec DN 100 k podzemnému hydrantu pre profesionálne využitie | 121 |
| 15. | Hadicový prechod B75/C52 pre profesionálne využitie | 694 |
| 16. | Hadicový prechod C52/D25 pre profesionálne využitie | 694 |
| 17. | Kľúč na hadicové spojky | 238 |
| 18. | Kľúč k nadzemnému hydrantu | 121 |
| 19. | Objímka na zásahové hadice C42 | 1060 |
| 20. | Objímka na zásahové hadice C52 | 1060 |
| 21. | Objímka na zásahové hadice B75 | 1060 |

2. Špecifikácia predmetu zákazky

| Špecifikácia predmetu zákazky | Uchádzač uvedie konkrétnu technickú špecifikáciu dodávaného tovaru v súlade s bodom 4.3 Súťažných podkladov - vlastný návrh plnenia |  |
| --- | --- | --- |
|  | Uchádzač uvedie príslušnú/é číselnú/é hodnotu/y (údaj, ktorý sa dá vyjadriť číslom) | Uchádzač uvedie „áno/nie“ |
| 1. Požiarna zásahová hadica B75 s jednovrstvovou izoláciou pre profesionálne využitie |  |  |
| - Vnútorný priemer hadice 75 mm |  |  |
| - Dĺžka 20 m |  |  |
| - Farba biela |  |  |
| - Hadica musí byť tvorená vonkajším opletom (tkaninou) zo syntetických vlákien |  |  |
| - Vnútorná izolácia hadice musí byť tvorená syntetickou gumovou vložkou |  |  |
| - Minimálny tepelný rozsah použitia v rozmedzí -30°C až +50°C |  |  |
| - Pracovný tlak hadice min. 1,6 MPa |  |  |
| - Skúšobný tlak hadice min. 2,4 MPa |  |  |
| - Deštrukčný tlak hadice min. 4,9 MPa |  |  |
| - Maximálna hmotnosť hadice so spojkami 9 kg |  |  |
| - Hadica musí spĺňať požiadavky DIN 14 811:2008-01, ČSN 80 8711 |  |  |
| - Hadica musí byť vybavená na oboch koncoch tlakovou hadicovou spojkou B75 zo zliatiny hliníku |  |  |
| - Hadica musí byť odolná voči mechanickému poškodeniu, ropným produktom a vodným roztokom chemických látok |  |  |
| - Bežné znečistenie hadice musí byť odstrániteľné mechanicky mäkkým kartáčom a následným čistením v pračkách požiarnych hadíc. Veľké znečistenie musí byť odstrániteľné namáčaním v teplej vode s prísadou bežných čistiacich prostriedkov (saponátov) a následným oplachom. |  |  |
| 2. Požiarna zásahová hadica C52 s jednovrstvovou izoláciou pre profesionálne využitie |  |  |
| - Vnútorný priemer hadice 52 mm |  |  |
| - Dĺžka 20 m |  |  |
| - Farba biela |  |  |
| - Hadica musí byť tvorená vonkajším opletom (tkaninou) zo syntetických vlákien |  |  |
| - Vnútorná izolácia hadice musí byť tvorená syntetickou gumovou vložkou. |  |  |
| - Minimálny tepelný rozsah použitia v rozmedzí -30°C až +50°C |  |  |
| - Pracovný tlak hadice min. 1,6 MPa |  |  |
| - Skúšobný tlak hadice min. 2,4 MPa |  |  |
| - Deštrukčný tlak hadice min. 4,9 MPa |  |  |
| - Maximálna hmotnosť hadice so spojkami 6 kg |  |  |
| - Hadica musí spĺňať požiadavky DIN 14 811:2008-01, ČSN 80 8711 |  |  |
| - Hadica musí byť vybavená na oboch koncoch tlakovou hadicovou spojkou C52 zo zliatiny hliníku |  |  |
| - Bežné znečistenie hadice musí byť odstrániteľné mechanicky mäkkým kartáčom a následným čistením v pračkách požiarnych hadíc. Veľké znečistenie musí byť odstrániteľné namáčaním v teplej vode s prísadou bežných čistiacich prostriedkov (saponátov) a následným oplachom. |  |  |
| ### 3. Požiarna zásahová hadica C42 s jednovrstvovou izoláciou pre profesionálne využitie |  |  |
| - Vnútorný priemer hadice 42 mm. |  |  |
| - Dĺžka 20 m. |  |  |
| - Farba biela. |  |  |
| - Hadica musí byť tvorená vonkajším opletom (tkaninou) zo syntetických vlákien |  |  |
| - Vnútorná izolácia hadice musí byť tvorená syntetickou gumovou vložkou |  |  |
| - Minimálny tepelný rozsah použitia -30°C až +50°C |  |  |
| - Pracovný tlak hadice min. 1,6 MPa |  |  |
| - Skúšobný tlak hadice min. 2,4 MPa |  |  |
| - Deštrukčný tlak hadice min. 4,9 MPa |  |  |
| - Maximálna hmotnosť hadice so spojkami 6 kg |  |  |
| - Hadica musí spĺňať požiadavky DIN 14 811:2008-01, ČSN 80 8711 |  |  |
| - Hadica musí byť vybavená na oboch koncoch tlakovou hadicovou spojkou C52 zo zliatiny hliníku |  |  |
| - Bežné znečistenie hadice musí byť odstrániteľné mechanicky mäkkým kartáčom a následným čistením v pračkách požiarnych hadíc. Veľké znečistenie musí byť odstrániteľné namáčaním v teplej vode s prísadou bežných čistiacich prostriedkov (saponátov) a následným oplachom. |  |  |
| 4. Požiarna zásahová hadica D25 s jednovrstvovou izoláciou pre profesionálne využitie |  |  |
| - Vnútorný priemer hadice 25 mm |  |  |
| - Dĺžka 20 m |  |  |
| - Farba biela |  |  |
| - Hadica je tvorená vonkajším opletom (tkaninou) zo syntetických vlákien a vnútornou izoláciou |  |  |
| - Vnútorná izolácia hadice musí byť tvorená syntetickou gumovou vložkou |  |  |
| - Minimálny tepelný rozsah použitia -30°C až +50°C |  |  |
| - Pracovný tlak hadice min. 1,6 MPa |  |  |
| - Skúšobný tlak hadice min. 2,4 MPa |  |  |
| - Deštrukčný tlak hadice min. 4,9 MPa |  |  |
| - Maximálna hmotnosť hadice so spojkami 3 kg |  |  |
| - Hadica musí spĺňať požiadavky DIN 14 811:2008-01, ČSN 80 8711 |  |  |
| - Hadica je vybavená na oboch koncoch tlakovou hadicovou spojkou D25 zo zliatiny hliníku |  |  |
| - Hadica má odolnosť voči mechanickému poškodeniu, ropným produktom a vodným roztokom chemických látok |  |  |
| - Bežné znečistenie hadice musí byť odstrániteľné mechanicky mäkkým kartáčom a následným čistením v pračkách požiarnych hadíc. Veľké znečistenie musí byť odstrániteľné namáčaním v teplej vode s prísadou bežných čistiacich prostriedkov (saponátov) a následným oplachom |  |  |
| 5. Zásahová kombinovaná prúdnica C52 pre profesionálne využitie vrátane penotvorného nadstavca |  |  |
| - Prúdnica musí byť vyhotovená z hliníkových zliatin |  |  |
| - Rukoväť vyrobený z termo plastu alebo zo zliatiny |  |  |
| - Musí byť vybavená guľovým ventilom na zatváranie / otváranie prúdu. |  |  |
| - Musí byť vybavená klzným ventilom s reguláciou prietoku. |  |  |
| - Minimálny prietok 60 l/min |  |  |
| - Maximálny prietok 480-500 l/min |  |  |
| - Tlaková spojka musí byť k telesu prúdnice pripojená otočným spojom zabraňujúcim prekrúteniu |  |  |
| - Spojka musí byť vyrobená z hliníkovej zliatiny s veľ. C52 |  |  |
| - Maximálny pracovný tlak min. 16 bar |  |  |
| - Hmotnosť max. 2,2 kg bez koncoviek C52 |  |  |
| - Teplotná odolnosť od -17°C do +80°C |  |  |
| - Tvar prúdu musí byť nastaviteľný od plného prúdu až po rozprašovací prúd s efektom vodnej clony. |  |  |
| - Prúdnica musí byť kompatibilná penotvorným nadstavcom na ťažkú penu, ktorý musí byť dodaný k prúdniciam |  |  |
| - POK Galaxia 500, alebo ekvivalent |  |  |
| 6. Zásahová kombinovaná prúdnica D25 pre profesionálne využitie |  |  |
| - Prúdnica musí byť vyhotovená z hliníkových zliatin |  |  |
| - Rukoväť vyrobený z termo plastu alebo zo zliatiny |  |  |
| - Musí byť vybavená guľovým ventilom na zatváranie / otváranie prúdu. |  |  |
| - Musí byť vybavená klzným ventilom s reguláciou prietoku |  |  |
| - Minimálny prietok 40 l/min |  |  |
| - Maximálny prietok 150 l/min |  |  |
| - Tlaková spojka musí byť k telesu prúdnice pripojená otočným spojom zabraňujúcim prekrúteniu |  |  |
| - Spojka musí byť vyrobená z hliníkovej zliatiny s veľ. D25 |  |  |
| - Maximálny pracovný tlak min. 16 bar |  |  |
| - Hmotnosť max. 1,8 kg bez koncoviek D25 |  |  |
| - Teplotná odolnosť od -17°C do +80°C |  |  |
| - Tvar prúdu musí byť nastaviteľný od plného prúdu až po rozprašovací prúd s efektom vodnej clony |  |  |
| - Prúdnica musí spĺňať požiadavku EN 15182-2 |  |  |
| - POK Debolite 150, alebo ekvivalent. |  |  |
| 7. Injektážna prúdnica – hasiaci klinec D25 pre profesionálne využitie |  |  |
| - Teleso hrotu musí byť vyrobený z nerezovej ocele |  |  |
| - Musí byť vybavený guľovým uzáverom |  |  |
| - Dĺžka hrotu 100 cm (funkčnej časti) |  |  |
| - Pracovný tlak min. 6 bar |  |  |
| - Maximálny tlak min. 35 bar |  |  |
| - Hmotnosť max. 2,5 kg |  |  |
| - Vtokové hrdlo musí byť obsadený mosadznou spojkou D25 |  |  |
| - PH – Defensive, alebo ekvivalent |  |  |
| 8. Pretlakový ventil pre profesionálne využitie |  |  |
| - Monitor musí byť vyhotovený z hliníkových zliatin alebo z ocele |  |  |
| - Na vstupe musí byť pretlakový ventil opatrený 2,5“ závitom, na ktorý musí byť priskrutkovaná tlaková spojka 1x B75 |  |  |
| - Na výstupe musí byť pretlakový ventil opatrený 2,5“ závitom, na ktorý musí byť priskrutkovaná tlaková spojka 1x B75 |  |  |
| - Pretlakový ventil musí byť vybavený manometrom |  |  |
| - Pretlakový ventil musí byť nastaviteľný |  |  |
| - Pracovný rozsah: 0,2-1,6 MPa |  |  |
| - Hmotnosť max. 6 kg |  |  |
| 9. Požiarny zásahový rozdeľovač B - CBC pre profesionálne využitie |  |  |
| - Vyhotovený zo zliatiny ľahkých kovov |  |  |
| - Hmotnosť najviac 5,5 kg |  |  |
| - Farba červená/hliníková/sivá |  |  |
| - Výtokové hrdlá musia byť vybavené guľovými kohútmi s možnosťou uzavretia a reguláciou jednotlivých prúdov |  |  |
| - Vstupný prúd 1x B75 |  |  |
| - Výstupný prúd 2x C52 a 1x B75 |  |  |
| - Pracovný tlak rozdeľovača min. 1,6 MPa |  |  |
| - Skúšobný tlak rozdeľovača min. 2,4 MPa |  |  |
| - Deštrukčný tlak rozdeľovača min. 4,9 MPa |  |  |
| - Rozdeľovač musí spĺňať požiadavky EN 17407, DIN 14345 |  |  |
| - Rozdeľovač musí byť vybavený na vstupoch a výstupoch tlakovou hadicovou spojkou B75 a C52 zo zliatiny hliníku |  |  |
| - Rozdeľovač musí byť odolný voči mechanickému poškodeniu, ropným produktom a vodným roztokom chemických látok |  |  |
| 10. Požiarny zásahový rozdeľovač C - DCD pre profesionálne využitie |  |  |
| - Vyhotovený zo zliatiny ľahkých kovov |  |  |
| - Hmotnosť najviac 2,5 kg |  |  |
| - Farba červená/hliníková/sivá |  |  |
| - Výtokové hrdlá musia byť vybavené guľovými kohútmi s možnosťou uzavretia a reguláciou jednotlivých prúdov |  |  |
| - Vstupný prúd 1x C52 |  |  |
| - Výstupný prúd 2x D25 a 1x C52 |  |  |
| - Pracovný tlak rozdeľovača min. 1,6 MPa |  |  |
| - Skúšobný tlak rozdeľovača min. 2,4 MPa |  |  |
| - Deštrukčný tlak rozdeľovača min. 4,9 MPa |  |  |
| - Rozdeľovač musí spĺňať požiadavky EN 17407, DIN 14345 |  |  |
| - Rozdeľovač musí byť vybavený na vstupoch a výstupoch tlakovou hadicovou spojkou C52 a D25 zo zliatiny hliníku |  |  |
| - Rozdeľovač musí byť odolný voči mechanickému poškodeniu, ropným produktom a vodným roztokom chemických látok |  |  |
| 11. Požiarny zásahový rozdeľovač C - DD pre profesionálne využitie |  |  |
| - Vyhotovený zo zliatiny ľahkých kovov |  |  |
| - Hmotnosť najviac 2 kg |  |  |
| - Farba červená/hliníková/sivá |  |  |
| - Výtokové hrdlá musia byť vybavené guľovými kohútmi s možnosťou uzavretia a reguláciou jednotlivých prúdov |  |  |
| - Vstupný prúd 1x C52 |  |  |
| - Výstupný prúd 2x D25 |  |  |
| - Pracovný tlak rozdeľovača min. 1,6 MPa |  |  |
| - Skúšobný tlak rozdeľovača min. 2,4 MPa |  |  |
| - Deštrukčný tlak rozdeľovača min. 4,9 MPa |  |  |
| - Rozdeľovač musí spĺňať požiadavky EN 17407, DIN 14345 |  |  |
| - Rozdeľovač musí byť vybavený na vstupoch a výstupoch tlakovou hadicovou spojkou zo zliatiny hliníka |  |  |
| - Rozdeľovač musí byť odolný voči mechanickému poškodeniu, ropným produktom a vodným roztokom chemických látok. |  |  |
| 12. Prenosný primiešavač C52 pre profesionálne využitie |  |  |
| - Vyhotovený zo zliatiny ľahkých kovov |  |  |
| - Hmotnosť najviac 5 kg |  |  |
| - Farba červená/hliníková/sivá |  |  |
| - Vstupný prúd 1x C52 |  |  |
| - Výstupný prúd 1x C52 |  |  |
| - Pracovný tlak prietok: 200 l/min |  |  |
| - Prevádzkový tlak: 0,5-0,8 MPa |  |  |
| - Primiešavač musí byť vybavený na vstupoch a výstupoch tlakovou hadicovou spojkou C52 zo zliatiny hliníka |  |  |
| - Primiešavač musí byť odolný voči mechanickému poškodeniu, ropným produktom a vodným roztokom chemických látok. |  |  |
| 13. Hydrantový nadstavec DN 80 k podzemnému hydrantu pre profesionálne využitie |  |  |
| - Nadstavec musí byť vyrobený zo zliatiny ľahkých kovov |  |  |
| - Pracovný tlak 1,2 – 1,8 MPa |  |  |
| - Výška nadstavca min. 850 mm |  |  |
| - Hmotnosť max. 9 kg |  |  |
| - Nadstavec musí byť vybavený guľovými kohútikmi s možnosťou uzatvorenia prúdu vody |  |  |
| - Nadstavec sa musí pripájať k podzemnému hydrantu ČSN 13 6610 - DN80 otáčaním doprava (v smere hodinových ručičiek). |  |  |
| - Prívod: DN 80 |  |  |
| - Vývod: 2x B75 |  |  |
| - Spojky B75 musia byť vyrobené zo zliatiny ľahkých kovov |  |  |
| 14. Hydrantový nadstavec DN 100 k podzemnému hydrantu pre profesionálne využitie |  |  |
| - Nadstavec musí byť vyrobený zo zliatiny ľahkých kovov |  |  |
| - Pracovný tlak 1,2 – 1,8 MPa |  |  |
| - Výška nadstavca min. 950 mm |  |  |
| - Hmotnosť max. 10,5 kg |  |  |
| - Nadstavec musí byť vybavený vretenovými uzávermi s možnosťou uzatvorenia prúdu vody |  |  |
| - Nadstavec sa musí pripájať k podzemnému hydrantu DIN 3221 – DN100 otáčaním doprava (v smere hodinových ručičiek) |  |  |
| - Prívod: DN 100 |  |  |
| - Vývod: 2x B75 |  |  |
| - Spojky B75 musia byť vyrobené zo zliatiny ľahkých kovov |  |  |
| 15. Hadicový prechod B75/C52 pre profesionálne využitie |  |  |
| - Prechod musí byť vyhotovený z hliníkových zliatin |  |  |
| - Spojky 1x B75 a 1x C52 |  |  |
| - Pracovný tlak min. 1,6 MPa |  |  |
| - Skúšobný tlak min. 2,4 MPa |  |  |
| - Deštrukčný tlak min. 4,9 MPa |  |  |
| 16. Hadicový prechod C52/D25 pre profesionálne využitie |  |  |
| - Prechod musí byť vyhotovený z hliníkových zliatin |  |  |
| - Spojky 1x C52 a 1x D25 |  |  |
| - Pracovný tlak min. 1,6 MPa |  |  |
| - Skúšobný tlak min. 2,4 MPa |  |  |
| - Deštrukčný tlak min. 4,9 MPa |  |  |
| 17. Kľúč na hadicové spojky |  |  |
| - Kľúč musí byť vyrobený z hliníkových zliatin alebo z ocele |  |  |
| - Kľúč musí byť vhodný na pripájanie a odpájanie A, B a C spojok hasičských hadíc |  |  |
| - Hmotnosť max. 1,2 kg |  |  |
| 18. Kľúč k nadzemnému hydrantu |  |  |
| - Kľúč musí byť vyrobený z hliníkových zliatin alebo z ocele |  |  |
| - Hmotnosť max. 1,5 kg |  |  |
| 19. Objímka na zásahové hadice C42 |  |  |
| - Objímka musí byť vyrobená z elastického syntetického materiálu resp. kože |  |  |
| - Objímka musí byť vybavená kovovou sponou |  |  |
| - Objímka musí byť vhodná pre hadice C42 |  |  |
| 20. Objímka na zásahové hadice C52 |  |  |
| - Objímka musí byť vyrobená z elastického syntetického materiálu resp. kože |  |  |
| - Objímka musí byť vybavená kovovou sponou |  |  |
| - Objímka musí byť vhodná pre hadice C52 |  |  |
| - Hmotnosť max. 0,15 kg |  |  |
| 21. Objímka na zásahové hadice B75 |  |  |
| - Objímka musí byť vyrobená z elastického syntetického materiálu resp. kože |  |  |
| - Objímka musí byť vybavená kovovou sponou |  |  |
| - Objímka musí byť vhodná pre hadice B75 |  |  |
| - Hmotnosť max. 0,2 kg |  |  |

4. Osobitné požiadavky:

Súčasťou ponuky uchádzača musia byť:

- certifikát výrobku, alebo náležitosti podľa zákona č. 56/2018 z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

- užívateľská dokumentácia výrobku (návod na obsluhu),

- dokumenty a technická dokumentácia jednotlivých položiek (informácie 
o preprave, manipulovaní, skladovaní, o uvedení do prevádzky, o údržbe a informácie o lehotách a obsahom pravidelných revízií, kontrol a skúšok jednotlivých položiek nákupu).

5.  Iné požiadavky:

- V prípade použitia ekvivalentných materiálov, uchádzač musí predložiť materiálové listy na použité materiály a deklarovať ekvivalent materiálov.

- V prípade použitia ekvivalentných noriem, uchádzač musí predložiť úradne preloženú normu v slovenskom jazyku.

- Súčasťou dodávky je doprava predmetu zákazky do miesta dodania/plnenia, ktorým je centrálny sklad Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru v Žiline, Bánovská cesta, 010 01 Žilina.

- Verejný obstarávateľ/kupujúci si vyhradzuje právo prevziať iba tovar nový, nepoužívaný, funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.

Všetky dokumenty musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku (úradný preklad), akceptovaný je aj český jazyk.

Ak v týchto súťažných podkladoch alebo v ktorejkoľvek dokumentácii poskytnutej verejným obstarávateľom v rámci tohto verejného obstarávania v lehote na predkladanie ponúk, technické alebo technologické požiadavky odkazujú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ponuky s ekvivalentným riešením. Pre účely tejto zákazky bude verejný obstarávateľ akceptovať také ponúknuté riešenie uchádzača ako ekvivalent, ktoré bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, pri zabezpečení požadovaného účelu plnenia a bude spĺňať resp. sa ním dosiahne rovnaká alebo vyššia výkonnostná úroveň v porovnaní s verejným obstarávateľom požadovanými parametrami.