František Rybár – Rybárova farma

Brezová 3, 942 01  Šurany

IČO: 31839479; IČ DPH: SK1020423855

Tel: +421 905 645176; E-mail: rybarovafarma@gmail.com

Technická špecifikácia

| Subjekt prekladajúci cenovú ponuku |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno: |  |
| Sídlo: |  |
| IČO: |  |
| DIČ: |  |
| Platiteľ DPH/Neplatiteľ DPH: |  |
| IČ DPH: |  |
| Štatutár: |  |
| Kontaktná osoba: |  |
| Tel. č./Mobil: |  |
| E-mail: |  |

Predmet zákazky č. 1

| Názov: | Pivotový zavlažovač - stabilný |
| --- | --- |
| Typové označenie: |  |
| Výrobca: |  |

| P.č. | Požadovaný technický parameter | Hodnota požadovaného parametra | Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní: áno / nie / hodnota) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | konštrukčná dĺžka ramena pivotového zavlažovača | 443 m (+-2m) |  |
| 2 | parameter postreku | 6 mm/24 hodín |  |
| 3 | konštrukcia stroja žiarovo pozinkovaná | Vyžaduje sa |  |
| 4 | dostrek koncového postrekovača | min. 25 m |  |
| 5 | svetlá výška pod konštrukciou polí | min. 2,8 m |  |
| 6 | dýzy Senninger i-Wob2 (alebo ekvivalent) s regulátormi tlaku (1,04bar) | Vyžaduje sa |  |
| 7 | diesel generátor elektrického prúdu, nádrž na naftu uzamykateľná, elektrické motory a prevodovky | Vyžaduje sa |  |
| 8 | elektrické motory a prevodovky | Vyžaduje sa |  |
| 9 | podporné čerpadlo pre koncový postrekovač so sektorovým vypínaním/zapínaním | Vyžaduje sa |  |
| 10 | moderný riadiaci systém - manažment zavlažovania a presného riadenia cez riadiacu jednotku s ovládacím panelom programovateľným | Vyžaduje sa |  |
| 11 | možnosť ovládania stroja cez internetové pripojenie | Vyžaduje sa |  |
| 12 | možnosť určovania polohy pomocou GPS | Vyžaduje sa |  |
| 13 | signalizácia chodu ramena pivotového zavlažovača (maják) | Vyžaduje sa |  |
| 14 | koncové sektorové vypínanie s autoreverzným chodom | Vyžaduje sa |  |
| 15 | elektrický hlavný vypínací uzáver DN150 s tlakovou reguláciou | Vyžaduje sa |  |
| 16 | nízkotlakové vypínanie | Vyžaduje sa |  |
| 17 | vodomer DN150 inštalovaný pred centrálnym pivotom (certifikovaný) s prepojením na display | Vyžaduje sa |  |
| 18 | filter závlahovej vody DN150 s prírubami osadený pred centrálnym pivotom | Vyžaduje sa |  |
| 19 | kolesá 14,9-24, žiarovo pozinkované disky, pneumatiky bez dušové | Vyžaduje sa |  |

| Cena bez DPH v EUR: |  |
| --- | --- |
| DPH v EUR:: |  |
| Cena s DPH v EUR: |  |

Predmet zákazky č. 2

| Názov: | Pivotový zavlažovač - stabilný |
| --- | --- |
| Typové označenie: |  |
| Výrobca: |  |

| P.č. | Požadovaný technický parameter | Hodnota požadovaného parametra | Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní: áno / nie / hodnota) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | konštrukčná dĺžka ramena pivotového zavlažovača | 222 m (+-2m) |  |
| 2 | parameter postreku | 6 mm/24 hodín |  |
| 3 | konštrukcia stroja žiarovo pozinkovaná | Vyžaduje sa |  |
| 4 | dostrek koncového postrekovača | min. 25 m |  |
| 5 | svetlá výška pod konštrukciou polí | min. 2,8 m |  |
| 6 | dýzy Senninger i-Wob2 (alebo ekvivalent) s regulátormi tlaku (1,04bar) | Vyžaduje sa |  |
| 7 | diesel generátor elektrického prúdu, nádrž na naftu uzamykateľná, elektrické motory a prevodovky | Vyžaduje sa |  |
| 8 | elektrické motory a prevodovky | Vyžaduje sa |  |
| 9 | podporné čerpadlo pre koncový postrekovač so sektorovým vypínaním/zapínaním | Vyžaduje sa |  |
| 10 | moderný riadiaci systém - manažment zavlažovania a presného riadenia cez riadiacu jednotku s ovládacím panelom programovateľným | Vyžaduje sa |  |
| 11 | možnosť ovládania stroja cez internetové pripojenie | Vyžaduje sa |  |
| 12 | možnosť určovania polohy pomocou GPS | Vyžaduje sa |  |
| 13 | signalizácia chodu ramena pivotového zavlažovača (maják) | Vyžaduje sa |  |
| 14 | koncové sektorové vypínanie s autoreverzným chodom | Vyžaduje sa |  |
| 15 | elektrický hlavný vypínací uzáver DN125 s tlakovou reguláciou | Vyžaduje sa |  |
| 16 | nízkotlakové vypínanie | Vyžaduje sa |  |
| 17 | vodomer DN125 inštalovaný pred centrálnym pivotom (certifikovaný) s prepojením na display | Vyžaduje sa |  |
| 18 | filter závlahovej vody DN125 s prírubami osadený pred centrálnym pivotom | Vyžaduje sa |  |
| 19 | kolesá 14,9-24, žiarovo pozinkované disky, pneumatiky bez dušové | Vyžaduje sa |  |

| Cena bez DPH v EUR: |  |
| --- | --- |
| DPH v EUR:: |  |
| Cena s DPH v EUR: |  |

Predmet zákazky č. 3

| Názov: | Pivotový zavlažovač - stabilný |
| --- | --- |
| Typové označenie: |  |
| Výrobca: |  |

| P.č. | Požadovaný technický parameter | Hodnota požadovaného parametra | Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní: áno / nie / hodnota) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | konštrukčná dĺžka ramena pivotového zavlažovača | 330 m (+-2m) |  |
| 2 | parameter postreku | 6 mm/24 hodín |  |
| 3 | konštrukcia stroja žiarovo pozinkovaná | Vyžaduje sa |  |
| 4 | dostrek koncového postrekovača | min. 25 m |  |
| 5 | svetlá výška pod konštrukciou polí | min. 2,8 m |  |
| 6 | dýzy Senninger i-Wob2 (alebo ekvivalent) s regulátormi tlaku (1,04bar) | Vyžaduje sa |  |
| 7 | diesel generátor elektrického prúdu, nádrž na naftu uzamykateľná, elektrické motory a prevodovky | Vyžaduje sa |  |
| 8 | elektrické motory a prevodovky | Vyžaduje sa |  |
| 9 | podporné čerpadlo pre koncový postrekovač so sektorovým vypínaním/zapínaním | Vyžaduje sa |  |
| 10 | moderný riadiaci systém - manažment zavlažovania a presného riadenia cez riadiacu jednotku s ovládacím panelom programovateľným | Vyžaduje sa |  |
| 11 | možnosť ovládania stroja cez internetové pripojenie | Vyžaduje sa |  |
| 12 | možnosť určovania polohy pomocou GPS | Vyžaduje sa |  |
| 13 | signalizácia chodu ramena pivotového zavlažovača (maják) | Vyžaduje sa |  |
| 14 | koncové sektorové vypínanie s autoreverzným chodom | Vyžaduje sa |  |
| 15 | elektrický hlavný vypínací uzáver DN150 s tlakovou reguláciou | Vyžaduje sa |  |
| 16 | nízkotlakové vypínanie | Vyžaduje sa |  |
| 17 | vodomer DN150 inštalovaný pred centrálnym pivotom (certifikovaný) s prepojením na display | Vyžaduje sa |  |
| 18 | filter závlahovej vody DN150 s prírubami osadený pred centrálnym pivotom | Vyžaduje sa |  |
| 19 | kolesá 14,9-24, žiarovo pozinkované disky, pneumatiky bez dušové | Vyžaduje sa |  |

| Cena bez DPH v EUR: |  |
| --- | --- |
| DPH v EUR:: |  |
| Cena s DPH v EUR: |  |

Predmet zákazky č. 4

| Názov: | Pivotový zavlažovač - stabilný |
| --- | --- |
| Typové označenie: |  |
| Výrobca: |  |

| P.č. | Požadovaný technický parameter | Hodnota požadovaného parametra | Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní: áno / nie / hodnota) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | konštrukčná dĺžka ramena pivotového zavlažovača | 443 m (+-2m) |  |
| 2 | parameter postreku, sektorové zavlažovanie 275° | 6 mm/24 hodín |  |
| 3 | konštrukcia stroja žiarovo pozinkovaná | Vyžaduje sa |  |
| 4 | dostrek koncového postrekovača | min. 25 m |  |
| 5 | svetlá výška pod konštrukciou polí | min. 2,8 m |  |
| 6 | dýzy Senninger i-Wob2 (alebo ekvivalent) s regulátormi tlaku (1,04bar) | Vyžaduje sa |  |
| 7 | diesel generátor elektrického prúdu, nádrž na naftu uzamykateľná, elektrické motory a prevodovky | Vyžaduje sa |  |
| 8 | elektrické motory a prevodovky | Vyžaduje sa |  |
| 9 | podporné čerpadlo pre koncový postrekovač so sektorovým vypínaním/zapínaním | Vyžaduje sa |  |
| 10 | moderný riadiaci systém - manažment zavlažovania a presného riadenia cez riadiacu jednotku s ovládacím panelom programovateľným | Vyžaduje sa |  |
| 11 | možnosť ovládania stroja cez internetové pripojenie | Vyžaduje sa |  |
| 12 | možnosť určovania polohy pomocou GPS | Vyžaduje sa |  |
| 13 | signalizácia chodu ramena pivotového zavlažovača (maják) | Vyžaduje sa |  |
| 14 | koncové sektorové vypínanie s autoreverzným chodom | Vyžaduje sa |  |
| 15 | elektrický hlavný vypínací uzáver DN150 s tlakovou reguláciou | Vyžaduje sa |  |
| 16 | nízkotlakové vypínanie | Vyžaduje sa |  |
| 17 | vodomer DN150 inštalovaný pred centrálnym pivotom (certifikovaný) s prepojením na display | Vyžaduje sa |  |
| 18 | filter závlahovej vody DN150 s prírubami osadený pred centrálnym pivotom | Vyžaduje sa |  |
| 19 | kolesá 14,9-24, žiarovo pozinkované disky, pneumatiky bez dušové | Vyžaduje sa |  |

| Cena bez DPH v EUR: |  |
| --- | --- |
| DPH v EUR:: |  |
| Cena s DPH v EUR: |  |

Predmet zákkazky č. 5

| Názov: | Pivotový zavlažovač - stabilný |
| --- | --- |
| Typové označenie: |  |
| Výrobca: |  |

| P.č. | Požadovaný technický parameter | Hodnota požadovaného parametra | Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní: áno / nie / hodnota) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | konštrukčná dĺžka ramena pivotového zavlažovača | 402 m (+-2m) |  |
| 2 | parameter postreku, sektorové zavlažovanie 180° | 6 mm/24 hodín |  |
| 3 | konštrukcia stroja žiarovo pozinkovaná | Vyžaduje sa |  |
| 4 | dostrek koncového postrekovača | min. 25 m |  |
| 5 | svetlá výška pod konštrukciou polí | min. 2,8 m |  |
| 6 | dýzy Senninger i-Wob2 (alebo ekvivalent) s regulátormi tlaku (1,04bar) | Vyžaduje sa |  |
| 7 | diesel generátor elektrického prúdu, nádrž na naftu uzamykateľná, elektrické motory a prevodovky | Vyžaduje sa |  |
| 8 | elektrické motory a prevodovky | Vyžaduje sa |  |
| 9 | podporné čerpadlo pre koncový postrekovač so sektorovým vypínaním/zapínaním | Vyžaduje sa |  |
| 10 | moderný riadiaci systém - manažment zavlažovania a presného riadenia cez riadiacu jednotku s ovládacím panelom programovateľným | Vyžaduje sa |  |
| 11 | možnosť ovládania stroja cez internetové pripojenie | Vyžaduje sa |  |
| 12 | možnosť určovania polohy pomocou GPS | Vyžaduje sa |  |
| 13 | signalizácia chodu ramena pivotového zavlažovača (maják) | Vyžaduje sa |  |
| 14 | koncové sektorové vypínanie s autoreverzným chodom | Vyžaduje sa |  |
| 15 | elektrický hlavný vypínací uzáver DN150 s tlakovou reguláciou | Vyžaduje sa |  |
| 16 | nízkotlakové vypínanie | Vyžaduje sa |  |
| 17 | vodomer DN150 inštalovaný pred centrálnym pivotom (certifikovaný) s prepojením na display | Vyžaduje sa |  |
| 18 | filter závlahovej vody DN150 s prírubami osadený pred centrálnym pivotom | Vyžaduje sa |  |
| 19 | kolesá 14,9-24, žiarovo pozinkované disky, pneumatiky bez dušové | Vyžaduje sa |  |

| Cena bez DPH v EUR: |  |
| --- | --- |
| DPH v EUR:: |  |
| Cena s DPH v EUR: |  |

Predmet zákazky č. 6

| Názov: | Pivotový zavlažovač - stabilný |
| --- | --- |
| Typové označenie: |  |
| Výrobca: |  |

| P.č. | Požadovaný technický parameter | Hodnota požadovaného parametra | Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní: áno / nie / hodnota) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | konštrukčná dĺžka ramena pivotového zavlažovača | 402 m (+-2m) |  |
| 2 | parameter postreku, sektorové zavlažovanie 200° | 6 mm/24 hodín |  |
| 3 | konštrukcia stroja žiarovo pozinkovaná | Vyžaduje sa |  |
| 4 | dostrek koncového postrekovača | min. 25 m |  |
| 5 | svetlá výška pod konštrukciou polí | min. 2,8 m |  |
| 6 | dýzy Senninger i-Wob2 (alebo ekvivalent) s regulátormi tlaku (1,04bar) | Vyžaduje sa |  |
| 7 | diesel generátor elektrického prúdu, nádrž na naftu uzamykateľná, elektrické motory a prevodovky | Vyžaduje sa |  |
| 8 | elektrické motory a prevodovky | Vyžaduje sa |  |
| 9 | podporné čerpadlo pre koncový postrekovač so sektorovým vypínaním/zapínaním | Vyžaduje sa |  |
| 10 | moderný riadiaci systém - manažment zavlažovania a presného riadenia cez riadiacu jednotku s ovládacím panelom programovateľným | Vyžaduje sa |  |
| 11 | možnosť ovládania stroja cez internetové pripojenie | Vyžaduje sa |  |
| 12 | možnosť určovania polohy pomocou GPS | Vyžaduje sa |  |
| 13 | signalizácia chodu ramena pivotového zavlažovača (maják) | Vyžaduje sa |  |
| 14 | koncové sektorové vypínanie s autoreverzným chodom | Vyžaduje sa |  |
| 15 | elektrický hlavný vypínací uzáver DN150 s tlakovou reguláciou | Vyžaduje sa |  |
| 16 | nízkotlakové vypínanie | Vyžaduje sa |  |
| 17 | vodomer DN150 inštalovaný pred centrálnym pivotom (certifikovaný) s prepojením na display | Vyžaduje sa |  |
| 18 | filter závlahovej vody DN150 s prírubami osadený pred centrálnym pivotom | Vyžaduje sa |  |
| 19 | kolesá 14,9-24, žiarovo pozinkované disky, pneumatiky bez dušové | Vyžaduje sa |  |

| Cena bez DPH v EUR: |  |
| --- | --- |
| DPH v EUR:: |  |
| Cena s DPH v EUR: |  |

Predmet zákazky č. 7

| Názov: | Rozvodná sieť potrubia - Flexibilné TPU hadice |
| --- | --- |
| Typové označenie: |  |
| Výrobca: |  |

| P.č. | Požadovaný technický parameter | Hodnota požadovaného parametra | Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní: áno / nie / hodnota) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Parametre TPU hadíc | DN 200 pre PN 15 |  |
| 2 | Dĺžky hadíc | 6 600 m |  |
| 3 | Spojky a tvarovky hadíc (po cca 100m) | rýchlospojky typu Bauer |  |
| 4 | Navíjacie cievky | 14 ks |  |
| 5 | Závesné hydraulické zariadenie na prenos hadíc | 1 ks |  |

| Cena bez DPH v EUR: |  |
| --- | --- |
| DPH v EUR:: |  |
| Cena s DPH v EUR: |  |

Predmet zákazky č. 8

| Názov: | Mobilná čerpacia stanica - čerpadlový diesel agregát |
| --- | --- |
| Typové označenie: |  |
| Výrobca: |  |

| P.č. | Požadovaný technický parameter | Hodnota požadovaného parametra | Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní: áno / nie / hodnota) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Parametre mobilného čerpadlového agregáru | Q = 100 l/s, H = 90 m |  |
| 2 | Automatické ovládanie, SMS control | Vyžaduje sa |  |
| 3 | Sacie potrubie s príslušenstvom | DN 200 |  |
| 4 | Automatické samo nasávanie | Vyžaduje sa |  |
| 5 | Výtlak s príslušenstvom, vodomer, uzáver | DN 150 |  |

| Cena bez DPH v EUR: |  |
| --- | --- |
| DPH v EUR:: |  |
| Cena s DPH v EUR: |  |

Sumarizácia cenových ponúk

| Cena bez DPH v EUR: |  |
| --- | --- |
| DPH v EUR:: |  |
| Cena s DPH v EUR: |  |

V prípade konkrétnych technických označení zadávateľ pripúšťa ekvivalentné riešenie.

Miesto a dátum vystavenia cenovej ponuky:

Meno, podpis a pečiatka oprávnenej osoby: