Technická špecifikácia predmetu zákazky

| Názov zákazky: | Šokové mraziace a krájacie zariadenie s dávkovačom misiek |
| --- | --- |
| Obstarávateľ: | ISTERMEAT a.s. Povodská cesta č.14, 929 01 Dunajská Streda |

| IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno a sídlo: |  |
| IČO uchádzača: |  |
| Telefón a e-mail uchádzača: |  |

| Technická špecifikácia - Požadovaný parameter |  |  | Splnenie požiadavky* |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Stroj/zariadenie spĺňa/nespĺňa požiadavku technickej špecifikácie zariadenia |
| - Stroj / zariadenie: Šokové mraziace zariadenie |  |  |  |
| p.č. | Položka1: Šokové mraziace zariadenie | Parameter | Uveďte spĺňa/nespĺňa/parameter |
| 1. | Zariadenie na vytvorenie zamrznutého povrchu mäsa v hrúbke cca 2 – 5 mm. proces nevyhnutný pre kvalitné plátkovanie, resp. krájanie mäsa. |  |  |
| 2. | # Trvanie procesu | # cca 6 - 20 minút v závislosti od veľkosti a počiatočnej teploty mäsa. |  |
| 3. | # Popis funkčnosti | Obsluha vloží kus mäsa na vkladaci rošt. Ten zatlačí do zariadenia a mäso sa presunie do koša poháňaného reťazou. Koše sú unášané reťazou a krokovým motorom, a tak prechádzajú cez celé mraziace zariadenie. Tento proces sa opakuje. Keď je mäso vychladené a povrch zamrznutý v správnej hrúbke, je poloautomaticky vysunuté zo zariadenia. Rýchlosť posunu sa reguluje podla potreby zamrznutia |  |
| 4. | # Vyhotovenie | # Nerezová oceľ |  |
| 5. | # Hygienický dizajn |  |  |
| 6. | # Sklopné ventilátory |  |  |
| 7. | # Odkvapné misky |  |  |
| 8. | # Chladiaca jednotka s chladiacim mediom |  |  |
| 9. | # Chladenie vzduchom |  |  |
| 10. | # Kondenzačna jednotka s ventilátormi |  |  |
| 11. | # Mechanické komponenty | # 11a.Vnútorne transportné koše pre mäso, max. priemer výrobku cca 180 mm |  |
| 12. | Elektrika | # Riadiaca a kontrolná jednotka |  |
| Položka2: Krájacie zariadenie s automackým dávkovaním tálcok a vkladačom procii |  |  |  |
| 1. | # Krájacia technológia | Vymedzovacia STOP doska zabezpečuje presnú hrúbku jednotlivého plátku Medzi nožom a formou nie je žiadna medzera – najlepšia možná kvalita Možnosť nastavenia hrúbky prvého a posledného rezu Možnosť vyradenia prvého a posledného rezu # Softverova optimalizácia procesu krájania na zabezpečenie maximálnej presnosti požadovanej hmotnosti porcie |  |
| 2. | # Bezpečnosť a flexibilita | Výškovo nastaviteľné bezpečnostné závory # Rýchlejšie a jednoduchšie vkladanie mäsa do foriem vďaka prstencovému systemu foriem – kratšie kusy – menej prstencov |  |
| 3. | # Precízne krájanie | Minimalny odpad: pri bravčovom kare je možné dosiahnuť vyťažnosť okolo 99% vďaka formovaniu mäsa V pripade nekalibrovaných porcií sa dá za určitých podmienok dosiahnuť až # 100% vyťažnosť |  |
| 4. | Rovnaké rozmery plátkov | Všetky kusy mäsa sú rovnako vyformované Prvý aj posledný kus je hranatý – minimalizácia odpadu Všetky plátky v porcií sú takmer úplne rovnaké |  |
| 5. | # Výstup z krájačky - porcie | Výstup vo forme jednotlivých plátkov Výstup vo forme „šindľových“ plátkov |  |
| 6. | Univerzálne formy | Univerzálne formy „revolverové“ formy pre viacero anatomických častí Symetrické formy pre plynulé krájanie a tvorbu porcií s vysokou kapacitou. Široká paleta roznych foriem, pokrývajúca takmer všetky anatomicke časti bravčového, hovädzieho, teľacieho a jahňacieho mäsa. Možnosť individuálnych rozmerov pre formu |  |
| 7. | # Aplikácie | Krájanie menších a stredne veľkých častí (kotletky, steaky, minutky) Krájanie väčšich častí (rolády, barbecue, bravčové boky) Krájanie mäsa s kosťou (bravčové kare, krk, jahňacie kotletky) Krájanie zmrznutého mäsa (-4 to -2°C) (kare a krk) kocky, filetky, rezance,... |  |
| 8. | # Vyhotovenie | # Nerezová oceľ |  |
| 9. | # Hygienicky dizajn |  |  |
| 10. | # Rozmery |  |  |
| 10-1. | # Dĺžka (bez vystupneho dopravnika): | # 2350-2 450 mm |  |
| 10-2. | # širka: | # 990 -1 010 mm |  |
| 10-3. | # Vyška: | # 2900 -2 990 mm |  |
| 10-4. | # Prepravna vyška: | # 2220-2 260 mm |  |
| 10-5. | # Hrubka platkov: | # 1* - 50 mm |  |
| 10-6. | # Prierezova plocha krajaneho vyrobku: | min. 20 cm2 o 50 mm # max. 320 cm2 300 x 130 mm |  |
| 10-7. | # Vyška foriem: | # max. 600 mm |  |
| 11. | # Pracovny stupienok |  |  |
| 12. | # Priprava pre externu vahu kusov masa pred krajanim |  |  |
| 13. | # Vodiace pasy pre vystupny dopravnik |  |  |
| 14. | # Elektrika | Riadenia a kontrola stroja so softverom Windows Embedded Standard 2009 a TwinCAT-2-NC-PTP-Runtime |  |
| 15. | # Formy | # Zmiešaná forma pre mäso s kosťou, s jednou kavitou pre krájanie kociek |  |
| 15-1. | # Vyška formy | # 600mm |  |
| 15-2. | # Časti formy | 2x piesty pre každú kavitu 1x kavita pre kocky s rozmermi 24 x 22,5 mm (R3) 2x nož 1x Ochranný držiak noža pre výmenu a 1x pre uskladnenie 1x vrchný prstenec formy 6x vymedzovacia platňa 1x vozik na uskladnenie a umývanie prislušenstva Uzamykacie tyče pre formy s vyškou 600 mm # Košík na umývanie |  |
| 16. | # Dopravníky |  |  |
| 16-1. | # Vyberateľny vystupny dopravnik 12" | Výstupný / transferový dopravnik s dĺžkou 1 000 mm, vyškovo nastaviteľný, s držiakmi pre uchytenie prepravky |  |
| 16-2. | # Špeciálna požiadavka | Nevyhovujúce plátky musia byť vytriedené z dopravného pásu napr. pomocou prepadového dopravníka |  |
| 16-3. | # Dávkovač misiek | min 45 kus/min |  |
| 16-4. | # Vkladač porcii do misky z dopravníka | Min 45 por/min – možnosťou krokovým dávkovaním podľa uložených programov -presnou pozíciou uloženie do misky na jednotlivé typy výrobkov |  |
| 16-5. | # Požadované rozmery misiek | 205x160x40-80 a 227x178x40-80 a možnosť zmeny orientáciu vkladanie porcií do misky |  |

*Splnenie požiadavky - uchádzač uvedie  výberom z uvedených možností:

- ponuka spĺňa uvedený technický parameter

- ponuka nespĺňa uvedený technický parameter

- uchádzač uvedie presný parameter

Zároveň prehlasujem, že cenová ponuka zahŕňa dodávku/dopravu predmetu zákazky a zaškolenie obsluhy.

Cenová ponuka pre určenie Predpokladanej hodnoty zákazky:

| Predmet zákazky: | Cena v € za jeden kus bez DPH: | Počet kusov | Cena celkom v € bez DPH: |
| --- | --- | --- | --- |
| Šokové mraziace a krájacie zariadenie s dávkovačom misiek |  | 1 |  |
| Typové označenie: |  |  |  |
| CENA CELKOM v EUR bez DPH: |  |  |  |

Potenciálny dodávateľ  je* / nie* je platcom DPH. (* Prečiarknite, čo sa vás netýka)

| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: |  |
| --- | --- |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |