Technická špecifikácia predmetu zákazky

| Názov zákazky: | Vákuová narážacia linka s automatickým podávaním a zásobníkom umelých čriev s detektorom kovov |
| --- | --- |
| Obstarávateľ: | ISTERMEAT a.s. Povodská cesta č.14, 929 01 Dunajská Streda |

| IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno a sídlo: |  |
| IČO uchádzača: |  |
| Telefón a e-mail uchádzača: |  |

| Technická špecifikácia - Požadovaný parameter |  |  | Splnenie požiadavky* |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Stroj/zariadenie spĺňa/nespĺňa požiadavku technickej špecifikácie zariadenia |
| - Vákuová narážacia linka s automatickým podávaním a zásobníkom umelých čriev a detektorom kovov |  |  |  |
| p.č. | Položka | Parameter | Uveďte spĺňa/nespĺňa/parameter |
| 1. | Rám stroja | # nerezový |  |
| 2. | Hygienický dizajn, trieda ochrany: | min. IP 65 |  |
| 3. | Max. ot. šneku: | min. 450 o/ min. |  |
| 4. | Násypka | min. 350 litrová |  |
| 6. | Zabudovaná výveva | min. 40 m3/ h |  |
| 7. | Pohon šnekov | min. 13,1 kW AC - Servo |  |
| 8. | Výkon: | min. 22 kW |  |
| 9. | # Preklápacie zariadenie na štandardné vozíky | 200 l |  |
| 10. | # Rezacia hlava in line a so separatorom pevnych častíc |  |  |
| 11. | # Párovacie zariadenie na párovanie na rovnakú dĺžku a gramáž s automatickým zásobníkom umelých čriev s dávkovanim, pomocou dvoch oddeľovacích reťazí s fixnou dĺžkou porcie |  |  |
| 12. | # Navešovacie zariadenie - dĺžka | min. 4m |  |
| 13. | # Detekcia konca prírodného čreva |  |  |
| 14. | # Detekcia prasknutého čreva |  |  |
| 15. | # Navliekačka prírodnych čriev |  |  |
| 16. | # Výkon | min. 220 kusov/min párkov 60g s toleranciou váhy -+2% |  |
| 17. | # Kontrolná váha prepojená s narážkou na automatickú úpravu dávkovania plničky |  |  |
| 18. | # Automatické navliekanie umelých čriev, poloautomatická aplikácia pre prírodné črevá |  |  |
| 19. | # Dvojitá, revolverová narážacia hlava na dávkovanie, s pomocou dvoch oddeľovacích reťazí s fixnou dĺžkou porcie |  |  |

- Detektor kovov potrubný

| Položka | Parameter | Uveďte spĺňa/nespĺňa/parameter |
| --- | --- | --- |
| # Pipeline | # 2,5 Pipeline so stojanom s koleckami |  |
| # Priemer potrubia: | # 2,5" (57 mm) |  |
| # Vyradenie | # 2,5" |  |
| # Krytie | IP69K |  |
| # Príslušenstvo | etalón 3 ks, bez napäťové kontakty, štandard svetelná a akustická signalizácia, zakrytovanie, PVS - povinné skúšky MD v nastavenom čase |  |

*Splnenie požiadavky - uchádzač uvedie  výberom z uvedených možností:

- ponuka spĺňa uvedený technický parameter

- ponuka nespĺňa uvedený technický parameter

- uchádzač uvedie presný parameter

Zároveň prehlasujem, že cenová ponuka zahŕňa dodávku/dopravu predmetu zákazky a zaškolenie obsluhy.

Cenová ponuka pre určenie Predpokladanej hodnoty zákazky:

| Predmet zákazky: Baliareň mäsa | Cena v € za jeden kus bez DPH: | Počet kusov | Cena celkom v € bez DPH: |
| --- | --- | --- | --- |
| Vákuová narážacia linka s automatickým podávaním a zásobníkom umelých čriev s detektorom kovom |  | 1 |  |
| Typové označenie: |  |  |  |
| CENA CELKOM v EUR bez DPH: |  |  |  |

Potenciálny dodávateľ  je* / nie* je platcom DPH. (* Prečiarknite, čo sa vás netýka)

| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: |  |
| --- | --- |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |