Opis predmetu zákazky/ Vzor vlastného návrhu plnenia

Názov predmetu zákazky:  Bundy flísové (ID zákazky 54990)

- Predmetom zákazky je obstaranie dámskych a pánskych flísových búnd z dôvodu nutnosti doplnenia skladových zásob výstrojného materiálu pre príslušníkov PZ a HaZZ.

- Hlavný kód CPV:

18815100-7	Bunda flísová

- S tovarom sa požaduje  zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:

- dodanie tovaru do miesta dodania,

- vyloženie tovaru v mieste dodania.

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.

- Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený.

- Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar min. 24 mesačnú záručnú dobu garantovanú výrobcom, pokiaľ na záručnom liste nie je vyznačená dlhšia doba podľa záručných podmienok výrobcu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy na základe dodacieho listu.

- Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný.

- Ak sa v súťažných podkladoch uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve vyššími technickými parametrami.

- Lehota plnenia je:

- do 5 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy.

- Miestom dodania je:

Ústredný sklad MV SR, Príboj 560, 976 13 Slovenská Ľupča.

- Technická  špecifikácia predmetu zákazky:

Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača.

  - Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality

* Uchádzač doplní len prázdne biele polia.

| Položka č. 1 – Bunda flísová čierna muži Položka č. 2 – Bunda flísová čierna ženy Položka č. 3 – Bunda flísová modrá muži Položka č. 4 – Bunda flísová modrá ženy |  |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre. V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu |
| --- | --- | --- | --- |
| Položka č. 1 - Výrobca: |  |  |  |
| Množstvo položka č. 1 |  | počet kusov: 2 700 ks |  |
| Položka č. 2 - Výrobca: |  |  |  |
| Množstvo položka č. 2 |  | počet kusov: 300 |  |
| Položka č. 3 - Výrobca: |  |  |  |
| Množstvo položka č. 3 |  | počet kusov: 100 |  |
| Položka č. 4 - Výrobca: |  |  |  |
| Množstvo položka č. 4 |  | počet kusov: 50 |  |
| Materiálové zloženie: | 100 % PES (polyester) flís, v mieste sedla polpredkov a zadného dielu a goliera spevnená 100 % PAD (polyamid) s ripstopovou väzbou. |  |  |
| Farba: | Tmavomodrá - z vnútornej strany čierna a čierna - z vnútornej strany tmavozelená |  |  |
| Strih: | Bunda je strihaná rovno, mierne vytvarovaná, má stojačikový golier a hlavicové rukávy. |  |  |
| Predný diel: | Polpredky bundy sa zapínajú pomocou 6 mm krytého dvojbežcového zipsu s jednou spodnou légou širokou cca 3 cm. |  |  |
|  | Léga siaha od spodného kraja až po vrchný okraj goliera. V hornom kraji je prehnutá cca 5 cm, slúži ako ochrana brady pred prípadným poškriabaním zipsom. Je vyhotovená z dvoch materiálov – vrchná časť z flísu a spodná časť légy z ripstopového materiálu. Na vrchnej časti légy je naštepovaná cca 1 cm široká ripsová stuha s nápisom POLÍCIA, ktorá slúži pre lepšie zapínanie zipsu a ako ochrana pred poškodením légy zipsom. |  |  |
|  | Našitie zipsov je z vnútornej strany začistené 1 cm ripsovou stuhou s nápisom POLÍCIA. |  |  |
|  | Polpredky z flísu sú vo vrchnej časti spevnené sedlom z ripstopového materiálu. Sedlo siaha v mieste prieramku do cca 2/3 jeho hĺbky, je tvarované (viď obr. č. 1 a 2) a v kraji štepované. Na ľavom sedle polpredku je umiestnený cca 1,5 cm od všitia zipsu predného kraja a cca 1 cm od štepu sedlového šva suchý zips LOOP šírky cca 3 cm a dĺžky cca 8 cm pod identifikačné číslo príslušníka PZ. Na pravom sedle polpredku je umiestnený cca 1,5 cm od všitia zipsu predného kraja a cca 1 cm od štepu sedlového šva suchý zips LOOP šírky cca 4 cm a dĺžky cca 12 cm pod hodnostné značenie príslušníka PZ zarovno s horným krajom suchého zipsu veľkosti cca 3 x 8 cm na opačnom polpredku. Nad suchým zipsom na pravom polpredku je umiestnený reflexný nápis POLÍCIA s výškou písmena cca 2 cm bez dĺžňa (umiestniť nápis aj s dĺžňom) a hrúbkou písmena cca 4 mm. |  |  |
|  | Na obidvoch polpredkoch je umiestnené vrecko s vertikálnym vstupom Uzatvárateľným na 3 mm krytým zipsom dĺžky cca 18 cm s vytvorenou garážou z ripstopového materiálu na bežec zipsu. Vačok vrecka vyhotovený z vačkoviny. Vo vrchnej časti je vačok široký po dĺžke sedla. V bočných častiach – všitý v prednom kraji, Hĺbka vačku závisí od veľkostného stupňovania (cca 29 cm), spodný kraj vačku vrecka je prichytený štepom o predný diel. |  |  |
|  | Bunda má samostatné bočné diely, ktoré sú tvarované a vo vrchnej časti prechádzajú do predného dielu (viď obr. č. 1 a 2). |  |  |
| Zadný diel: | pozostáva z 3 dielov, z toho bočný diel prechádza do zadného dielu po obvode v šírke cca 10 cm. Vrchná časť zadného dielu je spevnená sedlom z ripstopového materiálu, ktoré siaha v mieste prieramku do cca 3/4 jeho hĺbky, je rovné. Na zadnom diele cca 7 cm pod priekrčníkom je umiestnený reflexný nápis POLÍCIA s výškou písmena pre pánske veľkosti cca 6 cm bez dĺžňa (umiestniť nápis aj s dĺžňom) a hrúbkou písmena cca 1,2 cm. Pri dámskych veľkostiach je reflexný nápis POLÍCIA s výškou písmena cca 5 cm bez dĺžňa a hrúbkou písmena cca 1 cm. |  |  |
|  | v dolnom kraji je tvarovaný a v strede je o cca 2 cm dlhší než predný diel. Záložka spodného kraja bundy je široká cca 3,5 cm. V bočných dieloch sú podsádky z ripstopového materiálu. |  |  |
|  | V spodnej časti bočných švoch sú otvory v dĺžke cca 20 cm, ktoré sa uzatvárajú pomocou 6 mm špirálového jednobežcového zipsu. Spodná léga je vyhotovená v dĺžke cca 20 cm a šírke cca 2 cm. Otvory slúžia na vstup k zbrani. |  |  |
| Golier: | Stojačikový golier je vyhotovený z troch dielov, v prednom kraji má výšku cca 9 cm v strede cca 10 cm. Vrchný golier má dve časti – diel z ripstopového materiálu je vycentrovaný na stred celého vrchného goliera a to cca 2 cm od vrchného kraja goliera, cca 2,5 cm od bočných krajov goliera. V spodnej časti je tento diel všitý spolu so spodným golierom do priekrčníka. Spodný golier z flísu je v spodnej časti začistený 1 cm ripsovou stuhou s nápisom POLÍCIA. Vešiačik dĺžky cca 10 cm z 1 cm ripsovej stuhy s nápisom POLIÍCIA je prichytený o vnútorný golier v jeho strede. |  |  |
| Rukávy: | Hlavicové rukávy sú členené, pozostávajú z 3 dielov. Vrchná časť rukáva z dvoch dielov. Spodný rukáv vytvorený z 1 dielu začína cca v mieste lakťa. V spodnej časti je spodný kraj rukáva začistený podsádkou z ripstopového materiálu v šírke cca 2 cm. Na ľavom rukáve cca 13 cm od hlavice rukáva je naštepovaný vyšívaný rukávový znak POLÍCIA obrázok č. 3. |  |  |
| Zipsy: | Všetky bežce majú plastové ťahače, ktoré sú prevlečené o bežce zipsov šnúrkou. |  |  |
|  | Suché zipsy sú strihané tak, aby ich používaním nedochádzalo k poškodeniu bundy, ale aj iných súčastí oblečenia – oblé hrany. |  |  |
|  | Na bunde je štepovanie (viď nákres). |  |  |
| Rozdiely pre HaZZ: | Na pravom polpredku je našitý suchý zips LOOP šírky 5 cm a dĺžky 10,5 cm pod hodnostné označenie príslušníka HaZZ. Na ľavom polpredku nemajú príslušníci HaZZ našitý suchý zips LOOP. |  |  |
|  | Na pravom polpredku je umiestnený strieborný reflexný nápis HASIČI s výškou písmena cca 2 cm bez mäkčeňa (umiestniť nápis aj s dĺžňom) a hrúbkou písmena cca 4 mm. Písmeno I končí cca 5 cm od všitia zipsu v prednom kraji. Na zadnom diele je umiestnený nápis strieborný HASIČI s výškou písmena cca 6 cm bez mäkčeňa (umiestniť nápis aj s dĺžňom) a hrúbkou písmena cca 1,2 cm vo vzdialenosti cca 14 cm od všitia kapucne do goliera. |  |  |
|  | Rukávy – na ľavom vrecku je naštepovaný rukávový znak HaZZ (rozmer znaku 8,5 cm x 8,5 cm) cca 13 cm od hlavice rukáva. |  |  |
| Značenie výrobkov: | - Každý výrobok je označený etiketou, ktorá je všitá v ľavom bočnom šve nad otvorom pre zbraň.: - - názov výrobcu, - - veľkosť výrobku, - - zloženie materiálu, - - rok výroby, - symboly na ošetrovanie spĺňajúce kritéria STN EN ISO 3758. |  |  |
| Balenie: | - Výrobky sa dodávajú na ramienkach v igelitových vreckách, - v každom výrobku je vložený návod na údržbu a popis funkčnosti výrobkov. |  |  |

Obr. č. 1

Obr. č. 2

Obr. č. 3				Obr. č. 4

  - Minimálna technická špecifikácia základného materiálu

|  | Parameter | Norma / Skúšobná metóda | Technická špecifikácia | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre. V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Materiálové zloženie | Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1007/2011 z 27. septembra 2011 | 100% Polyester flís obojstranný (čierna / tmavozelená) |  |
| 2. | Farba | Čierna / tmavozelená Modrá / čierna | Pantone 19-1102 TPX alebo Pantone 19-5708 TPX / PANTONE 19-0509 TPX Pantone 19-4028 TPX / Pantone 19-1102 TPX alebo Pantone 19-5708 TPX Povolená farebná odchýlka stupeň min 3-4 šedej stupnice |  |
| 3. | Plošná hmotnosť | STN EN 12127 STN ISO 3801 | 280 g/m2 ± 5% |  |
| 4. | Zmena rozmerov po 1 praní pri 30°C | STN EN ISO 5077 STN EN ISO 6330, 3N, sušenie F | max 5,0 % po osnove max 5,0 % po útku |  |
| 5. | Odolnosť k žmolkovaniu alebo matovaniu | STN EN ISO 12945-2:2022 | 2000 otáčok stupeň 3/4 |  |
| 6. | Stálofarebnosť na svetle | STN EN ISO 105-B02 | 4 |  |
| 7. | Stálofarebnosť po praní pri 30C | STN EN ISO 105-C06 | Zmena 3 - 4 Zafarbenie 3 |  |
| 8. | Stálofarebnosť v otere za sucha / mokra | STN EN ISO 105-X12 alebo Oeko-Tex® Standard 100 | Zmena 3 - 4 Zafarbenie 3 |  |
| 9. | Stálofarebnosť vo vode | STN EN ISO 105-E01 alebo Oeko-Tex® Standard 100 | 3 - 4 |  |
| 10. | Stálofarebnosť v pote (alkalickom/kyslom) | STN EN ISO 105-E04 alebo Oeko-Tex® Standard 100 | Zmena 3 - 4 Zafarbenie 3 |  |
| 11. | Obsah formaldehydu | STN EN ISO 14184-1 alebo Oeko-Tex® Standard 100 | max 75 mg/kg |  |
| 12. | Obsah ťažkých kovov, PCP | Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1907/2006 (REACH) alebo TNI CEN/TR 16741:2016 alebo Oeko-Tex® Standard 100 | v zmysle normy |  |
| 13. | Obsah arylamínov | STN EN 14362-1, 3 alebo Oeko-Tex® Standard 100 | max. 30 mg/kg |  |
| 14. | pH vodného výluhu | STN EN ISO 3071 alebo Oeko-Tex® Standard 100 | 4–7,5 |  |

Verejný obstarávateľ umožňuje deklarovať parametre v bodoch 8 – 14  Certifikátom Oeko-Tex® Standard 100 od dodávateľa základného materiálu.

  - Minimálna technická špecifikácia doplnkového materiálu

|  | Parameter | Norma | Technická špecifikácia | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre. V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Materiálové zloženie | Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1007/2011 z 27. septembra 2011 | 100 % Polyamid 6.6 |  |
| 2. | Farba | čierna modrá | Pantone 19-1102 TPX alebo Pantone 19-5708 TPX Pantone 19-4028 TPX Povolená farebná odchýlka stupeň min 3-4 šedej stupnice |  |
| 3. | Štruktúra | STN 80 0020 STN 80 0021 STN ISO 3572 | ripstop |  |
| 4. | Plošná hmotnosť | STN EN 12127 STN ISO 3801 | 58 g/m2 ± 5% |  |
| 5. | Zmena rozmerov po 1 praní min pri 30°C | STN EN ISO 5077 | max 3,0 % po osnove max 3,0 % po útku |  |
| 6. | Pevnosť v ťahu osnova/útok | STN EN ISO 13934-1 STN EN ISO 1421:2017-10 | min 570 N / min 380 N |  |
| 7. | Odolnosť proti oderu, základná vrstva (lícna strana) | STN EN ISO 12947-2 Tlak: 9kPa Abrazívo: štandardná vlna (SM 25) | min 100 000 cyklov |  |
| 8. | Odolnosť proti povrchovému zmáčaniu | STN EN ISO 4920 | min 5 |  |
| 19. | Olejoodpudivosť | STN EN ISO 14419 | min 5 |  |
| 10. | Priepustnosť vzduchu po 20 praniach min pri 30°C a sušení v sušičke pri nižšej teplote | STN EN ISO 6330, 6N, sušenie F STN EN ISO 9237 (tlak 100Pa, 20 cm² testovacia plocha) | max 15 l/m²/s STN EN ISO 9237 (tlak 100Pa, 20 cm² testovacia plocha) min 30°C pranie |  |
| 11. | Stálofarebnosť na svetle | STN EN ISO 105-B02 | 6 |  |
| 12. | Stálofarebnosť po chemickom čistení | STN EN ISO 105-D01 | 4/5 |  |
| 13. | Stálofarebnosť po praní min pri 30°C | STN EN ISO 105-C06 | 4/5 pri 30°C |  |
| 14. | Stálofarebnosť v otere za sucha / mokra | STN EN ISO 105-X12 alebo Oeko-Tex® Standard 100 | 4/5 |  |
| 15. | Stálofarebnosť vo vode | STN EN ISO 105-E01 alebo Oeko-Tex® Standard 100 | 4 |  |
| 16. | Stálofarebnosť v pote (alkalickom/kyslom) | STN EN ISO 105-E04 alebo Oeko-Tex® Standard 100 | 4/5 |  |
| 17. | Obsah formaldehydu | STN EN ISO 14184-1 alebo Oeko-Tex® Standard 100 | max 75 mg/kg |  |
| 18. | Obsah ťažkých kovov, PCP | Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1907/2006 (REACH) alebo TNI CEN/TR 16741:2016 alebo Oeko-Tex® Standard 100 | v zmysle normy |  |
| 19. | Obsah arylamínov | STN EN 14362-1, 3 alebo Oeko-Tex® Standard 100 | max. 30 mg/kg |  |
| 20. | pH vodného výluhu | STN EN ISO 3071 alebo Oeko-Tex® Standard 100 | 4–7,5 |  |

Verejný obstarávateľ umožňuje deklarovať parametre v bodoch 14 – 20  Certifikátom Oeko-Tex® Standard 100 od dodávateľa základného materiálu.

Táto časť súťažných podkladov bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy ako príloha č. 1, ktorú uzatvorí verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom.

  - Ďalšie  požiadavky verejného obstarávateľa:

- Verejný obstarávateľ požaduje v rámci ponuky predložiť:

    - platný certifikát OEKO-TEX® Standard 100 k bodu 11.2, bodom 8.-14. od dodávateľa materiálu v prípade, ak uvedené hodnoty nebudú uvedené v záverečnom protokole resp. protokole o vykonaní skúšok

    - platný certifikát OEKO-TEX® Standard 100 k bodu 11.3, bodom 14.-20. od dodávateľa materiálu v prípade, ak uvedené hodnoty nebudú uvedené v záverečnom protokole resp. protokole o vykonaní skúšok

    - záverečný protokol na parametre uvedené v bodoch 11.3 a 11.4

    - v prípade, že v záverečnom protokole nie sú uvedené namerané hodnoty, aj príslušné protokoly o vykonaní skúšok

    - protokoly o skúškach musia byť vystavené v akreditovaných laboratóriách a musia obsahovať všetky požadované skúšky a namerané hodnoty

  - Požadovaný veľkostný sortiment

Požadovaný veľkostný sortiment bude víťaznému uchádzačovi zaslaný do 10 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy.

    - Veľkostný sortiment - Muži

| Základné veľkosti - muži |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Veľkosť | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Telesné miery |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výška postavy | 170 | 172 | 174 | 176 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 | 190 |
| Obvod hrudníka | 80 | 83 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 136 |
| Obvod pása | 71 | 74 | 77 | 83 | 89 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
| Obvod bokov | 84 | 87 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 |

| Krátke veľkosti - muži |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Veľkosť | 644 | 644 | 646 | 648 | 650 | 652 | 654 | 656 | 658 | 660 | 662 |
| Telesné miery |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výška postavy | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 |
| Obvod hrudníka | 80 | 83 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 136 |
| Obvod pása | 71 | 74 | 77 | 83 | 89 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
| Obvod bokov | 84 | 87 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 |

| Dlhé veľkosti - muži |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Veľkosť | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
| Telesné miery |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výška postavy | 174 | 176 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 | 190 | 192 | 194 |
| Obvod hrudníka | 80 | 83 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 136 |
| Obvod pása | 71 | 71 | 77 | 83 | 89 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
| Obvod bokov | 84 | 87 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 |

| Extra dlhé veľkosti - muži |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Veľkosť | 442 | 444 | 446 | 448 | 450 | 452 | 454 | 456 | 458 | 460 | 462 |
| Telesné miery |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výška postavy | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 | 190 | 192 | 194 | 196 | 198 | 200 |
| Obvod hrudníka | 80 | 83 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 136 |
| Obvod pása | 71 | 74 | 77 | 83 | 89 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
| Obvod bokov | 84 | 87 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 |

    - Veľkostný sortiment  - Ženy

| Základné veľkosti - ženy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Veľkosť | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Telesné miery |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výška postavy | 160 | 162 | 164 | 166 | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 | 178 |
| Obvod hrudníka | 80 | 83 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
| Obvod pása | 60 | 63 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 |
| Obvod bokov | 84 | 87 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 |

| Dlhé veľkosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Veľkosť | 232 | 234 | 236 | 238 | 240 | 242 | 244 | 246 | 248 | 250 |
| Telesné miery |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výška postavy | 164 | 166 | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 | 178 | 180 | 182 |
| Obvod hrudníka | 80 | 83 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
| Obvod pása | 60 | 63 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 |
| Obvod bokov | 84 | 87 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 |

Ak v týchto súťažných podkladoch alebo v ktorejkoľvek dokumentácii poskytnutej verejným obstarávateľom v rámci tohto verejného obstarávania v lehote na predkladanie ponúk, technické alebo technologické požiadavky odkazujú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ponuky s ekvivalentným riešením. Pre účely tejto zákazky bude verejný obstarávateľ akceptovať také ponúknuté riešenie uchádzača ako ekvivalent, ktoré bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, pri zabezpečení požadovaného účelu plnenia a bude spĺňať resp. sa ním dosiahne rovnaká alebo vyššia výkonnostná úroveň v porovnaní s verejným obstarávateľom požadovanými parametrami.