Obstarávateľ:

Agro Čelovce s.r.o.

Čelovce 65, 991 41 Čelovce

IČO: 36 621 269

Výzva na predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu

Tento prieskum trhu sa uskutočňuje za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky.

Názov zákazky: Stroje na sejbu

Predmet zákazky: nákup 4 strojov diskový podmietač, plečka, sejačka na hustosiate plodiny a ťahaný postrekovač

Spôsob predloženia ponuky: Výlučne elektronicky. Vyplňte prosím priložený formulár ponuky s ohľadom na nižšie uvedenú požadovanú špecifikáciu a predložte scan vo formáte PDF vrátane podpisu a pečiatky.

Požadovaná technická špecifikácia:

- Diskový podmietač

Pracovný záber                                                                  5 m +/- 5 %

Hmotnosť                                                                           min. 6500 kg

Priemer diskov                                                                  min. 600 mm

Maximálna pracovná hĺbka                                            min. 20 cm

Hydraulické nastavenie pracovnej hĺbky

Hĺbkové zapracovanie rastlinných zvyškov

a drobenie pôdy

Utužovací valec

Pneumatický dvojokruhový brzdový systém

Osvetlenie na prepravu na pozemných

komunikáciách

Možnosť variabilného výsevu

Spôsobilé na premávku po pozemných komunikáciách v SR

- Plečka

Počet riadkov                                                                      8

Spôsob pripojenie – nesený v TBZ traktora

Medziriadková vzdialenosť                                             75 cm

Sekcia pozostávajúce z 2 ochranných

diskov a 3 radličiek

Elektronické navádzanie na riadok

Hydraulický sklopný rám

Osvetlenie pre prácu v noci

Možnosť prihnojovania granulovaným hnojivom

Objem zásobníka na hnojivo                                           min. 900 l

Osvetlenie na prepravu na pozemných

komunikáciách

Aplikátor na kvapalné hnojivá s variabilným prihnojovaním

s nádržou s minimálnym objemom min. 1300 litrov

Spôsobilé na premávku po pozemných komunikáciách v SR

- Sejačka na hustosiate plodiny

Pracovná šírka                                                                   6 m

Prepravná šírka                                                                 3 m

Dvojradový diskový systém na

spracovanie pôdy

Priemer tanierov diskového systému                           min. 400 mm

Dvojitý zásobník

Obsah dvojitého zásobníka                                            5000 l

Možnosť použiť celý obsah zásobníka

na osivo

Možnosť delenej zásoby

Systém prihnojovania

Vzdialenosť riadkov                                                         max. 15 cm

ISOBUS pripojenie stroja

Pneumatická brzdová sústava

Usporiadanie pracovných ústrojenstiev stroja:

Spracovanie pôdy-prihnojovacie kotúče-

utužovacie valce-výsevné pätky

Koľajové riadky 2 x 2 rady

Zavlačovače za výsevnými bodkami

Možnosť variabilného výsevu

Osvetlenie na prepravu na pozemných komunikáciách

Spôsobilé na premávku po pozemných komunikáciách v SR

- Ťahaný postrekovač

Pracovný záber                                                                            24 m

Nádrž s objemom                                                                        min. 4000 l

Preplachovacia nádrž na vnútorné/vonkajšie

čistenie s objemom                                                                     min. 400 l

Nádrž na čistú vodu s objemom                                               min. 15 l

Čerpadlo s prietokom                                                                 min. 270 lit./min.

Elektronická regulácia postrekovej dávky

Automatické vypínanie sekcií

Hydraulicky ovládané ramená

Ultrazvukové riadenie výšky ramien				min. 3 senzory

Individuálne naklápanie ramien

Širokouhlý kĺbový hriadeľ

ISOBUS pripojenie stroja

Sledovanie stopy traktora

Kolesá 300/95 R46 s plynulým nastavením

rozchodu v rozmedzí                                                                  min. 180 – 210 cm

Odpruženie nápravy

Parkovacia brzda a prevádzkové pneumatické

brzdy

Spodný záves K80

Osvetlenie na prepravu na pozemných komunikáciách

Spôsobilé na premávku po pozemných komunikáciách v SR