Názov predmetu zákazky: Investície do vybavenia pre spoločnosť Biokon, spol. s. r. o. - Prepravník zvierat

Technická špecifikácia:

| Názov zariadenia resp. logického celku: Prepravník zvierat |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Celok | Časť | Parameter | MJ | Požadovaná hodnota (NEPREPISOVAŤ, údaje zadané objednávateľom) | Hodnota parametra predkladateľa ponuky (uviesť ponúkanú hodnotu, resp. napísať stručný ekvivalent Požadovanej hodnoty) |
| Prepravník zvierat |  | počet | ks | 1 |  |
|  |  | Požadovaný príkon | HP | min. 90 |  |
|  |  | Typ šasi | - | Min. 2 poloosi |  |
|  |  | vnútorné rozmery (dĺžka, šírka, výška) | mm | Min. 5900/2300/2000 |  |
|  |  | Pneumatiky | - | min. 10,0/75 - 15,3 |  |
|  |  | Brzdy | - | vzduchotlakové |  |
|  |  | Podlaha | - | protisklzová gumená |  |
|  |  | Mechanická podperná noha | - | áno |  |
|  |  | Ťažné zariadenie | - | áno |  |
|  |  | Hydraulické dvíhanie | - | áno |  |
|  |  | Dvere | - | zadné, bočné, stredné |  |
|  |  | Krycia plachta | - | áno |  |
|  | Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom: |  |  |  |  |
| Doprava na miesto prevádzky vrátane odskúšania: BIOKON, spol. s r.o., Južná trieda 74 040 01 Košice |  |  |  | áno |  |
| Zaškolenie obsluhy |  |  |  | áno |  |
| Záručná lehota 12 mesiacov |  |  |  | áno |  |
| Návod na obsluhu a údržbu stroja v slovenskom, alebo českom jazyku |  |  |  | áno |  |

Skladba ceny:

| Názov položky |  | Cena spolu v EUR bez DPH | DPH | Cena spolu v EUR s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prepravník zvierat | Prepravník zvierat (1 ks) |  |  |  |
| SPOLU |  |  |  |  |

Názov predkladateľa cenovej ponuky/záujemca:

IČO/Sídlo:

Kontaktná osoba:

Email a telefonický kontakt:

Svojim podpisom potvrdzujem, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase

Podpis a pečiatka predkladateľa cenovej ponuky/záujemcu:

Dátum: