PRILOHA 1: SUMÁRNY LIST CENOVEJ PONUKY A TECHNICKÉ POŽIADAVKY

| Obchodné meno uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |
| --- | --- |
| IČO uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |
| Meno štatutárneho zástupcu uchádzača, ktorý ponuku podpisuje (resp. osoby úradne splnomocnenej na takýto úkon): | /vyplní uchádzač/ |
| Obstarávanie - názov zákazky: | Ťahaný postrekovač s GPS ovládaním sekcií |
| Obstarávateľ: | Zuzana Bátorová IČO: 41374134 |

Splnenie špecifikácie, požadovaných parametrov a vlastností:

Položka: Ťahaný postrekovač s GPS ovládaním sekcií - 1 kus

| Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť: | Vyjadrenie uchádzača, či ponúkaný tovar spĺňa: ÁNO / NIE |
| --- | --- |
| hlavná nádrž s objemom min. 3000 l s vnútorným oplachom, tlakovým miešaním a miešaním prepadom, digitálny hladinoznak so zobrazením stavu plnenia | /vyplní uchádzač/ |
| preplachovacia nádrž s objemom min. 300 l | /vyplní uchádzač/ |
| primiešavacia nádrž o objeme min. 30 l s injektorom na rýchle premiešavanie | /vyplní uchádzač/ |
| nádrž na umývanie rúk s objemom min. 15 l | /vyplní uchádzač/ |
| ramená so záberom 24m,hydraulický sklopné s aktívnym naklápaním riadeným ultrazvukom, stála cirkulácia kvapaliny v ramenách, sekčne filtre, držiaky triplet, led pracovné osvetlenie | /vyplní uchádzač/ |
| min. 11 sekcií s automatickým ovládaním cez GPS, ISOBUS pripojenie, dotykový terminál | /vyplní uchádzač/ |
| ovládanie hydrauliky cez rozvádzač s pripojením na jeden hydraulický okruh traktora | /vyplní uchádzač/ |
| riadené oje alebo náprava, rozchod kolies nastaviteľný na 185/225mm, záves K80, kolá o rozmere 300/95 R46, blatníky kolies | /vyplní uchádzač/ |
| vzduchom brzdená náprava | /vyplní uchádzač/ |
| palubný počítač k ovládaniu funkcií postrekovača, automatické riadenie dávky v závislosti od rýchlosti traktora | /vyplní uchádzač/ |
| externé plnenie cez C-koncovku(2“), rýchle vyprázdňovanie | /vyplní uchádzač/ |
| čerpadlo o výkone min. 250L, pohon mechanicky cez kardan, sacia prípojka C-čko(2“) | /vyplní uchádzač/ |
| dopravné osvetlenie | /vyplní uchádzač/ |
| vrátane dopravy a zaškolenia obsluhy | /vyplní uchádzač/ |

Cenová ponuka:

| Položka: | Množstvo (ks): | Cena v EUR bez DPH: |
| --- | --- | --- |
| Ťahaný postrekovač s GPS ovládaním sekcií názov a typové označenie /vyplní uchádzač/ | 1 | /vyplní uchádzač/ |

Uchádzač je platiteľ DPH: ÁNO - NIE (nehodiace sa prečiarknuť)

Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/

-----------------------------------------------------

pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu