Príloha č. 1 z Zmluve

Rozsah verejných služieb – vymedzenie Oblasti, liniek, rozsahu objemu kilometrických výkonov, dopravných a technických podmienok

| Stanovený rozsah dopravných výkonov základnej zmluvnej doby [tarifné km] |  | cca 6 000 000 |
| --- | --- | --- |
| Stanovený rozsah dopravných výkonov [tarifné km/rok] |  | cca 600 000 |
| Opcia dopravných výkonov pre celú dĺžku zmluvy [tarifné km] |  | 1 500 000 |
| Číslo linky | Trasa autobusovej linky |  |
| 1 | Železničná stanica - MsÚ - Baničné, kostol |  |
| 2 | Železničná stanica - Poľná - Mondi - Kaufland - Baničné, kostol |  |
| 3 | Železničná stanica - Evanjelický kostol - Katolícka univerzita - Kľačno - Černová - Hrboltová |  |
| 4 | Železničná stanica - Plavisko - Baničné, kostol - Biely Potok - Podsuchá |  |
| 5 | Železničná stanica - Žigmunda Silbigera - Železničná zastávka Rybárpole |  |
| 6 | Hrboltová, konečná - Železničná zastávka Rybárpole - Katolícka univerzita - Gymnázium - MsÚ - Kalvária |  |

Linka č. 1 – žltá  – na tejto linke budú nasadené 2 autobusy a bude premávať nasledovne:

- Hlavná železničná stanica

- Evanjelický kostol/Okresný úrad

- Galéria Ľ. Fullu

- MsÚ Ružomberok (prestup na linku č. 6 – zelená)

- Nám. A. Hlinku (Pracovisko okresného úradu)

- Jelence

- Baničné, na kopci

- Baničné/K. Sidora – vozidlo plynulo prechádza na linku číslo 2 – modrá, a  pokračuje ďalej cez zastávky:

  - Baničné, kostol

  - ZŠ Sládkovičova / SOŠ polytechnická (prestup na linku 4)

  - Roveň, Tehelňa

  - Roveň, Kaufland

  - Roveň, Lidl (nový okresný úrad) nová zástavka

  - Mondi – AC (nová zástavka)

  - Poľná

  - ÚVN

  - Sihoť, ZŠ

  - Železničná stanica

Doba jazdy: 15 min.

Vzdialenosť: 4 600 m.

Jazdný takt:

- ranná špička: 40 min. (do 6:00 hod.) - 30 min. (40 min. počas školských prázdnin)

- ranné sedlo: 30 min. (40 min. počas školských prázdnin)

- poobedná špička: 30 min. (40 min. počas školských prázdnin)

- poobedné sedlo: 60 min.

- večer / víkend: 60 min.

Linka č. 2 – modrá – na tejto linke budú nasadené 3 autobusy a bude premávať nasledovne:

- Hlavná železničná stanica

- Sihoť, ZŠ

- ÚVN

- Poľná

- Mondi – AC nová zástavka

- Roveň, Lidl nová zástavka

- Roveň, Kaufland

- Roveň, Tehelňa

- ZŠ Sládkovičova (prestup na linku 4)

- Baničné, kostol – vozidlo plynulo prechádza na linku č. 1 a pokračuje ďalej cez zastávky:

  - Baničné, I. Houdeka

  - Baničné, na kopci

  - Jelence

  - Pracovisko okresný úrad

  - MsÚ Ružomberok (prestup na linku č. 6)

  - Galéria Ľ. Fullu

  - Evanjelický kostol/Okresný úrad

  - Železničná stanica

Doba jazdy: 14 min.

Vzdialenosť: 4 300 m

Jazdný takt:

- ranná špička: 20 min (do 6:00 hod.) / približne 15 min. / (20 min. počas školských prázdnin)

- ranné sedlo: 30 min.	(40 min. počas školských prázdnin)poobedná špička: 15 min. (20 min. počas školských prázdnin)poobedné sedlo: 30 min. (30 min. počas školských prázdnin) večer / víkend: 60 min.

Linka č. 3 – červená – na tejto linke budú nasadené 3 autobusy a bude premávať nasledovne:

- Hrboltová, žel. Stanica

- Hrboltová, ČOV

- Černová, otočka

- Černová, pri Váhu

- Nová Černová, rázcestie

- Kľačno, otočka

- Kľačno, stred

- Hotel Áčko upravená zástavka

- Katolícka univerzita/Tesco (prestup na linku č. 6 zelená)

- Kukučínova (nová zástavka)

- SPŠ

- Evanjelický kostol/Okresný úrad

- Hlavná žel. Stanica   a späť.

Doba jazdy: 24 min. / 19 min. / 14 min.

Vzdialenosť: 6 500 m / 5 700 m / 4 000 m

Jazdný takt:

- ranná špička: 20 min (do 6:00 hod.) / 10 min. od 6:00 / (15 min. počas škol. prázdnin)

- ranné sedlo: 30 min.

- poobedná špička: 15 min. (20 min. počas školských prázdnin)

- poobedné sedlo: 30 min.

- večer / víkend: 60 min.

Linka č. 4 – hnedá – na tejto linke budú nasadené 2 autobusy a bude premávať nasledovne:

- Hlavná železničná stanica

- Plavisko, Billa

- Plavisko, lavička

- Plavisko, športová hala

- Baničné, kostol

- ZŠ Sládkovičova/SOŠ polytechnická (prestup na linku č. 2 modrá)

- Sládkovičova, Seat

- Pod Skalami

- Sódovkáreň

- Biely Potok, Raveň

- Biely Potok, pri moste

- Biely Potok, Do Uhliska

- Biely Potok, Do Uhliska 2

- Biely Potok, Kovostav

a späť.

Táto linka bude vo vybraných časoch a cez víkendy predĺžená o zastávky:

- Biely Potok, Trienská dolina

- Biely Potok, Bohunka

- Biely Potok, Slovpap

- Nižné Matejkové

- Podsuchá

Doba jazdy: 23 min. / 19 min. / 17 min.

Vzdialenosť: 11 300 m / 8 200 m / 6 900 m

Jazdný takt:

- ranná špička: 40 min. (do 6:00 hod.) / 30 min. / (40 min. počas školských prázdnin)

- ranné sedlo: 60 min. (60 min. počas školských prázdnin)

- poobedná špička: 30 min. (40 min. počas školských prázdnin)poobedné sedlo: 60 min.

- večer: 60 min.

- víkend: 120 min.

Linka č. 5 – fialová – na tejto linke budú nasadené 1 autobusy a bude premávať nasledovne:

- Hlavná železničná stanica

- Doprastav

- DSS Nádej     (nová zástavka)

- Ž. Silbigera č. 2

- Textilná

- Rybárpole, základná škola

- Rybárpole, železničná stanica nová zástavka (prestup na linku č. 6 – zelená)

a späť.

Doba jazdy: 8 min.

Vzdialenosť: 2 900 m

Jazdný takt:

- ranná špička: 30 min. / (40 min. počas školských prázdnin)

- ranné sedlo: 60 min.

- poobedná špička: 30 min. (40 min. počas školských prázdnin)

- poobedné sedlo: 60 min.

- večer: 60 min.

- víkend: 120 min.

Linka č. 6 – zelená - na tejto linke bude nasadený 1 autobusy a bude premávať nasledovne:

- Hrboltová, konečná

- Hrboltová, otočka

- Nová Hrboltová, obchod

- Hrboltová, Jánošík

- Rybárpole, železničná stanica (nová zástavka), (prestup na linku č. 5)

- Katolícka univerzita/Tesco (prestup na linku č. 3 červená)

- Makovického, Satelity

- Makovického, gymnázium

- Galéria Ľ. Fullu

- MsÚ Ružomberok

- Pracovisko Okresného úradu Ružomberok

- Detský domov

- Kalvária

a späť.

Doba jazdy: 22 min.

Vzdialenosť: 8 000 m

Jazdný takt:

- ranná špička: 30 min. / (40 min. počas školských prázdnin)

- ranné sedlo: 60 min.

- poobedná špička: 30 min. (40 min. počas školských prázdnin)

- poobedné sedlo: 60 min.

- večer: 60 min.

- víkend: 120 min.

Mapa – schéma liniek a zástaviek:

Definovanie jazdných hodín:

- ranná špička 		od 5.00 do 8.00

- ranné sedlo 		od 8.00 do 12.30

- poobedná špička 	od 12.30 do 16.30

- poobedné sedlo 	od 16.30 do 20.00

- večerné sedlo 	od 20.00 do 23.00

### Definovanie prestupné zastávok:

- Prestupy medzi linkami budú uvedené v cestovných poriadkoch vydávaných dopravcom

- Prestupy sú záväzné

- Vozidlá mestskej autobusovej dopravy musia na prestupných zástavkách zabezpečiť prípoj

- Železničná stanica – na železničnej stanici sa budú v jeden čas stretávať linky č. 1 – žltá, č. 2 – modrá, č. 3 – červená, č. 4 – hnedá a č. 5 – čierna. Železničná stanica sa tak stáva hlavným prestupným uzlom mesta Ružomberok. Odchody liniek mestskej autobusovej dopravy sú naviazané na príchody vlakov zo smeru Bratislava a zo smeru Košice tak, aby cestujúci pohodlne stihli prestúpiť. Železničná stanica je centrálnym prestupným uzlom medzi železničnou dopravou, pravidelnou diaľkovou autobusovou dopravou, pravidelnou prímestskou autobusovou dopravou a pravidelnou mestskou autobusovou dopravou.

Garantované prestupy  medzi jednotlivými linkami MAD sa uvažujú v rozmedzí 2 – 7 minút.

- Katolícka univerzita/Tesco – táto zastávka je prestupnou medzi linkou č. 6 – zelenou z Hrboltovej a linkou č. 3 – červenou z Černovej/Kľačna. Garantované prestupy sa v tomto prestupnom uzle uvažujú v rozmedzí od 0 do 6 minút. Táto zastávka slúži aj ako prestupné miesto pre prímestskú autobusovú dopravu prichádzajúcu zo smeru Stankovany, Ľubochňa, Hubová/Švôšov. Prímestská doprava nejazdí v taktoch, preto prestupy pre cestujúcich z prímestskej dopravy nie je možné zosúladiť.

- MsÚ Ružomberok – táto zastávka je prestupnou zastávkou medzi linkami č. 6 -zelenou z Hrboltovej a č. 1 – žltou z Baničného smer Kalvária alebo naopak. Garantovanie prestupov  sa uvažuje v rozmedzí 4 – 7 minút.

- SOŠ polytechnická – na tejto zastávke sa menia linky medzi žltou a modrou a zároveň je prestupnou zastávkou medzi linkou č. 4 a linkou č. 2. Primárne sa uvažuje o zabezpečení garantovaného prestupu v smere Biely Potok – SOŠ polytechnická – Bystrická cesta (Kaufland, Lidl, Mondi) a opačne. Prestupy sa uvažujú v rozmedzí od 0 do 5 minút.

- Rybárpole, železničná stanica – na tejto zastávke bude prestup na linku č. 5 – čiernu v smere na Hlavnú železničnú stanicu. Garantovanie prestupov sa uvažuje najmä v časoch dopravnej špičky.

Požiadavky na vozový park:

- Dĺžka autobusu – približne 12 metrov (v rozmedzí 11,8 – 12,2 metrov)

-	rok výroby vozidla 2019 resp. 2020 (podľa bodu 7.11 Zmluvy). Pre záložné vozidlá minimálne 2014)

- Motorizácia spĺňajúca emisnú normu Euro VI.

- Automatická prevodovka

- Nízkopodlažný (bezbariérový), nástupná výška max. 350 mm

- minimálne 3 nástupné dvere, pričom šírka druhých a tretích dverí spĺňa podmienku minimálne 1150 mm

- Dopytové otváranie dverí

- Klimatizácia

- Tónované sklá

- Nezávislé kúrenie

- Tepelná izolácia bočných stien a strechy autobusu

- Sedadlá s čalúnením

- 1 miesto pre detský kočík a  pre invalidný vozík

- Nástupná plošina pre ZŤP šírka približne 800 mm

- min. 21 miest  na sedenie

- elektronický transparent poskytujúci informáciu o čísle linky, cieli linky, prípadne dôležitých nácestných zastávkach na prednom čele vozidla a pravom boku vozidla, jeden elektronický transparent s číslom linky na zadnom čele vozidla

- Elektronický transparent v interiéri vozidla

-	Vybavenie vozidiel telematickou jednotkou s online prenosom a archiváciou dát u objednávateľa DS prostredníctvom na to špecializovanej aplikácie. Každé vozidlo tak bude vybavené nasledovnými modulmi:

GPS modul

APC modul v každých dverách vozidla

modul na zisťovanie hmotnosti vozidla v čase

modul zisťovania tepelného komfortu vo vozidle

modul na audiovizuálne monitorovanie priestoru na prepravu cestujúcich a priestoru vodiča

- Palubný počítač schopný komunikácie s rádiovým modulom (súčasť radiča svetelnej signalizácie v meste Ružomberok) po sériovej zbernici RS485, pričom túto komunikáciu musí byť možné nastaviť a zároveň posielať dáta vo formáte protokolu R09.16 alebo jeho alternatív. Dopravca zabezpečí, aby dodávateľ palubnej jednotky bol flexibilný a vedel doladiť prípadné úpravy v komunikačnom protokole.

- Servisný interval min. 30 000 km