Názov predmetu zákazky: Investície do vybavenia pre spoločnosť Biokon, spol. s. r. o. - Plošinový náves

Technická špecifikácia:

| Názov zariadenia resp. logického celku: Plošinový náves |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Celok | Časť | Parameter | MJ | Požadovaná hodnota (NEPREPISOVAŤ, údaje zadané objednávateľom) | Hodnota parametra predkladateľa ponuky (uviesť ponúkanú hodnotu, resp. napísať stručný ekvivalent Požadovanej hodnoty) |
| Plošinový náves |  | počet | ks | 1 |  |
|  |  | Požadovaný príkon | HP | min. 170 |  |
|  |  | Hrúbka podlahy | mm | min. 4 |  |
|  |  | Typ šasi |  | pružinové |  |
|  |  | vnútorné rozmery (dľžka, šírka, výška) | mm | min. 11200/2500/1100 |  |
|  |  | Veľkosť nápravy | mm | Min. 120x120 |  |
|  |  | Pneumatiky | - | Min. 560/45R 22,5 |  |
|  |  | Brzdy | - | Min. 2-okruhové vzduchotlakové |  |
|  |  | Ťažné zariadenie | - | áno |  |
|  |  | Hydraulická podperná noha | - | áno |  |
|  |  | Bočné LED svetlá | - | áno |  |
|  |  | Odpruženie ťažného zariadenia | - | áno |  |
|  | Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom: |  |  |  |  |
| Doprava na miesto prevádzky vrátane odskúšania: BIOKON, spol. s r.o., Južná trieda 74 040 01 Košice |  |  |  | áno |  |
| Zaškolenie obsluhy |  |  |  | áno |  |
| Záručná lehota 12 mesiacov |  |  |  | áno |  |
| Návod na obsluhu a údržbu stroja v slovenskom, alebo českom jazyku |  |  |  | áno |  |

Skladba ceny:

| Názov položky |  | Cena spolu v EUR bez DPH | DPH | Cena spolu v EUR s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Plošinový náves | Plošinový náves (1 ks) |  |  |  |
| SPOLU |  |  |  |  |

Názov predkladateľa cenovej ponuky/záujemca:

IČO/Sídlo:

Kontaktná osoba:

Email a telefonický kontakt:

Svojim podpisom potvrdzujem, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase

Podpis a pečiatka predkladateľa cenovej ponuky/záujemcu:

Dátum: