V Žiline, 05/2022					        Vypracovala : Ing. Andrea Slezáková

STAVBA: :     hala na výkrm kurčiat, č.p.130, nedanovce

##### SPRIEVODNÁ SPRÁVA

- 1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O STAVBE

Názov stavby					: hala na výkrm kurčiat

Miesto stavby					: Nedanovce, č.p. 130

Okres						: Partizánske

Kraj						: trenčiansky

Charakter stavby				: poľnohospodárska hala

Investor					: Patricia Peškovičová

Projektant					: Ing. arch. Dušan Maňák

Forma výstavby				: dodávateľsky

- 2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE

- Navrhovaný objekt je jednopodlažný, nepodpivničený. Strecha sedlová so sklonom 15º, krytina falcovaný plech.

Na parcele č. 130 stojí telatník, ktorý sa zbúra a na jeho mieste sa postaví hala na výkrm jatočných brojlerových kurčiat o kapacite 28 000 ks.

Rozmery chovnej časti 18m x 100m. Počet turnusov v roku bude max 6x. Dĺžka turnusu  bude 48 dní, prestávka na čistenie a dezinfekciu bude  14 dní. Porážková hmotnosť kurčaťa bude 1,70 až 1,90 kg živej hmotnosti.

V hale sa bude chovať Zlaté kura pre HYZU, a.s. v rámci opatrenia Welfare dobré životné podmienky zvierat so zaťažením 30 kg/ m2.

Na začiatku turnusu sa nastelie podlaha na 10- 15 cm rezanej slamy. Na konci turnusu sa celá technológia kŕmenia a napájania zdvihne pomocou ručných navijákov až pod strop haly. Po vyskladnení kurčiat následuje vyhŕňanie suchého pevného maštaľného hnoja von z maštale pomocou šmykom riadeného nakladača. Hala sa umyje a vydenzifikuje. Voda z umývania pokračuje kanalizáciou do zbernej nádoby o kapacite 10 m3.

Vykurovanie haly bude riešené 4 tepovzdušnými plynovými agregátmi o celkovom výkone 400 KW. Kŕmenie kurčiat bude zabezpečené z dvoch vonkajších zásobníkov, každý zásobník bude mať kapacitu 27 m3 / 17,55 ton/. Zásoba kŕmnych zmesí vydrží minimálne na 7 dní.  Zásobníky budú osadené na tenzometrické váhy s napojení do centrálného počítača.
Zo zásobníkov bude kŕmna zmes dopravovaná do kŕmnych liniek 1, 2, 3 a 4. Na každej linke sa nachádza 132 kŕmnych misiek. Celkom v hale bude osadených 528 ks kŕmnych misiek.  Z kŕmnych liniek 1,2,3 a 4 bude kŕmna zmes dopravovaná do všetkých kŕmnich misek.
Napájanie vodou bude zabezpečené z jestvujúcej  prípojky vody, na ktorú bude osadený filter, medikátor  na aplikáciu vitamínov, regulátor tlaku a vodomer z ktorého počítač bude zaznamenávať spotrebu vody.  Rozvod vody bude napojený od stredu haly 5 linkami rozmiestnenými rovnomerne po hale. Každá linka je vybavená regulátorom tlaku.
Pozdĺž napájacej linky  sú nainštalované niple s miskami, proti odkvapávaniu vody a tým je zabezpečená suchá podstielka. Počet nainštalovaných niplov s miskami v hale bude 2400 ks.
Ventilácia pozostáva z 90 nasávacích klapiek malých 6 nasávacích klapiek veľkých  a 6 ventilátoroch. 90 malých  klapiek budú osadené pozdĺž haly na obidvoch stenách a ovládané servopohonom. V prednom čele haly budú osadená vstupná brána vysoká 3m a široká 3,5 m. Po obidvoch stranách brány budú osadené veľké nasávacie klapky.
Ventilátory budú osadené na zadnom čele haly a budú odvádzať vzduch von z maštale. Jeden menší  ventilátor bude mať výkon  16 000 m3- 1,0 Kw a 220 V a zvyšných väčších 5  s výkonom 50 000 m3 - 1,5 Kw na 400 V. Celkový inštalovaný výkon ventilátorov 266 000 m3 za hodinu.  V hale budú umiestnené teplotné čidlá , vlhkostné čidlá , CO2 čidlo NH3 čidlo. 
Celý systém bude riadený počítačom, ktorý bude obsahovať aj alarm na nízku teplotu, vysokú teplotu, nízku spotrebu vody, vysokú spotrebu vody, výpadok elektriny, nízky obsah kŕmnej zmesi v zásobníku zmesi. Alarm bude vyústení na zvukovú sirénu aj GSM modul/ mobil/. Počítač bude obsahovať vzdialené systémové  riadenie cez internet. Hala bude napojená na automatický záložný zdroj elektrickej energie. V chovnom priestore budú osadené kamery na vzdialený monitoring cez Internet.
Hala bude plne automatizovaná. Obsluha bude iba monitorovať zdravotný stav zvierat, odstraňovať uhynuté zvieratá z chovného priestoru a aplikovať vitamíny.

- Účel stavby				: poľnohospodárska hala

- Zastavaná plocha			: 1 924,50 m2

- Obostavaný priestor			: 9 935,00  m3

Výška nad terénom			: cca 6,50 m

- 3. PREHĽAD VÝCHODZÍCH PODKLADOV

- Podkladom pre spracovanie projektu stavby boli nasledujúce podklady :

- Odsúhlasená štúdia stavby investorom

- Požiadavky investora

- Normotvorná legislatíva

- Obhliadka

- 4. ČLENENIE STAVBY

- SO-01	ŽILINA AREÁL ZbHAZZ – zateplenie obvodového plášťa

- CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY

Pozemok, na ktorom sa daný objekt nachádza má rovinatý charakter,  a je zatrávnený,  výškové osadenie je na kóte ± 0,000. Objekt je výškovo osadený vzhľadom na jestvujúce komunikácie.

Pozemok je situovaný v náväznosti na miestnu komunikáciu, napojenie na inžinierske siete je na existujúce verejné inžinierske siete.

  - VYKONANÉ  PRIESKUMY

Obhliadka územia

  - POUŽITÉ  MAPOVÉ  A  GEODETICKÉ  PODKLADY

Mapové podklady – snímka z katastra nehnuteľností a situácia s inžinierskými sieťami boli poskytnuté investorom.

Riešenie protipožiarnej bezpečnosti

Zateplenie obvodovej steny kontaktným zatepľovacím systémom je z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti riešené v súlade s vyhl. MV SR č.94/2004 Z.z. § 98 ako zmena stavby skupiny II ( STN 73 0834/Z5 ) s uplatnením špecifických požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti, v súlade s ETICS 732901 s prihliadnutím na smernicu  APPO TN 001.

Ostatnými navrhovanými stavebnými úpravami nedochádza k zmene užívania a ich predmetom je iba úprava, oprava, doplnenie alebo nahradenie jednotlivých prvkov stavebných konštrukcií. Navrhované stavebné úpravy sú z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti riešené v súlade s vyhl. MV SR č.94/2004 Z.z. § 98 v zmysle STN 73 0802, STN 73 0833 v nadväznosti na súvisiace predpisy, technické normy a ich zmeny.

Predložená projektová dokumentácia nerieši z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti jestvujúce, nemenné priestory stavby, v ktorých nedochádza k zmene užívania.

Použitie materiálov v kontaktnom zatepľovacom systéme závisí od požiarnej výšky stavby.

V súlade s požiadavkami ETICS 732901  je možné v kontaktnom zatepľovacom systéme aplikovanom na obvodové steny a požiarne pásy v stavbe s požiarnou výškou h= 33,53m použiť  do výškovej polohy požiarneho úseku 22,5m tepelnú izoláciu najviac s triedou reakcie na oheň E (podľa STN EN 13 501-1) a kontaktný zatepľovací systém musí spĺňať triedu reakcie na oheň najviac B-s1, d0. Na ostatnú  časť stavby ( nad 22,5m) sa musí v požiarnych pásoch použiť tepelná izolácia triedy reakcie na oheň najviac A2-s1, d0 ( podľa STN EN 13 501-1) a kontaktný zatepľovací  musí mať triedu reakcie na oheň najviac A2-s1, d0.

Riešenie tepelnej ochrany obvodového plášťa zateplením kontaktnými zatepľovacími systémami bude spĺňať princípy spracované VVÚPS - NOVA v máji 2008. Zateplenie obvodovej steny bude zároveň z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti spĺňať zásady riešenia detailov stanovené VVÚPS – NOVA č. 07/2004/30-O/Š z februára 2004.

Zateplenie strechy je riešené tepelnou izoláciou klasifikácie triedy reakcie na oheň, s geotextíliou a strešnou fóliou, triedy reakcie na oheň E, spĺňajúcou kritéria B ROOF (t1),  B ROOF (t3) a (C ROOF (t4).

Uvedenou úpravou ostáva pôvodný systém vetrania CHÚC typu B nemenný.

Podrobné riešenie protipožiarnej bezpečnosti je obsahom samostatnej časti projektovej dokumentácie.

- Starostlivosť o bezpečnosť práce

Starostlivosť o bezpečnosť pri práci a ochrana zdravia na stavbe je základnou povinnosťou vedenia stavby. Túto povinnosť vo všeobecnosti ukladá Zákonník práce.

Pri všetkých stavebno-montážnych prácach počas výstavby je povinný dodávateľ  oboznámiť pracovníka s bezpečnostnými predpismi,  ktoré sa týkajú jeho spôsobu práce.

Opravy a údržbu je možné vykonávať iba vo vypnutom stave.

Pracovníci musia byť pri práci vybavená príslušnými  ochrannými pomôckami, na stavbe musí byť umiestnená  lekárnička so základnými prostriedkami prvej pomoci.

Dodávateľ stavby je povinný počas stavebnej činnosti rešpektovať požiadavky vyplývajúce z platných zákonov a vyhlášok

- Starostlivosť o životné prostredie

Dodávateľ je povinný zaoberať sa ochranou životného prostredia pri realizácií stavebných prác. Aby po dobu výstavby nedochádzalo k porušeniu životného prostredia okolia stavby, bude nutné dodržiavať nasledovné opatrenia zo strany dodávateľa:

dbať, aby nebola devastované okolité plochy

dodržiavať nariadenia a vyhlášky o ochrane ovzdušia, vodných zdrojoch tokov a plôch

pri výjazde vozidiel a mechanizmov na verejnú komunikáciu zabezpečiť ich čistenie

stavebný odpad ukladať na legálne skládky s triedením podľa druhu a charakteru odpadu v zmysle Zákona o odpadoch.

Dodávateľ stavby je povinný počas stavebnej činnosti rešpektovať požiadavky vyplývajúce z platných zákonov a vyhlášok

- Odpadové hospodárstvo

Prehľad odpadov produkovaných pri výstavbe dáva rámcovú predstavu o odpadovom hospodárstve v tejto fáze prípravy stavby.

Počas výstavby objektu sa predpokladá vznik rôznych druhov odpadov, pričom spôsob nakladania s týmito odpadmi musí byť zosúladený s platnými legislatívnymi ustanoveniami v oblasti odpadového hospodárstva. Za odpadové hospodárstvo v priebehu výstavby areálu bude zodpovedať dodávateľ stavby, ktorý bude plniť všetky povinnosti ako pôvodca odpadov.

1. Predpoklad vzniku odpadov počas realizácie stavby

Počas realizácie stavby sa predpokladá vznik odpadov kategórie: ostatný – O, zvláštny – Z a nebezpečný – N

|  | Kód odpadu | Názov odpadu | Kateg. odpadu | likvidácia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | množstvo | spôsob |
|  | 17 03 02 | Stavebný odpad a odpady z demolácie -Bitumenové zmesy | O | 0,3 t | Likvidácia oprávnenou firmou |
|  | 15 01 01 | Obaly z papiera a lepenky neznečistený škodlivinami, | O | 0,09 t | Likvidácia oprávnenou firmou |
|  | 17 01 07 | Stavebný odpad a odpady z demolácie -zmesy betónu , tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 | O | 63 t | Likvidácia oprávnenou firmou |
|  | 17 01 01 | Stavebný odpad a odpady - betón | O | 2,6 t | Likvidácia oprávnenou firmou |
|  | 17 04 05 | Stavebný odpad a odpady z demolácie – železo a oceľ určený na využitie ako druhotná surovina | O | 1,5 t | Likvidácia oprávnenou firmou |
|  | 17 02 02 17 02 03 | Stavebný odpad a odpady z demolácie – sklo, plasty a | O | 0,3 t | Likvidácia oprávnenou firmou |
|  | 15 01 02 | Obaly a nádoby z plastov neznečistené škodlivinami | O | 0,05 t | Likvidácia oprávnenou firmou |
|  | 15 01 10 | Obaly | O | 0,1 t | Likvidácia oprávnenou firmou |
|  | 17 05 06 | Prebytočná zemina | O | 3,0 t | zhodnotenie pozemku |
|  | 15 01 10 | Obaly obsahujúce zvyšky neb. látok | N | 0,03 t | Likvidácia oprávnenou firmou |

2. Nakladanie s odpadmi počas realizácie stavby

Vzniknuté odpady stanovené vo vyššie uvedenej tabuľke určené na zhromažďovanie budú uložené v nádobách na to určených (napr. kontajneroch, smetných nádobách a pod., použiť katalóg MEVAKO Brzotín) a bude zabezpečené ich vhodné zneškodnenie  na vhodnom zariadení v pravidelných intervaloch.

3. Zabezpečenie súladu s legislatívnou v oblasti odpadového hospodárstva

V zmysle platnej legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva pôvodcovi odpadov vyplýva povinnosť zabezpečiť nasledovné:

- viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstvách vzniknutých odpadov, ich uskladnení, využití alebo zneškodnení v zmysle platných zákonov

- dodržiavať ohlasovaciu povinnosť o vzniku, množstve, charaktere a nakladaní s odpadmi príslušnému orgánu správy v zmysle platných zákonov

- využiť vzniknuté odpady ako zdroj druhotných surovín alebo energie vo vlastnej činnosti (v prípade možnosti) v zmysle platných zákonov

- zabezpečiť zneškodnenie odpadov v súlade platných zákonov o odpadoch

- splniť povinnosť spracovať program odpadového hospodárstva (POH) v zmysle platných zákonov o odpadoch

- vypracovať prevádzkový poriadok pre skladovanie nebezpečných odpadov a havarijný plán o povinnosti v prípade havárie pri manipulácii s nebezpečným odpadom

- pri nakladaní s nebezpečným odpadom vybaviť súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom vydaný príslušným orgánom štátnej správy v odpadovom hospodárstve v zmysle platných zákonov o odpadoch

4.  Ohrozenie životného prostredia pri nakladaní s odpadmi

Pri nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú počas stavebných prác na dome, nie je predpoklad ohrozenia životného prostredia, pokiaľ sa budú vzniknuté druhy odpadov zhromažďovať a skladovať oddelene na vyčlenenom mieste, kde budú zabezpečené proti odcudzeniu, znehodnoteniu a prípadnému úniku do okolia za predpokladu dodržiavania prevádzkového poriadku a havarijného plánu vypracovaného pre skladovanie nebezpečných odpadov.

Pôvodca môže zabezpečiť využitie alebo zneškodnenie všetkých druhov odpadov buď samostatne alebo prostredníctvom oprávnenej sprostredkovateľskej organizácie,  ktorá zabezpečí prepravu a zneškodnenie všetkých druhov odpadov na základe platných povolení vydaných príslušnými orgánmi štátnej správy.

V Žiline, 05/2022					        Vypracovala : Ing. Andrea Slezáková

STAVBA: :     hala na výkrm kurčiat, č.p.130, nedanovce

TECHNICKÁ SPRÁVA

## VŠEOBECNÉ ÚDAJE

- Navrhovaný objekt je jednopodlažný, nepodpivničený. Strecha sedlová so sklonom 15º, krytina falcovaný plech.

- Účel stavby				: poľnohospodárska hala

- Zastavaná plocha			: 1 924,50 m2

- Obostavaný priestor			: 9 935,00  m3

Výška nad terénom			: cca 6,50 m

Všetky stavebné konštrukcie sú  navrhované v súlade s platnými normami z oboru akustiky, teplotechniky, svetlotechniky, hygieny a požiarnej ochrany. Osvetlenie všetkých priestorov je priame, taktiež vetranie. Priestory príslušenstva sú vetrané priamo, čiastočne nútene - WC.

Počas výstavby dôjde k čiastočnému zaťaženiu okolia, najmä bežným stavebným hlukom. Upozorňujeme dodávateľa na dodržanie všetkých bezpečnostných predpisov a noriem pri stavebných prácach a čistenie znečistených komunikácií od automobilov vychádzajúcich zo staveniska.

## KONŠTRUKCIE A PRÁCE HSV

PRED ZAHÁJENÍM STAVEBNÝCH PRÁC JE NUTNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY PODZEMNÉ INŽINIERSKE SIETE

- ZEMNÉ PRÁCE

- Výkopy pre základové patky 1300/1300 a základové trámy 500/650

- Hĺbka 1200 mm od U.T.

- ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE

Základové stupňové patky 1300/1300 mm

Základové trámy 500/650 mm

- Hĺbka 1200 mm od U.T.

- ZVISLÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE

- ŽB stĺpy 400/400 á 5 m

- Výplňové murivo tehla hr. 300 mm

### VODOROVNÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE

- Strop v hale tvoria spodné pásy strešných vazníkov so zateplením a plechovým podhľadom

### ZASTREŠENIE

- strešné vazníky á 1 m sedlového tvaru so sklonom 15º. Krytina falcovaný poplastovaný plech.

### Zateplenie

Zateplenie fasády – na zateplenie fasády sa použite certifikovaný kontaktný zatepľovací systém. Zatepľovací materiál je EPS polystyrén hr. 150 mm. Fasádna omietka je silikátová veľ. zrna 1.5 mm. Po očistení povrchu sa nalepia pol. dosky sa prekotvia kotvami. Na plochu sa nalepí sklotextilná sieťka  a natiahne sa fasádna omietka. Farebné riešenie sa dohodne s investorom behom výstavby. So zateplením súvisí aj výmena vonkajších parapetov okien.

Realizácia zatepľovania

Všeobecne platné podmienky

Pri aplikácii zatepľovacieho systému na konkrétnom objekte je potrebné dodržiavať:

- projekt, resp. návrh na zateplenie objektu

- technické podmienky a technologický predpis vydaný výrobcom

- používať výhradne materiály dodané cert. systémom, ktorý garantuje, že materiály a výrobky spĺňajú

vlastnosti uvedené v osvedčení zatepľovacieho systému

- používať materiály a výrobky, ktoré sú označené na  obale a dodacom liste: výrobca, označenie

materiálu, číslo výrobnej šarže a pod

Všeobecné požiadavky na podklad

Zatepľovacie systémy  je možné použiť na rôznorodý podklad, ktorý však musí spĺňať

následovné kritéria: Podklad musí byť suchý, pevný, zbavený nečistôt, voľne oddeliteľných častí muriva

alebo starých omietok musia byť odstránené. Podklad musí byť dostatočne rovinný, rozdiely väčšie ako 5

mm je nutné pred začatím prác vyspraviť vápenno-cementovou omietkou. Pri rekonštrukciách

a dodatočnom zatepľovaní budov je potrebné staré omietky preklepať, oduté časti odstrániť a vyspraviť.

Následne je vhodné fasádu umyť a opláchnuť tlakovou vodou. Pri novostavbách je možné systém lepiť

priamo na nosné murivo bez predchádzajúceho omietnutia. V tomto prípade je však potrebné

prekontrolovať dôkladne vyplnenie styčných a ložných škár, prípadnú povytekanú maltu zo styčných

a ložných škár treba odstrániť.

Obmedzenia pri realizácii zatepľovacieho systému

S uvedeným systémom je možné pracovať do teploty + 5 ºC, do jednotlivých komponentov nie je prípustné

primiešavať akékoľvek prísady proti zamrznutiu. Pri spracovaní je potrebné zamedziť priamemu pôsobeniu

silného vetra, hnaného dažďa a silného slnečného žiarenia, ktoré vplývajú na nerovnorodé vyschnutie

jednotlivých vrstiev systému.

Je zakázané a nedoporučuje sa používať na povrchovú úpravu tenkovrstvé omietky tmavých odtieňov,

ktorých stupeň svetlosti je menší ako 25. Stupne svetlosti prislúchajúce k jednotlivým farebným odtieňom sú

uvedené vo vzorkovníku farieb a sú k dispozícii u výrobcu, resp. dodávateľa materiálov.

Aplikácia

Prípravné práce

Pred začatím prác je potrebné venovať mimoriadnu pozornosť kvalite podkladu a úprave klampiarskych

výrobkov. Práce je možné vykonávať z lešenia, zo závesnej lávky, alebo zo šplhacej plošiny, o čom sa je

nutné rozhodnúť podľa typu objektu a možností dodávateľa stavebných prác.

Pri stavbe lešenia je potrebné kotvy lešenia osadiť tak, aby boli predsadené pred budúcou rovinou fasády

o 50 mm viac, ako je hrúbka použitého polystyrénu. Lešenie je potrebné od budovy osadiť o 100 mm viac

ako pri bežných fasádnych prácach, aby bolo možné manipulovať s polystyrénovými doskami aj v úrovni

podlážok (vzdialenosť lešenia od fasády cca 300 mm a viac).

Fasádne plochy je nutné pred kladením zatepľovacieho systému prekontrolovať, zistiť ich skutkový stav,

otĺcť oduté časti, vyrovnať, odstrániť podľa možnosti staré disperzné nátery a nástreky, minimálne však

rozrušiť ich povrch murárskym kladivom. Vysprávky je vhodné robiť vápenno-cementovou, resp.

polymércementovou maltou. Časti fasády ktoré vykazujú veľké nerovnosti je treba upraviť nanesením

vyrovnávacej malty do roviny. Je výhodnejšie upraviť podklad ako nanášať veľkú vrstvu lepiacej malty.

Pri úprave klampiarskych výrobkov musíme uvažovať s tým, že konečná rovina fasády bude predsadená

pred pôvodnou o hrúbku tepelnoizolačného systému. Preto je nutné „povytiahnuť“ parapetné plechy,

oplechovanie atiky, ríms, odsadiť od budovy strešné zvody, hromozvody a ostatné konštrukcie pripevnené

na povrchu fasády. Po ukončení uvedených prípravných prác doporučujeme plochu fasády odprášiť

poomietaním a opláchnuť tlakovou vodou.

Montáž

Založenie sokla

Na vyschnutý vopred pripravený podklad pripevníme pomocou hmoždiniek a skutiek resp. vrutov do dreva

soklový hliníkový profil, alebo hobľovanú latu, ktoré zavážime do vodorovnej polohy. Maximálna vdialenosť

dvoch kotevných prvkov je 500 mm. Nerovnosti medzi  pokladom a soklovým profilom resp. montážnou

latou vyplníme dištančnými podložkami. Na zjednodušenie práce doporučujeme v oblasti rohov používať

soklové rohové profily. Pokiaľ sa tieto profily nepoužijú, musia byť hrany soklových profilov v mieste styku

na rohu zrezané pod uhlom 45°.

Pri zakladaní sokla pomocou hobľovanej laty postupujeme nasledovným spôsobom: Pripevníme hobľovanú

latu k podkladu pomocou vrutov do dreva kde maximálna vzdialenosť dvoch vrutov je 500 mm. Na stenu

aplikujeme vrstvu lepiacej malty, do ktorej uložíme sklovláknitú mriežku tak, aby pás uložený vo vrstve

lepiacej malty mal minimálnu šírku 150 mm. Následne sklovláknitú mriežku pretrieme vrstvou lepiacej malty

a necháme sklovláknitú mriežku voľne visieť pod latou. Na zadnú plochu polystyrénu nanesieme po obvode

a do strednej časti lepiacu maltu a platňu prilepíme tesne nad vodiacu latu. Prečnievajúcu mriežku

pretiahneme po zaschnutí platne a odstránení hobľovanej laty okolo jej spodnej hrany a zamaltujeme ju

vopred nanesenou lepiacou maltou.

Doporučujeme prvý spôsob založenia pomocou soklovej lišty, ktorá zároveň vytvára okapový nos pre vodu

stekajúcu po fasáde. Šírka soklového profilu je závislá od hrúbky polystyrénu. Spravidla je šírka profilu o 3

mm väčšia ako hrúbka polystyrénu. Medzi jednotlivými soklovými profilmi sa vynecháva dilatačná medzera

2 - 3 mm. Jednotlivé soklové profily je možné spájať pomocou spojovacích kusov pre soklové profily.

Kladenie tepelnoizolačných platní (expandovaný polystyrén)

Po uložení spodnej rady polystyrénových platní pokračujeme v ich kladení na väzbu smerom zdola hore

a jednotlivé platne musia byť k sebe na doraz. Lepiaca malta sa nanáša na izolačné dosky celoobvodovo

kde hrúbka pásu je 10 - 20 mm, šírka pásu min. 50 mm. Do stredu platne sa aplikujú minimálne tri terče

veľkosti dlane. Lepiaca malta musí tvoriť min. 40%  z celkovej plochy izolantu. Je potrebné dbať na

dôkladné dodržanie predpísaných detailov, najmä na  zodpovedné obalenie polystyrénovej platne

sklovláknitou mriežkou. Aby bolo možné dodržať tieto detaily, je potrebné na každom voľnom konci dosák,

t.j. pod parapetným plechom, na voľnom nároží budovy, na sokloch podkladať pod platne pás mriežky,

ktorým sa hrany dosák dodatočne obalia. Uloženie každej platne sa kontroluje vodováhou, zvislosť

olovnicou, rovinnosť sa kontroluje hliníkovou latou dvojmetrovej dĺžky. Škáry, ktoré prípadne vzniknú medzi

platňami a majú do 2 mm sa vypĺňajú montážnou penou, škáry, ktoré majú nad dva milimetre sa vypĺňajú

izolantom. Je striktne zakázané vypĺňať škáry maltou. Po prilepení platní na fasádu vykonáme ich

dodatočné upevnenie rozpernými kotvami. Tento úkon  sa vykonáva keď je lepiaca malta už dokonale

zatvrdnutá, min. 24 hodín. Na jednu platňu dávame 2 - 3 ks rozperných kotiev, t.j. na 1 m² je spotreba 4 - 6

ks. Počet rozperných kotiev na 1 m² stanoví projektant v závislosti na polohe plochy na objekte (nárožia,

výška miesta, plocha v strede steny a pod.). Rozperné kotvy musia byť kotvené v nosnej časti muriva

a vzhľadom na polystyrén hlava kotvy má byť zapustená cca 2 mm do polystyrénovej platne.

Brúsenie tepelnoizolačných platní

Po dokonalom zatuhnutí lepiacej malty (1 - 3 dni) pristúpime k brúseniu fasády. Účelom brúsenia je vytvoriť

dokonale rovinnú plochu fasády, odstrániť drobné výstupky a nerovnosti. Brúseniu je potrebné venovať

patričnú pozornosť, pretože pri neprebrúsenej ploche izolačných platní môže vzniknúť vankúšový efekt.

Výstužná vrstva - kladenie sklovláknitej mriežky

Výstužná vrstva sa robí na vybrúsenom a očistenom povrchu tepelnoizolačných dosák. Na celú plochu

platne sa nanesie pomocou nerezevého hladítka s rovnou hranou alebo hranou so zubami 100 x 100 mm

zamiešaná výstužna malta. Vopred si pripravíme pásy sklovláknitej mriežky dlhé cca. 3000 - 5000 mm, aby

sa s nimi dalo lepšie manipulovať. Do čerstvo nanesenej malty ukladáme sklovláknitú mriežku, ktorú

zároveň zahladzujeme hladkým antikorovým hladítkom  zo stredu do strán. Jednotlivé pásy sklotextilnej

mriežky spájame vzájomne na presah min. 100 mm vo vertikálnom aj horizontálnom smere. Následne

sklovláknitú mriežku pretrieme druhou vrstvou výstužnej malty. Hrúbka výstužnej vrstvy je 3 - 5 mm.

Sklovláknitá mriežka musí byť prekrytá min. 1 mm, v spojoch jednotlivých pásov min. 0,5 mm vrstvou

výstužnej malty.

Pri kladení mriežky okolo okenného otvoru obalíme mriežkou plochy ostenia, potom plochy nadpražia

okenného otvoru a nakoniec na rovinu fasády na roh okenného otvoru položíme pás mriežky dĺžky min. 300

x 200 mm pod uhlom 45º. Na hrany ostení resp. na rohy používame rohové profily s integrovanou mriežkou,

ktoré umožňujú vytvárať kvalitné detaily.

Nanesenie podkladného náteru na výstužnú vrstvu

Po vyzretí výstužnej vrstvy - na hrúbku 1 mm malty  prislúcha technologická prestávka 24 hodín pri

ideálnych podmienkach. Vplyvom studeného a najmä vlhkého počasia však môže dôjsť k predĺženiu

technologickej prestávky. Zásada je pokračovať na dokonale vyschnutej a vyzretej ploche, v opačnom

prípade hrozí riziko vzniku farebných rozdielov a fľakov na povrchovej úprave.

Po dokonalom vyschnutí výstužnej vrstvy pristúpime k nanášaniu podkladného náteru

v príslušnom farebnom odtieni. Náter pred použitím dôkladne rozmiešame, malé nerovnosti na

výstužnej vrstve odstránime prebrúsením brúsnym papierom. Podkladný náter sa nanáša štetkou alebo

filcovým valčekom. Náter slúži na zníženie nasiakavosti podkladu, ale aj na čiastočné zjednotenie farby

podkladu s farebným odtieňom povrchovej úpravy. Preto je dôležité jeho dobré premiešanie s prípadne

usadnutou vrstvou pigmentov. Pred nanesením tenkovrstvej omietky musí byť náter dokonale suchý.

Nanesenie povrchovej úpravy - tenkovrstvej omietky

Po dokonalom zaschnutí podkladného náteru - min. 12 hodín, pristúpime k nanášaniu tenkovrstvej omietky.

Plochy fasády rozdelíme na pracovné zábery, ktorých volíme čo najmenšie možné množstvo. Ideálne je, ak

celú plochu fasády realizujeme v jednom pracovnom zábere bez prerušenia. Styky pracovných záberov sú

zväčša viditeľné aj keď sa realizujú do pásky, niekedy pri rôznych podmienkach schnutia vplyvom

atmosférických podmienok (vlhkosť, teplota) môžu vzniknúť aj rôzne farebné odtiene jednotlivých

pracovných záberov. Preto je dôležité na aplikáciu  finálnej povrchovej úpravy nasadiť dostatočný počet

pracovníkov. Doporučuje sa použiť na ucelené plochy materiál rovnakej šarže. Pred začatím prác

pozakrývame parapetné plechy, krepovou lepiacou páskou zakryjeme okenné rámy, okná prekryjeme

plastikovou fóliou.

Pred zahájením prác je potrebné rozmiešať všetky vedrá, skontrolovať číslo šarže, prípadne jednotne

upraviť konzistenciu omietky a rozmiestniť vedrá na lešenie. Konzistenciu omietky môžeme upraviť

pridaním malého množstva vody. Správna konzistencia je vtedy, keď omietka pri naťahovaní nepadá zo

steny, je dobre spracovateľná a nesteká po podklade. Pozor na preriedenie, pridané množstvo vody na

jedno vedro omietky sa pohybuje v rozmedzí 0 do 0,5 litra vody. Rôzny podklad a poveternostné podmienky

vyžadujú rôznu hustotu omietky.

Rozmiešanú tenkovrstvú omietku nanášame na podklad  antikorovým hladítkom v hrúbke rolujúcich zrń.

Preto je potrebné zloženie pracovnej čaty vytvoriť tak, že dvaja pracovníci omietku naťahujú a tretí ju finálne

upravuje. Naťahovanie omietky sa robí antikorovým hladítkom, finálna úprava sa robí plastovým hladítkom.

Štruktúra povrchovej omietky sa môže vyhotoviť ako  roztieraná alebo ryhovaná. Prerušenie prác je

neprípustné až do ukončenia celej plochy.

Styk viacerých farebných odtieňov omietky sa vykoná tak, že na podklad sa nalepí krepová páska, po túto

sa natiahne a uhladí jeden farebný odtieň. Páska sa odstráni ešte za čerstva. Po zaschnutí omietky sa

páska nalepí na hranu prvého farebného odtieňa a prakticky slúži ako jeho ochrana pred znečistením. Po

pásku sa nanesie druhý farebný odtieň a páska sa odstráni.

Odporúčané nástroje

Kvalita vykonaných prác je závislá aj od druhu použitého náradia. Pre realizáciu systému sa používa

nasledovné náradie: nehrdzavejúce nádoby na miešanie, hladítko a lopatka z nehrdzavejúcej ocele,

špirálový miešač, elektrická vŕtačka, nožík na rezanie sklovláknitej mriežky, pílka na polystyrén, brúsny

hoblík na polystyrén, vodováha, štetka, filcový valček, plastové hladítko, vyrovnávacia lata dĺžky 2000 mm,

olovnica, doplnkové fasádne profily.

Kontrola kvality počas realizácie prác

Počas realizácie je výrobná kontrola zameraná najmä na následovné činnosti:

- doržanie kvality podklady

- rovinatosť podkladu, kontroluje sa 2000 mm dlhou latou

- teplota ovzdušia počas realizácie a počas vysychania nesmie klesnúť pod + 5 ºC

- rovinatosť a bezškárové lepenie polystyrénových dosák

- dodržiavanie väzby polystyrénových dosák na ploche a na nárožiach objektu

- obalenie polystyrénových dosák lepiacou maltou a sklotextilnou mriežkou na všetkých stranách,

ktoré sú v kontakte s okolím, pod parapetmi a v soklovej oblasti

- uloženie šikmých pásikov sklotextilnej mriežky a jej vzájomných presahov

- správna konzistencia lepiacej malty a povrchovej úpravy

- kvalitné rozotretie omietky a jej estetické zašúchanie plastovým hladítkom

- dôkladné pozakrývanie okenných výplní, parapetov, ríms a pod., prípadné ich dôsledné očistenie

od lepiacej malty, alebo od povrchovej úpravy

Na realizovaných objektoch sa kontrola sústreďuje na dodržanie zásad ťažiskových detailov podľa tohto

predpisu, na kvalitu a správnosť používanie jednotlivých komponentov, na správnosť konzistencie lepiacich

a armovacích stierok a tenkovrstvej omietky, na presnosť a rovinnosť prevedenia.

ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE OTVOROV

VNÚTORNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

- vápenno cementové omietky stien parapetov

- styk dvoch materiálov (omietka – sádrokartón, rám okná – omietka , klampiarske konštrukcie - omietka vytmeliť silikónovým tmelom

- v priestoroch namáhaných vlhkosťou použiť impregnovaný (zelený sádrokartón

- priestor medzi rámom okna a ostením vyplniť PUR penou

### VONKAJŠIE POVRCHOVÉ ÚPRAVY

- vonkajšie omietky silikátové hr. 1.5 mm, použité farebné odtiene budú vybraté investorom

### VÝPLNE OTVOROV

- okná plastové biele s izolačným trojsklom

- dvere hliníkové s izolačným trojsklom

- vráta zateplené

## PRÁCE PSV

## 713 TEPELNÉ IZOLÁCIE

- Na zateplenie fasády sa použije polystyrén EPS hr. 150 mm a soklové murivo XPS polystyrén hr. 150 mm

- Strešný plášť – min.vata hr. 2x150 mm

- Zateplenie fasády bude realizované certifikovaným systémom

###### 764 KLAMPIARSKE KONŠTRUKCIE

- Vetracie mriežky

- Okapný systém – poplastovaný plech

- Atikový plech – poplastovaný plech

Pri všetkých prácach je nutné dodržiavať platné súvisiace predpisy.

Dodržiavať všetky technologické predpisy výrobcov pre vykonávané práce.

Všetku dodávateľskú dokumentáciu pred výrobou predložiť na schválenie projektantovi.

Stavebné úpravy koordinovať s výkresmi jednotlivých profesií.