| Názov obstarávateľa: | DAKNA Námestovo, družstvo |
| --- | --- |
| IČO: | 36 005 762 |
| Predmet zákazky: | Prepravník balíkov |
| Množstvo: | 1 ks |
| Obchodné meno uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |
| Sídlo: | /vyplní uchádzač/ |
| IČO: | /vyplní uchádzač/ |
| Telefonický kontakt: | /vyplní uchádzač/ |
| E-mail: | /vyplní uchádzač/ |
| Štatutárny zástupca uchádzača (resp. osoba úradne splnomocnená na takýto úkon): | /vyplní uchádzač/ |

| Špecifikácia, požadovaný technický parameter/vlastnosť: | Vyjadrenie uchádzača, či ponúkaný tovar spĺňa: ÁNO / NIE |
| --- | --- |
| Technické parametre prepravníka balíkov s celkovou hmotnosťou cca 15.000 kg Typ prepravníka Traktorový plošinový príves Kapacita prepravy okrúhlych balíkov (v dvoch radoch nad sebou): - Priemeru 150 cm min 26 balíkov - priemeru 120 cm min 34 balíkov Dĺžka ložnej plochy min 9.700 mm Šírka ložnej plochy min 2450 mm Výška ložnej plochy nad zemou max 1220 mm Výška so zábranami min 2700 mm Zábrany pre prevoz balíkov predné a zadné, sklopné Hmotnosti: - pohotovostná so zábranami min 3.900 kg - Užitočná min 11.000 kg - Najvyššia povolená hmotnosť min 15.000 kg Druh náprav odpružené listovými perami, predná riadiaca s točňou Počet náprav min 3 Kolesá s pneumatikami min 500/70-17 Rozchod kolies min 1.900 mm Prevádzkové brzdy vzduchové, dvojhadicové Prevádzková rýchlosť min 40 km/hod Ťažné oje s okom 40 mm do horného závesu traktora Výbava: 2 gurtne pre upevňovanie balíkov, dĺžky min 15m každá Manipulačná tyč s okom pre upínacie gurtne Plastový uzamykateľný box na gurtne a prípadné náradie Schválený pre premávku po cestách, Slovenské OE časť II, COC dokument | /vyplní uchádzač/ |

SPLNENIE KRITÉRIA

| Kritérium: | Hodnota: |
| --- | --- |
| Cena v EUR bez DPH za 1 ks | /vyplní uchádzač/ |
| Názov a typové označenie | /vyplní uchádzač/ |

Pozn. Cenu (kritérium) uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.

Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/

-----------------------------------------------------

pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača