TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

PODPORNÁ VÝSTROJ POLICAJTOV SLUŽBY PORIADKOVEJ POLÍCIE

Podporná výstroj policajtov služby poriadkovej polície vyslaných na výkon hliadkovej služby počas Olympijských hier Paríž 2024 a majstrovstiev sveta vo futbale UEFA Euro 2024 v Nemecku – čierna jednovrstvová funkčná vesta (ďalej len „vesta“) bude určená na nosenie pridelených technických prostriedkov, administratívnych a iných služobných pomôcok policajta, vďaka systémom uchytenia a uloženia umiestnených v jej prednej časti.

Pre zabezpečenie uvedených funkčných vlastností požadujeme minimálne nasledovné vlastnosti a technické parametre vesty:

- vyrobená z čiernej farby, s doplňujúcimi plastovými retroreflexnými mikroprizmatickými našivacími pásmi (ďalej aj ako „RRP“) s čiernou kontúrou a nápisom „POLÍCIA“ vo farbe reflexná strieborná (pri svite šedá), šírky 5 cm,

- vyrobená z jednej vrstvy základného materiálu, ktorým je filetový úplet, z doplnkových materiálov (vrecká, pätky, regulačný systém, sedlá predných dielov, bočné a spodné lišty vnútorných polmechových vreciek) a ostatných materiálov (plastové retroreflexné mikroprizmatické pásy, lemovacie popruhy, suché zipsy),

- filetový úplet čiernej farby je základný materiál na predné i zadné diely vesty, vyrobený z mäkkej, ľahkej, vysoko priedušnej, nenasiakavej a oteruvzdornej sieťoviny zo 100 % polyestru, s týmito vlastnosťami:

| PARAMETER | JEDNOTKA | HODNOTA | TECH. NOMA/ SKÚŠOBNÁ METÓDA |
| --- | --- | --- | --- |
| Materiálové zloženie | - | 100 % polyester | STN 80 0067-1:1998 alebo ekvivalentnej |
| Plošná hmotnosť | g/m2 | 410+10 % | STN EN 12127 alebo ekvivalentnej |
| Štruktúra | - | osnovná pletenina | STN EN ISO 3572 alebo ekvivalentnej |
| Farba | odtieň | čierna | - |
| stĺpik Pevnosť v ťahu riadok | N N | min. 1100 min. 1300 | STN EN ISO 13934-1 alebo ekvivalentnej |
| stĺpik Ťažnosť riadok | % % | min. 65 min. 50 | STN EN ISO 13934-1 alebo ekvivalentnej |
| Zrážanlivosť po praní pri 40 °C po piatich praniach stĺpik riadok | % % | max. + 2 max. + 2 | STN EN ISO 3759 STN EN ISO 6330 STN EN ISO 5077 alebo ekvivalentnej |
| Stálofarebnosť po praní pri 40 °C | stupeň šedej stupnice | čierna 4-5/4-5 | STN EN ISO 105-C06 alebo ekvivalentnej |
| Stálofarebnosť v otere suchý stĺpik/riadok mokrý stĺpik/riadok | stupeň šedej stupnice | - | STN EN ISO 105-X12 alebo ekvivalentnej |
| Stálofarebnosť v pote alkalický kyslý | stupeň šedej stupnice | čierna 5/5 čierna 5/5 | STN EN ISO 105-E04 alebo ekvivalentnej |
| Stálofarebnosť vo vode | stupeň šedej stupnice | 4-5/4/4 | STN EN ISO 105-E01 alebo ekvivalentnej |
| pH vodného výluhu | - | 4,0-7,5 | STN EN ISO 3071 alebo ekvivalentnej |
| Obsah arylamínov | mg.kg-1 | ˂ 30 | STN EN ISO 14362-1 alebo ekvivalentnej |
| Obsah formaldehydu | mg.kg-1 | ˂ 75 | STN EN ISO 14184-1 alebo ekvivalentnej |

- doplnkový materiál – vrecká a vybrané diely vesty (sedlá predného dielu, regulačný systém, pätky) vyrobený zo zmesového materiálu keper 3/1 v zložení 67 % polyestru a 33 % čiernej bavlny, s týmito vlastnosťami:

| PARAMETER | JEDNOTKA | HODNOTA | TECH. NOMA/ SKÚŠOBNÁ METÓDA |
| --- | --- | --- | --- |
| Materiálové zloženie | - | 67 % polyester 33 % bavlna | Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1007/2011 z 27. septembra 2011 |
| Plošná hmotnosť | g/m2 | 240 + 5 % | STN EN 12127 alebo ekvivalentnej |
| Štruktúra | - | keper 3/1 | STN EN ISO 3572 alebo ekvivalentnej |
| stĺpik Pevnosť v ťahu riadok | N N | min. 1300 min. 1400 | STN EN ISO 13934-1 alebo ekvivalentnej |
| Farba | odtieň | čierna | STN EN ISO 20471/A1 alebo ekvivalentnej |
| Odolnosť proti oderu (Martindale) |  | > 40.000 | STN EN ISO 12947-2 alebo ekvivalentnej |
| Zrážanlivosť po praní pri 60 °C po piatich praniach stĺpik riadok | % % | max. +2 max. + 3 | STN EN ISO 3759 STN EN ISO 6330 STN EN ISO 5077 alebo ekvivalentnej |
| Odolnosť proti povrchovému zmáčaniu-pôvodná vzorka | - | 100 ISO 5 | STN EN 4920 2012 alebo ekvivalentnej |
| Stálofarebnosť po praní pri 40 °C | stupeň šedej stupnice | 4-5/4-5 | STN EN ISO 105-C06 alebo ekvivalentnej |
| Stálofarebnosť v otere suchý mokrý | stupeň šedej stupnice | 4 - | STN EN ISO 105-X12 alebo ekvivalentnej |
| Stálofarebnosť v pote kyslý alkalický | stupeň šedej stupnice | 4-5 / 4 4-5 / 4 | STN EN ISO 105-E04 alebo ekvivalentnej |
| Stálosť na svetle (škála 1-8) | stupeň | 4-5 | STN EN ISO 105-B02 alebo ekvivalentnej |
| pH vodného výluhu | - | 4,0-7,5 | STN EN ISO 3071 alebo ekvivalentnej |
| Obsah arylamínov | mg.kg-1 | ˂ 30 | STN EN ISO 14362-1 alebo ekvivalentnej |
| Obsah formaldehydu | mg.kg-1 | ˂ 75 | STN EN ISO 14184-1 alebo ekvivalentnej |

- našívací plastový mikroprizmatický retroreflexný pás, široký 5 cm, farba strieborná (pri svite šedá) s čiernou kontúrou (musí spĺňať normu EN ISO 20471:2013/A), je vyrobený z materiálu, ktorý obsahuje mikroskopické sklenené guličky zaisťujúce odraz dopadajúceho svetla v tme a pri zníženej viditeľnosti,

- našívací plastový mikroprizmatický retroreflexný pás, široký 5 cm, farba strieborná (pri svite šedá) s čiernou kontúrou (musí spĺňať normu EN ISO 20471:2013/A) a čiernym tlačeným nápisom POLÍCIA, opakovateľnosť nápisu v dĺžke po cca 115 mm, rozmery nápisu bez diakritiky cca 55 x 11 mm (D x V), typ písma - font ARIAL Black; je vyrobený z materiálu, ktorý obsahuje mikroskopické sklenené guličky zaisťujúce odraz dopadajúceho svetla v tme a pri zníženej viditeľnosti,

- okraje vesty spevnené 2,5 cm širokým lemovacím rypsovým pevným popruhom vyrobeným z oteruvzdornej látky čiernej farby s retroreflexným prerušovaným prúžkom striebornej farby na okrajoch v zložení 100% polyester s nasledovnými vlastnosťami:

| PARAMETER | JEDNOTKA | HODNOTA | TECH. NOMA/ SKÚŠOBNÁ METÓDA |
| --- | --- | --- | --- |
| Materiálové zloženie | - | 100 % polyester | Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1007/2011 z 27. septembra 2011 |
| Šírka | mm | 25 + 1 mm | STN EN ISO 22 198 |
| Hrúbka | mm | 1,1 + 0,1 mm | STN EN ISO 64 7011 |
| Stálofarebnosť: - v otere - v pote (alkalickom, kyslom) - v praní pri 40 °C | stupeň šedej stupnice | min. 4 4/4 -/4 | STN EN ISO 105-X12 STN EN ISO 105-E04 STN EN ISO 105-C06 |

- suché zipsy nízkoprofilové čiernej farby v šírkach:

- 2 – 2,5 cm (obe časti), 3 cm (mäkká časť), 3,8 cm (drsná časť), 4 cm (obe časti)

- musia spĺňať nasledujúce vlastnosti:

| PARAMETER | JEDNOTKA | HODNOTA |
| --- | --- | --- |
| Materiál | - | 100 % polyamid |
| Hrúbka | mm | 1,5 mm + 0,5 mm |
| Hmotnosť | g/m2 | 220 g/m2 (+ 3 %) |

- ostatný materiál vesty:

- rypsový popruh, farba čierna, šírka 2 cm, 2,5 cm a 3 cm,

- pevná čierna guma, šírka 2 cm,

- pevný plastový kostený zips - hlavný, farba čierna, s jedným kovovým bežcom (kvalitný),

- plastové polkrúžky – vnútorný priemer 2,5 cm, farba čierna,

- etiketa textilná, farba biela, tlač čierna,

- vesta v jednofarebnom prevedení čiernej farby s klasickým véčkovým strihom tvorená dvoma prednými dielmi delenými zipsom a zadným dielom; predné diely a zadný diel sú spojené v mieste ramien a bokov regulačným systémom riešeným technológiou suchých zipsov (popis nižšie); vesta sa zapína v predných okrajoch na zips; vesta je po okrajoch lemovaná lemovacími rypsovými popruhmi čiernej farby s retroreflexným prerušovaným prúžkom striebornej farby,

- horizontálne po celom obvode spodnej časti vesty pod prieramkami a to spredu cez stred všetkých nakladaných vreciek, prechádzajúc plynule do zadnej časti v jednej línii našitý 5 cm široký plastový retroreflexný mikroprizmatický pás striebornej farby (pri svite šedá) (môže byť prerušovaný) s čiernou kontúrou a medzi čiernymi kontúrami je vo vzdialenosti cca 115 mm opakovane natlačený nápis „POLÍCIA“  v čiernej farbe (dĺžka nápisu cca 55 mm, výška bez diakritiky 11 mm);

- na príklopkách predných dielov oboch ramien vesty, sú prechádzajúc šikmo do zadného dielu a končiac všité pod ďalším vodorovným retroreflexným mikroprizmatickým pásom našité plastové retroreflexné mikroprizmatické pásy striebornej farby s čiernou kontúrou v šíre 5 cm;

- na vnútornej strane vesty v oblasti šije, do lemu vesty našité pevné pútko dlhé cca 4,5 cm umožňujúce zavesenie vesty,

- polpredky zapínateľné po celej ich dĺžke pevným plastovým kosteným zipsom s kovovým bežcom (hlavný zips) zaisteným proti samovoľnému rozopnutiu,

- dĺžka vesty nepresahuje pás kvôli voľnému prístupu k služobnému opasku,

- regulačný systém tvorený presahom jednotlivých dielov v oblasti ramien a bokov, ktoré sú k sebe dvojmo spojené systémom na suchý zips; regulačný systém musí umožniť jednotlivé veľkosti vesty regulovať minimálne o 10 cm po obvode vesty (cez hrudník a pás) a minimálne o 5 cm v oblasti ramien (rozšírenie a predĺženie vesty); regulácia má byť technologicky riešená takým spôsobom, aby i v prípade nastavenia na maximálne hodnoty obvodu a dĺžky, bola zachovaná dostatočná pevnosť zopnutia predného a zadného dielu vesty a navrhnutá tak, aby bolo možné používať jednu veľkosť vesty po celý rok (na jednu až štyri vrstvy oblečenia v závislosti od klimatických podmienok),

- na stranách priľahlých k stredu vesty oboch ramenných presahov zadného dielu vesty sú v prednej časti vesty vypustené spod lemovacích popruhov  smerom k vonkajším okrajom vesty tri elastické uchá šírky 2 cm s priemerom 2-3 cm pre uchytenie malého svietidla; prvé ucho je umiestnené na najvyššom bode vesty, v úrovni pripevnenia vonkajšieho regulačného dielu; druhé vo vzdialenosti 3 cm pod prvým a tretie vo vzdialenosti 3 cm pod druhým,

- na zadnom diele vesty vo vzdialenosti cca 14 cm od priekrčníka (cca 3 cm pod retroreflexným pásom) po celej šírke zadného dielu (horizontálne) našitá mäkká časť dvoch nízkoprofilových suchých zipsov čiernej farby širokých 4 cm, s celkovými rozmermi  cca 8 x 29 cm  (V x Š) (dĺžka suchého zipsu podľa šírky zadného dielu konkrétnej veľkosti vesty), pre umiestnenie nálepky (prierezu) so strieborným reflexným nápisom POLÍCIA; súčasťou dodávky je čierna lata, s čiernou háčikovou časťou suchého zipsu zospodu, s nažehleným retroreflexným strieborným nápisom POLÍCIA s výškou písmena 6 cm bez diakritiky, hrúbkou písmena cca 1,5 cm, (tolerancia + 3 mm), typ písma ARIAL; technológia nažehlenia písmen musí pri bežnom používaní vesty zabezpečiť trvácnosť nápisu minimálne počas stanovenej životnosti vesty,

- zadná časť vesty bez akýchkoľvek vreciek a iných súčastí narúšajúcich komfort pri sedení vo vozidle,

- na každom polpredku v spodnej časti vesty, vo vzdialenosti cca 20 cm od stredu vesty našitý plastový polkrúžok  s vnútorným priemerom cca 2,5 cm na upevnenie karabínky, príp. iných doplnkov policajta;

- v spodnej časti vonkajšej/vrchnej strany oboch ramenných presahov, po celej ich šírke vodorovne našité dva pevné rypsové popruhy čiernej farby cca 2 cm vysoké s priechodom presne 4,5 cm umožňujúce prichytenie služobných pomôcok; prvé pútko je umiestnené cca 1 cm odspodu ramenného presahu, druhé rovnaké pútko je rovnakým spôsobom našité cca 5 cm odspodu; spodná vonkajšia strana oboch ramenných presahov je v strede vybavená plastovými polkrúžkami s vnútorným priemerom 2,5 cm,

- pod pravým ramenným presahom, v dolnej časti sedla v mieste priekrčníka (čo najbližšie k stredu vesty) našité pevné pútko s rozmermi cca 2 x 5 cm (V x Š) čiernej farby na upevnenie osobnej kamery s priechodom presne 4,5 cm,

- po oboch stranách predných dielov v mieste horného ukončenia hlavného zipsu všité do lemovania zipsu pútko s rozmermi 3 x 3 cm (V x Š) určené na prípadné umiestnenie karabínky, resp. iných doplnkov policajta,

- na ľavom prednom diele vesty v jej spodnej časti, čo možno najbližšie k hlavnému zipsu je z vonkajšej/vrchnej strany vesty našité vonkajšie neprehľadné mechovité nakladané vrecko určené na uloženie rádiostanice, s rozmermi cca 16 x 8 x 3,5 cm (V x Š x H), nosnosťou minimálne 450 g a tvarovanou príklopkou zapínanou na suchý zips, s rozmerom cca 10 x 8,5/5,5 cm (V x Š) – so skoseným ľavým rohom v šírke 2 cm pre prechod antény rádiostanice; súčasťou vrecka je úzke mechovité vrecko bez prieklopky s rozmerom cca 16 x 3 x 3,5 cm (V x Š x H); vrecko je zhotovené zo zmesovej tkaniny čiernej farby (bod 4), výstuha vreciek je vyrobená zo zmesovej tkaniny, vrecko je odolné voči vode z vonkajšej i vnútornej strany (od užívateľa),

- na ľavom prednom diele pri hornom okraji úzkeho mechovitého vrecka bez príklopky smerom k okraju vesty všitý tunel vysoký cca 5 cm s vnútorným priemerom 2 cm, na uchytenie zastavovacieho terčíka, vyrobený z doplnkového materiálu (bod 4); výstuha pútka je vyrobená zo zmesovej tkaniny,

- na ľavom prednom diele vesty (v prsnej časti) v priestore medzi sedlom a neprehľadnými mechovitými nákladnými vreckami, je z doplnkového materiálu (bod 4) po celej šírke sedla našitý plochý „tunel“ vysoký cca 14,5 cm, slúžiaci na prechod kábla rádiostanice, s upevnením na suchý zips čiernej farby našitým v hornej vnútornej časti tohto prechodu, podloženie/výstuha „tunela“ je vyrobená zo zmesovej tkaniny;

- na „tuneli“ slúžiacom na prechod kábla rádiostanice umiestneného na ľavom prednom diele vesty, je cca 2 cm od jeho horného okraja v strede našitá mäkká časť nízkoprofiového suchého zipsu čiernej farby veľkosti 3 x 8,5 cm (V x Š) pod identifikačné číslo príslušníka PZ; približne 1 cm pod týmto suchým zipsom je našitá mäkká časť nízkoprofilového suchého zipsu čiernej farby s rozmermi cca 3 x 12 cm (V x Š) na umiestnenie nápisu SLOVAKIA; približne 1 cm pod týmto suchým zipsom je našitá mäkká časť nízkoprofilového suchého zipsu čiernej farby s rozmermi cca 4 x 11 cm (V x Š) na umiestnenie nápisu POLÍCIA; zarovnanie suchých zipsov oproti stredu predného dielu; súčasťou dodávky je čierna lata zospodu s čiernou háčikovou časťou suchého zipsu s farebne vyšitým znakom Slovenskej republiky a bielym nápisom SLOVAKIA, typ písma ARIAL, s hrúbkou písmena 4 mm umiestnený na čiernom podklade, šírka nápisu je prispôsobená rozmerom laty; súčasťou dodávky je aj čierna lata zospodu s čiernou háčikovou časťou suchého zipsu s bielym nápisom POLÍCIA s výškou písmena 2,5 cm bez diakritiky, typ písma ARIAL, s hrúbkou písmena 4 mm, umiestnený na čiernom podklade, šírka nápisu je prispôsobená rozmeru laty; suché zipsy sú v rohoch mierne zaoblené,

- na pravom prednom diele vesty v prsnej časti, približne 4 cm pod sedlom je po celej šírke sedla našité ploché vrecko vysoké cca 9,5 cm na mobil s príklopkou na suchý zips širokou cca 3,5 cm, vyrobené z doplnkového materiálu (bod 4); pod týmto plochým vreckom je všitý tunel na pero široký cca 3 cm vyrobený z doplnkového materiálu (bod 4),

- na pravom prednom diele vesty na plochom vrecku na mobil našitá mäkká časť nízkoprofiového suchého zipsu čiernej farby s rozmermi cca 4 x 12 cm (V x Š) pod latu s hodnostným značením príslušníka PZ,

- na pravom prednom diele vesty v jej spodnej časti, čo možno najbližšie k hlavnému zipsu je z vonkajšej/vrchnej strany vesty našité vonkajšie neprehľadné mechovité nakladané vrecko s rozmermi cca 16 x 13 x 3,5 cm (V x Š x H) s príklopkou so zapínaním na suchý zips s rozmermi cca 10 x 13 cm (V x Š), s nosnosťou minimálne 400 g; vrecko je zhotovené zo zmesovej tkaniny čiernej farby (bod 4), výstuha vrecka je vyrobená zo zmesovej tkaniny, vrecko je odolné voči vode z vonkajšej i vnútornej strany (od užívateľa); vnútri vrecka je umiestnené ďalšie ploché vrecko, resp. vačok na mobil z pružného dostatočne pevného úpletu čiernej farby, s rozmermi cca 16,5 x 10,5 cm (V x Š),

- na pravom prednom diele vesty pri hornom okraji neprehľadného mechovitého nákladného vrecka, je smerom k okraju vesty všitý tunel vysoký cca 5 cm s vnútorným priemerom 2 cm, na uchytenie zastavovacieho terčíka, vyrobený z doplnkového materiálu (bod 4); výstuha pútka je vyrobená zo zmesovej tkaniny.

Požiadavky na veľkostný sortiment

- veľkostný sortiment S, M, L, XL, XL (rozmery v nasledujúcej tabuľke),

|  | VEĽKOSŤ | XS | S | M | L | XL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Výšková skupina | 160-168 | 168-176 | 168-176 | 176-184 | 176-184 |
|  | Obvod hrudníka | 80-84 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 |
| A | ½ obvodu pásu | 50-55 | 53-58 | 56-61 | 59-64 | 62-67 |
| B | ½ obvodu hrudníka | 50-55 | 53-58 | 56-61 | 59-64 | 62-67 |
| C | dĺžka vesty | 51-56 | 54-59 | 54-59 | 57-62 | 57-62 |
| D | dĺžka ramena | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| E | výška prieramkov | 25-30 | 28-33 | 28-33 | 31-36 | 31-36 |

- všetky rozmery sú uvedené v cm,

- povolená odchýlka od stanovených rozmerov – 3% až + 4%.

Ďalšie požiadavky

- každá vesta musí byť dodaná s nasledujúcimi údajmi umiestnenými na etikete všitej v strede zadného priekrčníka z vnútornej strany vesty: názov výrobku, názov výrobcu, rok výroby, veľkosť, materiálové zloženie, symboly pre údržbu a ošetrovanie podľa STN EN ISO 3759:2011 alebo ekvivalentnej, symboly ošetrovania, piktogram o splnení STN EN ISO 20471:2013/A1 alebo ekvivalentnej; firemné, resp. komerčné označenie vesty nesmie byť pri nosení vesty viditeľné,

- každá vesta musí byť dodaná v samostatnom plastovom obale (zatavené polyetylénové vrecko opatrené štítkom s uvedením názvu výrobku, názvu výrobcu, veľkosti, roku a mesiaca výroby), s návodom na jej používanie, údržbu, vrátane symbolov ošetrenia, spôsob skladovania a dobu životnosti (počet čistiacich cyklov, ktoré možno vykonať bez zhoršenia kvalitatívnych vlastností vesty) v slovenskom alebo českom jazyku (s úradným prekladom v prípade iného cudzieho jazyka), s uvedením upozornenia na riziká obmedzujúce funkčné úrovne,

- musí vydržať minimálne 50 bežných pracích cyklov,

- životnosť vesty musí byť minimálne 5 rokov,

- každá vesta musí byť dodaná v 1. akosti s platnou zárukou v trvaní 24 mesiacov odo dňa dodania,

- súčasťou zákazky sú záručné opravy a pozáručný servis pre prípad opravy, resp. výmeny opotrebovanej časti vesty počas jej požadovanej životnosti,

- k predmetu zákazky bude potrebné predložiť technické listy k parametrom použitých materiálov s odkazmi na technické špecifikácie alebo technické normy uvedené v opise predmetu zákazky a vzťahujúce sa na vzorky tovaru.

Odporúčania pri obstarávaní

- zaviazať dodávateľa k vyhotoveniu 1 ks funkčného vzoru (referenčnej vzorky) vo veľkosti L, za účelom posúdenia správnosti vyhotovenia, najmä z pohľadu dodržania zadefinovaných parametrov; obstarávateľ si vyhradzuje právo žiadať vykonanie zmeny v prípade, ak by bol zistený nesúlad funkčného vzoru so zadefinovanými požiadavkami na vyhotovenie vesty a jej súčastí,

- zaviazať dodávateľa k vyhotoveniu 1 ks vesty z každej konfekčnej veľkosti (tzv. merná sada), za účelom určenia presného počtu konkrétneho počtu veľkostného sortimentu,

- vzorky tovarov predmetu zákazky musia zodpovedať technickým, kvalitatívnym a materiálovým parametrom požadovaným verejným obstarávateľom.