ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

A.  Predmet zákazky

Predmetom  zákazky je oprava, servis, montáž, zameranie, uvedenie do prevádzky a dodanie automatických závor a ich náhradných komponentov v areáloch DPB a. s.

B.  Opis zákazky ( podrobné vymedzenie )

B. 1

Pozáručný servis zariadení. Je potrebné vykonávať pravidelnú polročnú údržbu zariadení za účelom zaistenia spoľahlivosti chodu a bezpečnosti prevádzky.

- Mazanie pružín  pohyblivých častí závor a motorov

- Čistenie pružín a pohyblivých častí od prevádzkových nečistôt

- Kontrola funkčnosti motorovej jednotky,

- kontrola napájania motorovej jednotky

- kontrola funkčnosti bezpečnostných fotobuniek

- kontrola funkčnosti elektroniky

- kontrola nastavenia koncových dorazov a signalizačného svetla

- kontrola diaľkového ovládania, pripojenia antény

- Kontrola funkčnosti odblokovacieho zariadenia, kontrola uchytenia pružín, uchytenia pohonu a dotiahnutia všetkých spojov.

B. 2

a)

Dodanie a osadenie automatických závor na diaľkové ovládanie v prípade ich vážneho  poškodenia, s montážou v areáloch DPB a.s.

Montážne práce s kotvením platne pod závory - osadenie podkladovej platne pod závory, privedenie napájacieho kábla od ističa resp. rozvádzača: Typ CYKY  3Cx1,5 , Istič: 10A.

Ramená musia byť vybavené reflexnými červenými nálepkami. Výstražné majáky musia byť zabudované v závorách.

Dodanie novej závory sa vyžaduje najneskôr do 10 dní od zistenia potreby výmeny celého zariadenia.

b)

Prednostné servisné zásahy do 24 hodín od nahlásenia technickej poruchy objednávateľom (oprava, nastavenia a výmena náhradného dielu).Výmena jednotlivých komponentov v prípade ich poruchy resp. poškodenia. Jedná sa o prípady znefunkčnenia alebo obmedzenia funkčnosti závory z dôvodu pokazenia sa jedného alebo viacerých komponentov, tak ako o prípady, keď dôjde k fyzickému poškodeniu závory, pri ktorom nie je nutná výmena celej automatickej závory.

B. 3

Dodanie  a osadenie automatických dvojpruhových obojsmerných závor s kontrolovaným vjazdom a kontrolovaným výjazdom s čítacími jednotkami pre obidva smery na čítanie čipových kariet objednávateľskej organizácie s prepojením na databázu povolených kariet objednávateľskej organizácie v systéme WEGA LH s intercomom na obojsmernú komunikáciu a indukčným detektorom vozidla. Prevedenie exteriérové. Súčasťou dodania závory je projektová dokumentácia a revízna správa.

Rozpis automatických závor v objektoch DPB, a.s.

JURAJOV DVOR

Vrátnica Vajnorská:

- V2 vjazd/výjazd	 	RIB Normal 		6m	-	2 ks

- Vjazd/výjazd električky	NICE              	4m	-	2 ks

- Parkovisko zamestnancov	CAME G 4000	4m	-	2 ks

- Hlavný vjazd/výjazd		NICE WIOL 6	6m	-	1 ks

Vrátnica Bojnícka

- Výjazd				RIB                  	6m	-	1 ks

- Vjazd				NICE Signo		5m	-	1 ks

Vrátnica Rožňavská

- Vjazd/výjazd			CAME G4000		4m	- 	3 ks

NICE                          4m       -          1 ks

Rapid Normal		5m	-	1 ks

Parkovisko Vajnorská 		RIB			3m       -          2 ks

Parkovisko Bojnícka                        RIB                             3m       -          2 ks

KRASŇANY

- Vjazd/výjazd električky	CAME G4000		4m	-	1ks

RAPID S		4m	-	1ks

- Vjazd/výjazd BUS		CAME G6000		6m	-	1ks

Parkovisko				RIB                             3m       -          2 ks

PETRŽALKA

- Vjazd/výjazd			CAME G6000		6m	-	2 ks

HROBOŇOVA

- Posuvná brána s Pohonom SUPER3600

OLEJKÁRSKA

- Malý Dvor 			NICE               	6m	-	1ks

- Parkovisko			RIB 			4m	-	1ks