ARPRO LC  , s.r.o. ,  Mlynská  č.47  ,  984 01 Lučenec

Technická  správa

1.   IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Názov stavby : DD a DSS  Rimavská Sobota –Odstránenie vlhkosti muriva v suteréne budov

Charakter stavba :  Rekonštrukcia

Investor : Domov  dôchodcov a Domov sociálnych  služieb

Kirejevská č. 23 , 979 01 Rimavská Sobota

Miesto stavby :  areál DD a  DSS  , Kirejevská č. 23 ,Rimavská  Sobota

Katastrálne územie: Lučenec

Parcelné číslo:  249 ,250,251, 252/1 a 252/3

Zodpovedný projektant: Ing. Peter  MACHAVA , Kalinovo

Vypracoval    :  Ing. Zsolt  ZSÉLYI

Stupeň :       Projekt pre ohlásenie  stavebných  úprav

Dátum:  10 /2023

Projektová  dokumentácia rieši návrh  odstránenia vlhkosti v suteréne riešeného  objektu  DD a DSS V Rimavskej Sobote  , nachádzajúcej  sa v areáli DD a  DSS . Miesto  výstavby  je  navrhované   v okrajovej  časti  mesta  Rimavská Sobota časť Sobôtka  ,pri miestnej  komunikácii s dobrým komunikačným  napojením – výjazd s napojením na ul. Kirijevskú  a ul. Česku / dvor/  . Pozemok  výstavby  je  situovaný  v areáli zariadenia   -umiestnené na  pozemku  s parcelným číslom  249 ,250,251, 252/1 a 252/3 ,vedené ako zastavané  plochy a nádvoria .Realizáciou  predmetnej  stavby nedôjde k zmene jestvujúcej  štruktúry  zástavby .

2.    VÝCHODZIE  PODKLADY

Pre spracovanie projektu  boli k dispozícii nasledovné podklady

a materiály :  - Kópia z katastrálnej mapy 1:1000

- Projektová  dokumentácia „Technický pavilón D.D.Rimavská Sobota „

- Požiadavky a podklady  od  dodávateľa

3.    VÝCHODZIE  PODKLADY

Riešený / dotknutý / objekt sa skladá  z časti Domova dôchodcov blokov č.1,2 a 3  a z časti Domova sociálnych  služieb -Technického pavilóna  , ktoré  sú  vzájomne  prepojené prístavbou komplexom  spojovacích  chodieb  a schodíšť   .

Domov sociálnych  služieb -Technický pavilón bol  postavený z prvkov montovaného  skeletu S1.2, má dve nadzemné podlažia a jedno technicko-administratívne podlažie- suterén  .Pôdorysný tvar objektu je tvar „ U“. Základy objektu sú zo železobetónových  monolitických pásov .Obvodový plášť suterénu  hr.: 375 mm  je  murovaný z pálených  tehál  CD-IVA-8 na maltu MC 75 ,izolačná  prímurovka je hr.. 150 mm aj tiež murovaná z plných  tehál P10 na maltu MC 75 .Na prízemí a na poschodí je zo  stenových  parapetných a atikovych dielcov-panelov hr.: 400 mm   s ozubom .  Konštrukčná  výška  suterénu  je 2700 mm ( svetlá výška 2350 mm)  a nadzemného  podlažia 3300 mm . V objekte  sú  dvojramenné prefabrikované  schodištia   na  dvoch  miestach , ďalej sú  tu  aj  tri   výťahy jeden osobný , malý  nákladný výťah a novo pristavaný  lôžkový výťah . V  suterénnej  časti   sú  dispozične umiestnené sklady , hygienické  zariadenia pre mužov a ženy , miestnosť  pre upratovačku ,spomenuté  dve schodištia , sušiareň , žehliareň ,práčovňa , sklad čistého prádla ,sklad špinavého  prádla , sklad zemiakov ,zeleniny , hrubá  príprava zemiakov , umývárka,WC  , plynová  regulačná  stanica  s vonkajším vstupom  , znížená  časť kotolne  a dva  výťahy .

Domov dôchodcov  ako je  vyššie  spomenuté  sa  skladá  troch blokov-bytových  domov typu KH-63  a komplexu spojovacích vstupných  chodieb . Bloky majú tiež  tri  nadzemné  podlažia  a jedno technicko-administratívne podlažie- suterén  .Celý komplex  je  založený  na betónových  základových  pásoch , obvodové aj  vnútorné  murivá sú  z tehál CD-INA-C/1  a CDm  na maltu MVC 25 vrátane  suterénu , izolačná  prímurovka je hr.. 150 mm a je tiež murovaná z plných  tehál P10 na maltu MC 75 .  Konštrukčná  výška  suterénu  je 2400 mm ( svetlá výška 2100 mm)  a nadzemného  podlažia 3300 mm . V  suterénnej  časti   sú  dispozične umiestnené sklady , hygienické  zariadenia pre personál , miestnosť  pre upratovačku  a archív.

Komplex objektov  ja  napojený  na  všetky  inžinierske  siete , t.j. na verejné rozvody elektriny ,plynu , vody , odkanalizovanie objektov je  riešené do areálového  kanalizačného  potrubia .

4.  STAVEBNO-TECHNICKÉ  RIEŠENIE

Konštrukčné  riešenie

V suteréne dochádza k zavlhnutiu vnútorného muriva čo z hygienického hľadiska je nevyhovujúce, čo má za následok vytváranie plesní a ohrozenie zdravia pracovníkov, ktorí sa v týchto priestoroch zdržujú. Z tohto dôvodu sa navrhuje toto murivo sanovať. Nakoľko dochádza k zasoľovaniu nosných aj nenosných vnútorných stien a to zemnou vlhkosťou, vzniká nezdravé a pre prevádzku nevhodné prostredie. Vo zvislom murive je porušená  vodorovná hydroizolácia, a tak dochádza k vzlínaniu vody v murive, čo sa prejavuje značným poškodením omietok v interiéri objektu, omietka do značnej miery odpadáva a výrazne je zvetraná a sa drolí. Vnútorné murivo vykazuje známky zavlhnutia – v miestnostiach, kde bola opravená vnútorná omietka sa opätovne ukazujú vodné mapy na stenách. Na určitých častiach muriva sa na povrchu omietok vyskytujú vyzrážané soli. V časti  prestupov  kanalizácie  cez  suterénne murivo sú  tiež  viditeľné  priesaky , čo naznačuje  narušenú  netesnosť  samotných  prestupov .

Dôvod tohto stavu je v porušenej  hydroizolácii objektu a  zlý technický stav niektorých  detailov a nakoľko sa jedná o domov dôchodcov a sociálnych služieb , je potrebná sanácia muriva doplnením novej hydroizolácie a odsolením muriva. Samozrejme je potrebné sanovať zavlhnuté murivo a odstránením vlhkosti ozdraviť celú stavbu, čím sa výrazne zlepšia podmienky prevádzky celej budovy.

Z juho-západnej  strany objektu ( dvorná  časť )  bude potrebné odkopať po úroveň vrchnej hrany základových pásov a zrealizovať novú zvislú izoláciu proti zemnej vlhkosti  suterénnych  stien –prímurovky .

Predpokladané dôvody sú: dažďová voda, zlé zvody, netesnosti potrubí, poručená izolácia  suterénneho muriva, kondenzácia vlhkosti.

Búracie práce

Búracie práce z exteriérovej časti budú pozostávať z demontáže časti spevnenej plochy  dvornej  časti  z juho-západnej  strany objektu, vrátane odkopania zeminy po obvode stavby pod úroveň vrchnej hrany základov, tak aby šírka výkopu pri základe bola minimálne 500 mm.

Búracie práce z interiérovej časti budú pozostávať z otlčenia vnútorných omietok stien v suteréne objektu až na základnú nosnú konštrukciu (minimálne 500 mm nad úroveň zavlhnutia) – vo všetkých miestnostiach v suteréne – navrhujeme otlčenie omietok do výšky 1,5m -1,75 m nad podlahou. V miestnostiach, kde sa nachádza keramický obklad je nutné tento obklad odsekať. Odstrániť nášľapnú vrstvu podlahy. Jestvujúce zariaďovacie predmety a radiátory demontovať a po zrealizovaní sanácie budovy sa spätne namontujú.

Návrh riešenia:

Na základe vizuálneho posúdenia stavu budovy sa dospelo k týmto sanačným riešeniam obvodového muriva. Dôležitým faktorom je hlavne odvedenie vlhkosti od konštrukcie a zabránenie zatekaniu vody do konštrukcie, ako aj zabránenie prenikaniu vlhkosti z priľahlej zeminy. Ako riešenie budú použité tieto metódy:

Zrealizovanie izolácie obvodového muriva pod úrovňou terénu. Navrhuje sa injektáž vnútorného muriva ako aj prevedenie zvislej a vodorovnej hydroizolačnej vrstvy. Sanáciou stavby navrhujeme odstrániť nežiaducu vlhkosť v murivách, čím sa zamedzí vzniku nežiaducich výkvetov solí a plesní v interiéri budovy. Odstránením vlhkosti je potrebné ozdraviť postupne celú stavbu, čím sa výrazne zlepšia podmienky prevádzky celej budovy.

Sanácia obvodového muriva (exteriér)

Z juho-západnej  strany objektu ( dvorná  časť )  bude potrebné odkopať suterénne  po úroveň vrchnej hrany základových pásov a zrealizovať novú zvislú izoláciu proti zemnej vlhkosti  suterénnych  stien –prímurovky . V tejto  časti  sa  nachádzajú  dve  kanalizačné  potrubné  rozvody  s prestupom  nad úrovňou  podlahy  suterénu  ( cca 0,5 m) , ktoré  je  po odkopaní  nutné  odizolovať  a pretesniť  .

Po odstránení časti  spevnenej  plochy  dvora  (liaty asfalt ) s podkladnými  vrstvami  vrátane odkopania zeminy pod úroveň podkladného  betónu na obvodovom murive suterénu je potrebné odstrániť prach a podklad očistiť  .Podklad musí  byť  pevný , suchý alebo mierne  vlhký , bez  masnoty a  špiny  .Prestupy  sa  musia  dôkladne  prečistiť ,po obvode  potrubia  sa musí  vytvoriť rýha  kónusového  tvaru . Vzniknutá  rýha  sa  vyplní  tmelom SCHOMBURG  PT –Kneichdichtmasse-spezzial .

Na murivo z vonkajšej  strany  navrhujeme naniesť vyrovnávaciu  podkladovú  vrstvu   z cementovej  malty SCHOMBURG  Asocret –M30 ,syntetická  disperzia k zušlachteniu omietkovýchmált  a betónu . Na vyzretú  cementovú omietku  sa nanesie  bituménový ochranný  náter  SCHOMBURG  ASOL –FE  ako  základný  náter pod hrubovrstvú hydroizolačnú  stierku z asfaltovej emulzie modifikovanej polymérom   SCHOMBURG COMBIDICK -2K-Classic .

Po prevedení navrhovaných izolácií sa  zrealizuje spätný zhutnený zásyp  s prevedením podkladných vrstiev- betónových , plochu preasfaltovať  smerom od objektu v spáde 2% v šírke 0,5 m od objektu s navrhovaným odtokom vody do jestvujúcich  betónových vpustí – celkom 2 ks.

Sanácia muriva (interiér)

Pôvodná budova vykazuje značné poruchy z hľadiska vlhkosti, a tak bola navrhnutá sanácia zavlhnutých nosných múrov pomocou injektáže muriva z vnútornej strany a prípadne aj odsoľovanie zavlhnutých múrov. Sanáciu muriva musí prevádzať špecializovaná firma s certifikátom na túto činnosť. Po odstránení vnútorných omietok stien Vo všetkých miestnostiach suterénu  až na základnú nosnú konštrukciu (min. 800 mm nad úroveň zavlhnutia) - navrhujeme odsekanie do v. 1,5 – 1,75  m - sa v riešených miestnostiach na obvodovom murive z vnútornej strany ako aj na vnútornom murive prevedú injektážne vrty a aplikuje sa injektážna zmes SHOMBURG  Aquafin –i380  do vrtov priemeru d= 12 mm, vo vzdialenosti každých 115 mm od seba. Po podrobnom rozbore zavlhnutého muriva, bude potrebné v prípade nutnosti previesť aj odsolenie muriva .  Pre odsolenie sa použije SCHOMBURG  Esco –Fluát – neutralizacia solí . Po vykonaní injektáže sa z vnútornej strany navrhuje v miestnostiach naniesť na zvislé steny vyrovnávaciu podkladovú vrstvu z cementovej omietky SCHOMBURG  Asocret –M30 na výšku 1,5  -1,75 m po otlčení jestvujúcich omietok (omietka nesmie mať v sebe vápno).

Na vyzretú vyrovnávaciu vrstvu  sa vnútorné murivo zaizoluje hydroizoláciou proti  prevĺhaniu  na  negatívny  tlak vody  SCHOMBURG Aquafin –F následne Aquafin-1K a  Aquafin –RS 300/ minerálna hydroizolačná  stierka / , na výšku 1,5 -1,75 m nad podlahou suterénu. Nakoniec sa na zvislé steny aplikuje interiérová ľahká sanačná omietka na výšku 1,5 m až 1,75 m  v suteréne budovy. Rieši  sa thermo-sanačný systém SCHOMBURG  pozostávajúci  z prednástreku    Thermopal –SP   na ktorý  sa následne  aplikuje sanačná  omietka  hr.: 3 cm  Thermopal –Sr24 a vrchná jemná  štuková  omietka hr.. 3 mm Thermopal –fs 33 . V miestach keramických  obkladov  sa  jemná  omietka  nerieši .

Vnútorné omietky stien a stropov v riešených miestnostiach budú opatrené Primalexovým náterom a do v. 1,5-1,75 m sa navrhuje sanačný oteruvzdorný náter stien.

Sanácia podlahy (interiér)

Podlahu navrhujeme po odsekáni keramickej  dlažby a po  očistení a odprášení povrchu ošetriť penetráciou SCHOMBURG Aso-Unigrund-K  ,následne podklad opatriť  vysoko pevnostnou s vláknami vystuženou  nivelačkou SCHOMBURG Soloplan -30 hr.: 10 mm . Ako  hydroizoláciu  použiť  – dvojzložkovou pružnou silikátovú  SCHOMBURG Aquafin -2K/M  Na takto  pripravený  podklad   sa realizuje nová nášľapná vrstva podlahy z keramickej  dlažba , ako lepidlo  použiť SCHOMBURG   Soloflex ( 8 mm zub. stierka)  .Pružné  škáry  a rohy kutov navrhujeme vytmeliť  silikónovým tesniacim tmelom SCHOMBURG Escisil-2000 ST s vložením  vodotesnej  pásky ASO-Dichtband2000. Po sanačných prácach je potrebné objekt vyčistiť.

Sanácia priehlbne výťahovej  šachty  (interiér)

Priehlbeň výťahovej  šachty  po  odčerpaní  vody  riešime odizolovať  aplikovaním  minerálnych hydroizolačných  stierok  SCHOMBURG Aquafin-1K a Aquafin –RS300.

5 . ODPADY  VZNIKAJÚCE  POČAS  VÝSTAVBY

Odpady, ktoré vzniknú počas realizácie  stavby sú zaradené podľa zoznamu odpadov uvedeného v prílohe č.1 vyhlášky MŽP SR č.284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, v znení neskorších predpisov, s uplatnením postupu uvedeného v prílohe č.5 citovanej vyhlášky nasledovne:

| Císlo,druhu odpadu | Názov druhu odpadu | Kategoria odpadu | Množstvo | Zneškodnenie/ Zhodnotenie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 0101 | Obaly z papiera a lepenky | ostatný | 0,02 t | D1 / - |
| 15 0102 | Obaly z plastov | ostatný | 0,01 t | D1 / - |
| 17 0101 | Betón | ostatný | 0,11 t | - / R2 |
| 17 0904 | zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 170901,170902,170903 | ostatný | 170,3 t | D1 / - |
| 17 0504 | Zemina kamenivo iné ako uvedené v 17 0503 | ostatný | 0,05t | D1 / R4 |

Podľa zákona  č. 79/2015 Z. z. ,  nekontaminovanú zeminu  a  iný prirodzene sa vyskytujúci  materiál vykopaný  počas stavebných prác ,ak je isté  ,že sa materiál použije  na účely  výstavby v prirodzenom stave  na mieste  , na ktorom bol vykopany  sa nepovažujú za odpad .

Zhodnocovanie –recyklácia odpadu (príloha č.1 zákona č. 79/2015)

Využitie podĺa § 14 ods.1 písm.d)zák.č.79/2015

- R1 Využitie ako materiál alebo palivo

- R2 Recyklácia  drvením a spätné použitie do násypov

- R3 Recyklácia alebo spätné získavanie  kovov a kovových zlúčenín (cez zberné suroviny)

- R4 Terénne úpravy v areály

Zneškodnenie odpadu (príloha č.2 zákona č. 79/2015)

- D1 Miestna legálna skládka

8 . STAROSTLIVOSŤ  O BEZPEČNOSŤ  PREVÁDZKY

Prevádzkovateľ môže uviesť do prevádzky len tie stroje a zariadenia, ktorých technický stav je doložený dokumentáciou a vyhovuje danej technológii. Pre prevádzku zariadení sa musí vypracovať prevádzková dokumentácia a prevádzkový poriadok, ktoré určia bezpečnostné opatrenia, prevádzkový poriadok pre manipuláciu a nakladanie s chemickými látkami a systém vnútropodnikových opatrení.

Systém vnútropodnikových opatrení zahŕňa súbor preventívnych, technických, technologických, organizačných, bezpečnostných a hygienických opatrení zameraných na zabezpečenie zdravotnej neškodnosti výrobkov, ochranu zdravia pracovníkov, ochrany majetku a životného prostredia.

Počas projektovania a vykonávania stavebných prác požadujeme uplatniť, vyhlášku MPSVR SR č. 508/2009 Z.z., a nariadenia vlády:

Vyhláška 435/2012, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z.,

Vyhláška 234/2014 Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z.,

Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 z 24. mája 2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko

Nariadenia vlády Slovenskej republiky č.391/2006 Z.z., o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na pracovisko

Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 387/2006 Z.z., o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci

Nariadenia vlády Slovenskej republiky č.281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami.

Úplné znenie zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 367/2001 Z.z.

Dodržať zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Vyhláška 147/2013, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností

Zákon 133/2013, Zákon o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

zaistenie BOZP

V Lučenci        10/ 2023                                                             Vypracoval :Ing.Zsolt Zsélyi