Príloha č.2 – OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Názov zákazky:

„Gemersko-malohontské osvetové stredisko R. Sobota - Rekonštrukcia okien a dverí“

Rekonštrukcia/výmena starých atypických okien v počte 40 ks a 1 ks atypických dverí za nové drevené v budove Gemersko-malohontské osvetové stredisko Rimavská Sobota, na adrese Jesenského 5, Rimavská Sobota.

Podrobné vymedzenie, technická špecifikácia predmetu zákazky :

- Demontáž starých atypických okien  – 40 kusov

- Demontáž starých atypických dverí  –    1 kus

- Likvidácia odpadu

- Zhotovenie, dodávka a osadenie atypických drevených okien, atypických dverí, murárske, maliarske a všetky súvisiace práce

Záruka na okná sa požaduje minimálne 5 rokov.

Technické parametre okien a dverí :

- okenné krídla drevené s náterom

- výplň dvojsklo – 4-16-4, Ug 1,1 alebo lepšie

- stavebná hĺbka min.68 mm

- drevo smrek cink 68 (alebo ekvivalent)

- náter DUNKELBRAUN FO12

- vstupné vchodové dvere s prahom, výplňová kazeta PUR doska, zasklenie otváravé,

nadsvetlík duplexová lišta, kovanie 5 bodové bezpečnostné štít mosadz – replika pôvodného kovania, mrežu opieskovať, repasovať, povrchovo upraviť náterom, , Uw = 3,0 W/m2.K – pri dverách

Rozmery :

- Okno 6-dielne                1 550 x 2 150 mm         - 6 ks

- Okno 3-dielne                1 550 x 1 600 mm         - 5 ks

- Okno 2-dielne                1 100 x 1 600 mm         - 3 ks

- Okno 2-dielne                   820 x 1 250 mm         - 2 ks

- Okno 2-dielne                   820 x 850 mm             -2 ks

- Okno 1-dielne                   450 x 320 mm             - 1 ks

- Okno 6-dielne                  2 100 x 2 630 mm       - 6 ks

- Vstupné vchodové dvere s prahom  1 900 x 3 500 mm  - 1 ks

- Okno 3-dielne                1 500 x 2 100 mm         - 15 ks

Vonkajšie parapety  + vnútorné parapety  - 80 ks

Prah – 1 ks