Príloha č. 1

Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je zabezpečenie kompletnej funkčnosti monitorovacích vozidiel pre riadny výkon štátnej služby. Monitorovacie vozidlá sú určené na detekciu a monitorovanie pohybu osôb, dopravných prostriedkov ako aj letiacich objektov v nočnej i dennej dobe na veľké vzdialenosti. Primárne sú určené na kontrolu a monitorovanie tretej línie ochrany vonkajšej hranice. Vzhľadom na to, že ide o jediné technické prostriedky svojho druhu v podmienkach PZ, sú využívané aj v rámci policajných akcií a opatrení na celom území Slovenskej republiky, ako aj pre potreby iných zložiek a útvarov PZ.

- Technická špecifikácia

| Položka: Vykonanie opráv monitorovacích služobných vozidiel |  |
| --- | --- |
| Parameter | Špecifikácia |
| Základná charakteristika | Monitorovacie vozidlo je služobné motorové vozidlo vybavené mobilnými systémami vizuálneho sledovania v pásme viditeľného a infračerveného spektra. Je určené na detekciu, rozpoznávanie a monitorovanie vzdušných , pozemných objektov a aktivít v hraničnom priestore v dennej i nočnej dobe a to i za nepriaznivých poveternostných podmienok. Kamery a senzory sú umiestnené na manipulátore, ktorý zaisťuje, aby senzory boli nasmerované v rovine azimutu a elevácie podľa požiadaviek operátora. Elektro – optický systém je nainštalovaný na dodávkovom vozidle |
| Rozsah profylaktických prác | Kontrola manipulátora - Kontrola vnútorných častí - Kontrola vonkajších častí Kontrola kamier - Overenie správnej funkčnosti kamier - Prípadná rektifikácia Kontrola ovládacej konzoly - Overenie správnej funkcie ovládacieho SW - Kontrola funkčnosti GPS a mapových podkladov - Kontrola funkčnosti laserového diaľkomeru - Overenie správnej funkcie OS - Kontrola konektorov - Overenie funkcie joysticku a trackerballu Kontrola napájacej sústavy - Kontrola stavu akumulátorov - Overenie funkcie nabíjania - Premeranie el. veličín - Kontrola konektorov Kontrola výťahového zariadenia - Mazanie trecích plôch - Kontrola motora - Kontrola koncových spínačov - Overenie správnej parkovacej polohy Kontrola ostatných zariadení vo vozidle - Kontrola detekcie ochrany vozidla PIR senzormi |
| Technická podpora | - Mercedes Sprinter SO-471 AF, B-42344 - dochádza k výpadkom funkčnosti termokamery, ktorá je po repase - ak je možné, doplniť DVR systém - potrebná inštalácia RCM programu (ak je potrebné nový PC, upgrade máp) - neúplné mapové podklady - nefunkčný laserový diaľkomer - zrnenie digitálneho prenosu termokamery na pravom monitore (sporadicky) - oprava plynových piestov na sedačkách v nadstavbe vozidla, popr. výmena sedačiek - porucha zámku dverí vodiča aj bočných dverí do nadstavby (pri použití diaľkového ovládania) - údržba PC - je potrebná montáž klimatizácie do priestoru operátora - utesnenie žľabu termokamery L profilom - nastavenie aktuálneho času na termokamere - zateká popri tesnení ventilátora - Mercedes Sprinter SO-718 AS, B-45883 - dvere medzi obsluhou a prednou časťou sa zle zatvárajú - na sedačkách nefunguje nastavenie opierok na ruky - pri teplotách -10°C v nočnej službe pri zapnutí nezávislého kúrenia na maximum nevie dostatočne vyhriať priestor operátorov a prednú časť vozidla. Ukazovateľ teploty na nezávislom kúrení nezodpovedá skutočným teplotám v priestore. - kontrola softvéru manipulátora - inštalovať tepelnú izoláciu bočných stien a dverí - Nissan Patrol KE-083 DS, B-75123 - oprava manipulátora - zasekáva sa - výmena monitorov - upraviť citlivosť manipulátora - údržba PC - neúplné mapové podklady - kontrola softvéru |