Príloha - Opis predmetu zákazky

1 Predmet zákazky

- Predmetom zákazky je oprava - rekonštrukcia dvoch kusov rádiokomunikačných rušiacich zariadení JAMMERS SILENTEC CTN 202 na podvozku PONTGRATZ 206/12, podľa špecifikácie uvedenej v tabuľke č. 1 Technická špecifikácia predmetu zákazky, ktoré  prevádzkuje Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru, odbor kriminalistickej identifikácie, oddelenie pyrotechniky.

Súčasťou ceny predmetu zákazky budú nasledujúce služby spojené s dodaním tovaru:

- overenie a preukázanie plnej funkčnosti,

- odovzdanie technickej dokumentácie a záručných listov,

- poskytovanie záručného servisu 48 mesiacov od termínu prevzatia odberateľom.

Technické parametre požadovaného predmetu zákazky uvedené v časti „Technická špecifikácia predmetu zákazky“.

- tabuľke č.1 predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača.

- Súčasťou tovaru musí byť technická dokumentácia, obsahujúca najmä technický popis, návod na obsluhu. Technická dokumentácia je vyhotovená v slovenskom alebo v českom jazyku.

- V prípade inštalácie nových častí zariadenia, musí ísť o nové, nepoužívané a nepoškodené komponenty. Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný. Zároveň musí ísť o časti, ktoré s výnimkou vonkajších ochranných a montážnych prvkov sú zavedené vo výrobe, odskúšané, teda nie je prípustné použitie prototypových alebo vývojových riešení.

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných chýb, dodaný v kompletnom stave. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprehraný tovar.

Technická špecifikácia predmetu zákazky

Zariadenie č. 1 - popis súčasného stavu:

Tabuľka č. 1

| UNIT A-M1 a Unit B-M1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pásmo | Frekvenčný rozsah | Výkon deklarovaný | Výkon reálny | Stav |
| V | 25-100 MHz | 50 W | 50 W | Funkčné |
| U5 | 100-400 MHz | 100 W | 90 W | Nízky výkon |
| U6 | 130-170 MHz | 50 W | 50 W | Funkčné |
| U7 | 400-500 MHz | 100 W | 101 W | Funkčné |
| U8 | 430-470 MHz | 50 W | 48 W | Funkčné |

Tabuľka č. 2

| SILENTEC UNIT D |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pásmo | Frekvenčný rozsah deklarovaný | Frekvenčný rozsah reálny | Výkon deklarovaný | Výkon reálny | Stav |
| D1 | 500 - 720 MHz | 514 – 658 MHz | 10 W | 7 W | Nízky výkon |
| D2 | 720 - 925 MHz | - | 10 W | - | Nefunkčné |
| SILENTEC UNIT E |  |  |  |  |  |
| Pásmo | Frekvenčný rozsah deklarovaný | Frekvenčný rozsah reálny | Výkon deklarovaný | Výkon reálny | Stav |
| E1 | 925 - 960 MHz | 909 – 990 MHz | 50 W | 41 W | Nízky výkon |
| SILENTEC UNIT F |  |  |  |  |  |
| Pásmo | Frekvenčný rozsah deklarovaný | Frekvenčný rozsah reálny | Výkon deklarovaný | Výkon reálny | Stav |
| F3 | 1805 - 1880 MHz | 1760 - 1900 MHz | 50 W | 38 W | Nízky výkon |
| F4 | 1880 - 2000 MHz | 1851 – 2024 MHz | 50 W | 36,5 W | Nízky výkon |
| SILENTEC UNIT G |  |  |  |  |  |
| Pásmo | Frekvenčný rozsah deklarovaný | Frekvenčný rozsah reálny | Výkon deklarovaný | Výkon reálny | Stav |
| G1 | 2000 – 2400 MHz | 2100 – 2185 MHz | 50 W | 50 W | Nedostatočný rozsah |
| G2 | 2400 – 2600 MHz | 2395 – 2500 MHz | 20 W | 6 W | Nízky výkon |
| G3 | 2600 – 3000 MHz | - | - | 0 | Nefunkčné |

Zariadenie č. 2 - popis súčasného stavu:

Tabuľka č. 3

| UNIT A-M1 a Unit B-M1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pásmo | Frekvenčný rozsah | Výkon deklarovaný | Výkon reálny | Stav |
| V | 25-100 MHz | 50 W | 50 W | Funkčné |
| U5 | 100-400 MHz | 100 W | 95 W | Nízky výkon |
| U6 | 130-170 MHz | 50 W | 55 W | Funkčné |
| U7 | 400-500 MHz | 100 W | 89 W | Nízky výkon |
| U8 | 430-470 MHz | 50 W | 38 W | Nízky výkon |

Tabuľka č. 4

| SILENTEC UNIT D |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pásmo | Frekvenčný rozsah deklarovaný | Frekvenčný rozsah reálny | Výkon deklarovaný | Výkon reálny | Stav |
| D1 | 500 - 720 MHz | 520 – 740 MHz | 10 W | 3,4 W | Nízky výkon |
| D2 | 720 - 925 MHz | - | 10 W | - | Nefunkčné |
| SILENTEC UNIT E |  |  |  |  |  |
| Pásmo | Frekvenčný rozsah deklarovaný | Frekvenčný rozsah reálny | Výkon deklarovaný | Výkon reálny | Stav |
| E1 | 925 - 960 MHz | 922 – 966 MHz | 50 W | 39 W | Nízky výkon |
| SILENTEC UNIT F |  |  |  |  |  |
| Pásmo | Frekvenčný rozsah deklarovaný | Frekvenčný rozsah reálny | Výkon deklarovaný | Výkon reálny | Stav |
| F3 | 1805 - 1880 MHz | 1798 - 1890 MHz | 50 W | 62 W | Funkčné |
| F4 | 1880 - 2000 MHz | 1870 – 2010 MHz | 50 W | 50 W | Funkčné |
| SILENTEC UNIT G |  |  |  |  |  |
| Pásmo | Frekvenčný rozsah deklarovaný | Frekvenčný rozsah reálny | Výkon deklarovaný | Výkon reálny | Stav |
| G1 | 2000 – 2400 MHz | 2100 – 2185 MHz | 50 W | 42 W | Nedostatočný rozsah Nízky výkon |
| G2 | 2400 – 2600 MHz | - | 20 W | - | Nefunkčné |
| G3 | 2600 – 3000 MHz | - | - | - | Nefunkčné |

| Požadované parametre, technická špecifikácia. |  |  |  | Uchádzač uvedie skutočnú špecifikáciu dodávaného tovaru - vlastný návrh plnenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UNIT A-M1 | Zachovať frekvenčný rozsah, upraviť výkon na deklarovaní hodnoty. |  |  |  |
| UNIT B-M1 | Zachovať frekvenčný rozsah, upraviť výkon na deklarovaní hodnoty. |  |  |  |
| SILENTEC UNIT D, E, F, G | Rekonštruovať do konfigurácie uvedenej nižšie |  |  |  |
| Pásmo |  | Frekvenčný rozsah | Minimálny výkon |  |
| LTE 700 |  | 758 - 788 | 70 W |  |
| LTE 800 |  | 791 - 821 | 70 W |  |
| GSM 900 |  | 925 - 960 | 70 W |  |
| GSM / LTE 1800 |  | 1805 - 1880 | 70 W |  |
| UMTS |  | 1920 - 2170 | 70 W |  |
| WIFI 2450 |  | 2400 - 2500 | 20 W |  |
| LTE 2600 |  | 2500 - 2690 | 70 W |  |
| WIFI 5000 |  | 4900 - 5900 | 20 W |  |
| GNSS |  | 1100 - 1610 | 20 W |  |
| LTE |  | 3400 - 3800 | 20 W |  |

2 Požiadavky na predmet zákazky

Tabuľka č. 5

Dodávateľ vyplní zelené polia:

| Názov | Počet kusov | Cena bez DPH za 1 kus | Cena bez DPH za 2 kusy | Cena s DPH za 2 kusy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rekonštrukcia zariadení JAMMERS SILENTEC CTN 202 na podvozku PONTGRATZ 206/12 | 2 |  |  |  |
| Obchodné meno: |  |  |  |  |
| Sídlo: |  |  |  |  |
| IČO: |  |  |  |  |
| Kontaktná osoba: |  |  |  |  |
| Telefón, email: |  |  |  |  |
| Platca DPH: áno / nie |  |  |  |  |
| Ostatné: |  |  |  |  |