Príloha č. 1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky

Opis predmetu zákazky

## Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre akciu „Bratislava, HS Radlinského, rekonštrukcia objektu - vypracovanie projektovej dokumentácie a zabezpečenie výkonu odborného autorského dohľadu projektanta“ . Opis predmetu zákazky je v nasledovnom rozsahu:

- Zabezpečenie vstupných podkladov

- Vypracovanie návrhu umelecko-remeselnej obnovy uličnej a dvorovej fasady pre bloky A, B a D podľa rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Bratislava č. KPUBA-2022/24904-2/104927/HOĽ zo dňa 12.12.2022

- Vypracovanie projektovej dokumentácie

| 2.1. | Zabezpečenie projektovej prípravy stavby predstavuje: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1. | vypracovanie realizačného projektu stavby - pre každý blok stavby samostatne - na základe rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Bratislava č. KPUBA-2022/24904-2/104927/HOĽ zo dňa 12.12.2022, so zapracovaním výsledkov návrhu sanácie vlhkosti na základe rozhodnutia KPUBA č. Z-PUSR-025836/2024 zo dňa 21.03.2024, so zapracovaním výsledkov statického posudku na základe rozhodnutia KPUBA č. Z-PUSR-025848/2024 zo dňa 21.03.2024 a podľa pokynov objednávateľa uvedených v bode 1 časti B tejto prílohy v rozsahu Prílohy č. 3 „Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností – UNIKA“, ktorý sa použije aj na účely stavebného konania vrátane: |  |  |
|  |  |  | - predrealizačného energetického certifikátu objektu a projektového energetického hodnotenia navrhovaného stavu podľa § 4a zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o EHB“) v rozsahu podľa bodu 2 časti B tejto prílohy, |
|  |  | - popisu prác s výkazom výmer, špecifikácií strojov a zariadení a kontrolného rozpočtu stavby podľa bodu 3 časti B tejto prílohy, |  |
| 2.1.2. | zabezpečenie dokladov – rozhodnutí, stanovísk, vyjadrení, súhlasov, posúdení alebo iných opatrení dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácii (vrátane odborného stanoviska oprávnenej právnickej osoby podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o BOZP“) z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a k vyhradeným technickým zariadeniam) k realizačnému projektu stavby v nevyhnutnom rozsahu, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o stavebné povolenie. Stanoviská odborných zložiek MV SR ako aj podanie žiadosti o vydanie stavebného povolenia zabezpečí objednávateľ, |  |  |
| 2.1.3. | zapracovanie pripomienok vyplývajúcich zo stanovísk odborných zložiek MV SR a dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácii do realizačného projektu stavby. |  |  |

|  | 3. Počas realizácie stavby |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1.3.1 | 3.1. zabezpečenie výkonu odborného autorského dohľadu projektanta v nasledovnom rozsahu: a) poskytovanie vysvetlení potrebných na vypracovanie dodávateľskej dokumentácie, b) účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi, c) účasť na kontrolných dňoch stavby, d) zabezpečenie dodržania projektu stavby s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením s poskytovaním vysvetlení a doplnení potrebných pre plynulosť výstavby, e) posudzovanie návrhov zhotoviteľa na zmeny a odchýlky z pohľadu dodržania technicko-ekonomických parametrov stavby, prípadne ďalších údajov a ukazovateľov, |  |
|  |  | f) vyjadrenie k požiadavkám o väčšie množstvo výrobkov a výkonov oproti prerokovanej dokumentácii, |
|  |  | g) sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska, |
|  |  | - účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti vrátane komplexného vyskúšania a spolupráca s objednávateľom pri uplatňovaní požiadaviek vyplývajúcich z preberacieho konania, |
|  |  | i) účasť na kolaudačnom konaní a spolupráca s objednávateľom pri uplatňovaní požiadaviek vyplývajúcich z kolaudačného konania. j) koordinácia projektovej dokumentácie v súlade s § 5 nariadenia vlády č.396/2006 Z.z. |

4. Východiskové podklady k predmetu zákazky :

a) rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu Bratislava č. KPUBA-2022/24904- 2/104927/HOĽ zo dňa 12.12.2022,

b)   rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu Bratislava č. Z-PUSR-025836/2024 zo dňa 21.03.2024,

c)   rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu Bratislava č. Z-PUSR-025848/2024 zo dňa 21.03.2024,

d)  Základná požiadavka investičnej akcie č. p.: SE-012-2023/003924-001 zo dňa 23.3.2023,

e) pokyny verejného obstarávateľa uvedené v časti B tejto prílohy,

f)  Zameranie skutkového stavu objektov HS Radlinského, Bratislava z 09/2023,

g) Statický posudok z 11/2023,

h) Prieskum, posúdenie a návrh sanácie vlhkosti z 12/2023,

i) Statické posúdenie k zrúteniu stropnej konštrukcie z 08/2023,

# B. Pokyny objednávateľa k vypracovaniu projektu stavby

Bod 1

| 1.1 | Opatrenia a požiadavky spojené s plnením klimatických cieľov |
| --- | --- |

|  | a) | Zateplenie stropu nad nevykurovaným priestorom resp. zateplenie iných konštrukcií tepelnej obálky susediacej s nevykurovaným priestorom |
| --- | --- | --- |

|  |  | – | posúdenie a návrh zateplenia podlahy a stien nad nevykurovaným priestorom resp. vedľa takéhoto priestoru umiestnením tepelnej izolácie do nevykurovaného priestoru s hrúbkou izolácie podľa požiadaviek energetickej hospodárnosti budovy |
| --- | --- | --- | --- |

|  | b) | Zateplenie podlahy nad terénom |
| --- | --- | --- |

|  |  | – | posúdenie a návrh tepelnej ochrany objektu s hrúbkou tepelnej izolácie podľa požiadaviek energetickej hospodárnosti budov s ohľadom na technické a funkčné možnosti objektu |
| --- | --- | --- | --- |

|  | c) | Výmena výplní otvorových konštrukcií |
| --- | --- | --- |

|  |  | – | posúdiť výmenu pôvodných výplní otvorových konštrukcií v tepelnej obálke budovy podľa úrovne požiadaviek energetickej hospodárnosti budov a prispôsobenie vnútorných priečok |
| --- | --- | --- | --- |

|  | d) | Vetranie a chladenie |
| --- | --- | --- |

|  |  | – | inštalácia alebo výmena systémov núteného vetrania s rekuperáciou odpadového tepla |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | – | inštalácia systémov núteného alebo hybridného vetrania majúcich preukázateľný vplyv na zníženie energetickej náročnosti budovy |
|  |  | – | inštalácia systémov chladenia majúcich preukázateľný vplyv na zníženie energetickej náročnosti budovy |

|  | e) | Rekonštrukcia osvetlenia, vrátane potrebného merania a riadenia, a modernizácie príslušných rozvodov energie |
| --- | --- | --- |

|  |  | – | rekonštrukcie elektroinštalácie (svetelná inštalácia, zásuvková inštalácia, posúdenie návrhu a umiestnenia rozvádzačov), vrátane potrebného merania a riadenia, a modernizácie príslušných rozvodov energie |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - – | modernizácia umelého osvetlenia založená na inštalácii nových svietidiel využívajúcich LED technológiu |
|  |  | – | posúdenie inštalácie alebo modernizácie systému osvetlenia s pokročilým systémom automatického ovládania |
|  |  | – | inštalovanie pohybových snímačov |
|  |  | – | inštalovanie jasových snímačov |
|  |  | – | rekonštrukcia osvetlenia dvora a vstupu do budovy z fasády objektu |
|  |  | – | predpríprava vedenia prípadných nových technologických prvkov na fasáde a streche objektu v súvislosti s rekonštrukciou elektroinštalácie (kamery, antény a pod.) rekonštrukcia resp. návrh slaboprúdových rozvodov podľa špecifikácie IKT v samostatnej prílohe |
|  |  | – | pri výmene svietidiel posúdiť dostatočné osvetlenie priestorov podľa vyhlášky MZ SR č. 541/2007 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na osvetlenie pri práci v znení neskorších predpisov - Výmena rozvádzačov a nevyhovujúcich vedení |

|  | f) | Energetický manažment |
| --- | --- | --- |

|  |  | – | realizácia opatrení spojených s optimalizáciou, riadením, reguláciou a/alebo monitorovaním spotreby energie |
| --- | --- | --- | --- |

|  | g) | Ďalšie opatrenia majúce preukázateľný vplyv na zníženie energetickej náročnosti budovy: |
| --- | --- | --- |

|  |  |  | - drobné stavebné úpravy súvisiace s opatreniami energetickej efektívnosti |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | – | rekonštrukcia bleskozvodu (prehodnotenie v zmysle platných vyhlášok a noriem) v súvislosti so zateplením strechy a fasády objektu |
|  |  |  | – | demontáž a opätovná montáž resp. výmena rôznych prvkov na fasáde (napr. označenie objektu, rôzne RIS, HUP, kamery, vlajkosláva a pod.) |
|  |  |  | – | rekonštrukcia klampiarskych výrobkov a výmena strešnej krytiny |
|  |  |  | – | rekonštrukcia okapového chodníka |
|  |  |  | – | rekonštrukcia zvodov dažďovej vody vrátane ich zaústenia |
|  |  |  | – | úprava murovaného komína (úprava výšky – v zmysle platných vyhlášok a noriem pre výšku komína voči strešnej konštrukcii) |
|  |  |  | – | snovanie nosnej konštrukcie balkónovej dosky s novými vrstvami, výmena zábradlia |

| 1.2. | Všeobecné požiadavky spojené s plnením klimatických cieľov – povinné požiadavky |
| --- | --- |

|  | a) | Realizáciou rekonštrukcie a modernizácie objektu musí dôjsť k úspore primárnej energie minimálne o 30% oproti výpočtovo určenej primárnej energii pred realizáciou stavby (projektové energetické hodnotenie budovy). |
| --- | --- | --- |

|  | b) | Ak je to relevantné a technicky, funkčne a ekonomicky možné bude rekonštrukcia objektu realizovaná v rozsahu, ktorým sa dosiahne úspora primárnej energie na úrovni 60% a viac oproti pôvodnému stavu (projektové energetické hodnotenie budovy). |
| --- | --- | --- |

|  | c) | V rámci projektu, ktorý bude zahŕňať výmenu hlavného zdroja tepla za nový plynový kondenzačný kotol bude podpora poskytnutá len v prípade ak sa jedná o výmenu pôvodného zdroja tepla na báze uhlia/oleja alebo zastaraných plynových kotlov. |
| --- | --- | --- |

|  | d) | V rámci projektu, ktorý bude zahŕňať výmenu hlavného zdroja tepla za nový plynový kondenzačný kotol, musí plynový kotol zodpovedať energetickej triede A podľa osobitného predpisu (Napríklad Delegované nariadenie Komisie EÚ č. 811/2013 z 18.02.2013, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ), ktorá je pod najvyššími dvoma triedami energetickej účinnosti. |
| --- | --- | --- |

|  | e) | V prípade inštalácie kotlov na zemný plyn budú podporované len kondenzačné plynové kotly plniace parametre Nariadenia Komisie EÚ č. 813/2013, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES (požiadavky od 26.09.2018). |
| --- | --- | --- |

|  | f) | Rekonštrukcia a modernizácia objektu, ktorá bude zahŕňať výmenu hlavného zdroja tepla za nové plynové kondenzačné kotly, tam kde to bude technicky možné, môže súčasne zahŕňať aj inštaláciu fotovoltických a/alebo fototermických systémov. |
| --- | --- | --- |

|  | g) | Ak je to vhodné a technicky, funkčne a ekonomicky možné bude rekonštrukcia a modernizácia objektu zahŕňať aj inštaláciu solárnych fotovoltických panelov ako súčasť obnovy budovy a zavádzanie nízko uhlíkových alternatív ako sú tepelné čerpadlá. |
| --- | --- | --- |

|  | h) | Rekonštrukcia a modernizácia objektu bude realizovaná v súlade so zákonom Národnej rady SR č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. |
| --- | --- | --- |

|  | i) | - Klimatické riziká vyplývajúce zo zmeny klímy budú riešené v súlade so Stratégiou adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy a na ňu nadväzujúci Národný akčný plán pre adaptáciu. |
| --- | --- | --- |

|  | j) | - Ak je to vhodné a technicky, funkčne a ekonomicky možné bude rekonštrukcia a modernizácia objektu zahŕňať aj opatrenia na zvýšenie odolnosti proti možným negatívnym klimatickým vplyvom (tzv. adaptačné opatrenia), realizácia ktorých bude podporovať zamedzovanie prílišného prehrievania stavby a jej okolia a udržateľné hospodárenie s vodou (napr. využitie prvkov zelenej a modrej infraštruktúry). |
| --- | --- | --- |

|  | k) | Obnovované budovy budú optimalizované na poskytovanie tepelného komfortu užívateľov aj pri extrémnych teplotách. |
| --- | --- | --- |

|  | l) | V projektovej dokumentácii musia byť navrhnuté také opatrenia (v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva a Protokolom EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie), ktoré zabezpečia aby aspoň 70% hmotnosti zdravotne nezávadného stavebného a demolačného odpadu (s výnimkou prirodzene sa vyskytujúceho materiálu uvedeného v kategórii 17 05 04 v Európskom zozname odpadov rozhodnutím 2000/532/ES) vyprodukovaného na stavenisku bolo pripravených na opätovné použitie, recykláciu a ďalšie zhodnotenie materiálu a to vrátane činností spätného zasypávania, pri ktorých sa využije odpad ako náhrada za iné materiály. |
| --- | --- | --- |

|  | m) | Projekt obnovy budovy a stavebnotechnické postupy budú podporovať obehové hospodárstvo a budú brať do úvahy celý materiálový cyklus stavebných výrobkov, budú podporovať využívanie ekologicky menej škodlivých materiálov v stavebných konštrukciách, komponentoch alebo iných materiáloch. |
| --- | --- | --- |

|  | n) | Realizácia rekonštrukcie a modernizácie objektu bude rešpektovať a plniť ciele a opatrenia Programu predchádzania vzniku odpadu SR na roky 2019 – 2025. |
| --- | --- | --- |

|  | o) | V procesoch súvisiacich s výstavbou a demoláciami je potrebné obmedziť tvorbu odpadu v súlade s Protokolom EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie, pričom sa prihliada na najlepšie dostupné techniky a využíva sa selektívna demolácia. |
| --- | --- | --- |

|  | p) | Pri použití selektívnej demolácie je potrebné zabezpečiť odstránenie a bezpečnú manipuláciu s nebezpečnými látkami, ako aj uľahčiť opätovné použitie materiálov ich selektívnym odstraňovaním s využitím dostupných triediacich systémov pre stavebný a demolačný odpad. |
| --- | --- | --- |

|  | r) | Stavebné komponenty a materiály použité pri obnove budovy nebudú obsahovať azbest ani iné nebezpečné a toxické látky (zoznam látok podliehajúcich autorizácii stanoveného v prílohe XIV k Nariadeniu EK č. 1907/2006 Európskeho parlamentu a Európskej rady). |
| --- | --- | --- |

|  | s) | Stavebné prvky a materiály použité pri obnove budovy, ktoré môžu prísť do styku s užívateľmi budú emitovať menej ako 0,06 mg formaldehydu na m3 materiálu alebo zložky a menej ako 0,001 mg karcinogénnych prchavých organických zlúčenín kategórie 1A a 1B na m3 materiálu alebo prvku, čo sa preukáže skúšaním v súlade s normou CEN/TS 16 516 a ISO 16 000-3 alebo inými porovnateľnými štandardizova-nými skúšobnými podmienkami a metódami stanovenia. |
| --- | --- | --- |

|  | t) | Pri realizácii stavebných prác budú prijaté opatrenie na zníženie hluku, prachu a emisií znečisťujúcich látok v súlade so zákonom Národnej rady SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov spolu s vykonávacou vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z. |
| --- | --- | --- |

|  | u) | Všetky novonavrhované príslušné vodné spotrebiče (sprchové riešenia, sprchy, vodovodné batérie, toalety, toaletné misy a splachovacie nádrže, pisoárové misy a splachovacie nádrže, vane a pod.) musia patriť do dvoch najlepších tried spotreby vody podľa platného vodného štítku, ktorý bude doložený technickými listami výrobku, existujúcim štítkom výrobku alebo certifikátom budovy. |
| --- | --- | --- |

|  | v) | Najmenej 70% všetkých výrobkov z dreva použitých v novej konštrukcii obkladov a iných povrchových úprav použitých pri rekonštrukcii a modernizácii opláštenia budovy musí byť recyklovaných/opätovne použitých, alebo pochádzajúcich z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov, ktoré sú certifikované certifikačnými auditmi tretích strán podľa normy (napr. FSC/PEFC alebo ekvivalentné normy). |
| --- | --- | --- |

|  | w) | Podporované budú len také zariadenia OZE, ktoré majú vydané vyhlásenie o zhode. |
| --- | --- | --- |

|  | x) | Podporované budú len také tepelné čerpadlá, ktoré sú určené na využívanie aeroter-málnej, geotermálnej alebo hydrotermálnej energie. |
| --- | --- | --- |

|  |  | Podrobnejšie viď.: https://www.planobnovy.sk/realizacia/dokumenty/ (Prílohy k systému implementácie Plánu obnovy a odolnosti SR 1.1 - príloha č. 3.1-4 Metodická príručka k výstavbe a obnove budov. |
| --- | --- | --- |

| 1.3 | Do technického riešenia budú zahrnuté okrem stavebných prác podľa bodu 1.1 a 1.2 tejto prílohy aj ostatné stavebné práce v rozsahu uvedenom v časti C. tejto prílohy |
| --- | --- |

| 1.4 | Doplňujúce požiadavky pre spracovanie realizačného projektu stavby |
| --- | --- |

|  | a) | Výkresy výkopov a základov, pôdorysov, rezov a pohľadov sa požadujú spracovať v mierke 1:50. Ostatné budú spracované v mierke podľa povahy, veľkosti a zložitosti znázorňovaného predmetu a s prihliadnutím k účelu a čitateľnosti. |
| --- | --- | --- |

|  | b) | Výrobky a zariadenia navrhnuté v realizačnom projekte stavby budú podrobne popísané technickými požiadavkami, resp. parametrami bez uvedenia ich názvov, resp. názvov výrobcov. |
| --- | --- | --- |

Bod 2

Rozsah projektového energetického hodnotenia budovy

| 2.1 | Energetické hodnotenie budovy (EHB) bude vypracované v zmysle Vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 364/2012 Z. z. (ďalej len „vyhláška“), ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady SR č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o EHB“), pre každé miesto spotreby energie v budove: |
| --- | --- |

|  | a) | Vykurovanie |
| --- | --- | --- |
|  | b) | príprava teplej vody |
|  | c) | vetranie a chladenie |
|  | d) | Osvetlenie |

| 2.2 | Zatriedenie a spôsob využitia budovy bude určený v súlade s vyhláškou: |
| --- | --- |

|  | a) | administratívna budova |
| --- | --- | --- |
|  | b) | zatriedenie budovy bude určené v súlade s kategóriami podľa § 3 ods. 5 zákona o EHB, resp. podľa prevládajúceho účelu užívania |

| 2.3 | Energetické hodnotenie budovy bude spracované pre pôvodný stav s hodnotením všetkých miest spotreby energie a ich zatriedením do energetických tried. V závere EHB pôvodného stavu bude uvedená energetická trieda celkovej potreby energie budovy a energetická trieda globálneho ukazovateľa – primárnej energie. Posúdenie pôvodného stavu je potrebné spracovať na základe aktuálnych faktúr za spotrebu energie za obdobie predchádzajúcich troch rokov, ktoré zhotoviteľovi poskytne objednávateľ. Zároveň bude vypracovaný energetický certifikát pred realizáciou stavby - skutkového stavu. |
| --- | --- |

| 2.4 | Energetické hodnotenie budovy bude spracované pre navrhovaný stav s hodnotením všetkých miest spotreby energie a ich zatriedením do energetických tried. V závere EHB navrhovaného stavu bude uvedená energetická trieda celkovej potreby energie budovy a energetická trieda globálneho ukazovateľa – primárnej energie. |
| --- | --- |

| 2.5 | Ďalšie pokyny na spracovanie EHB pôvodného a navrhovaného stavu |
| --- | --- |

|  | a) | v EHB bude deklarovaný spôsob výpočtu súčiniteľa prechodu tepla U a skladba jednotlivých posudzovaných konštrukcií |
| --- | --- | --- |
|  | b) | v EHB bude jednoznačne uvedené zhodnotenie priemerného súčiniteľa prechodu tepla |
|  | c) | v EHB bude uvedený rozdiel v celkovej podlahovej ploche podľa § 1 ods. 6 vyhlášky, t. j. do celkovej podlahovej plochy v navrhovanom stave (po realizácii) bude započítaná navrhovaná hrúbka zateplenia a s tým súvisiaca aj zmena obostavaného objemu vykurovaných podlaží |
|  | d) | v prípade, ak v budove nebude hodnotené miesto spotreby energie „vetranie a chladenie“ je potrebné postupovať podľa § 4 ods. 16 vyhlášky, t. j do celkovej potreby energie sa nezahrnú hraničné hodnoty potreby energie na vetranie a chladenie a v súlade s písm. y) prílohy č. 3 vyhlášky, t. j. pre hraničné hodnoty škály energetických tried globálneho ukazovateľa sa zohľadní súčin hraničnej hodnoty ukazovateľa pre miesto spotreby energie na chladenie a nútené vetranie a faktora primárnej energie pre elektrinu. Až následne bude podľa primárnej energie budova zatriedená do energetickej triedy |

Bod 3

Členenie rozpočtu a výkazu výmer

| 3.1 | Pri spracovaní rozpočtu je potrebné dodržať nasledovné členenie: |
| --- | --- |

|  | a) | celkový krycí list rozpočtu, celková rekapitulácia, |
| --- | --- | --- |
|  | b) | krycí list rozpočtu pre jednotlivé stavebné objekty, resp. časti rozpočtu, rekapitulácia pre jednotlivé stavebné objekty, resp. časti rozpočtu |
|  | c) | rozpočet pre jednotlivé stavebné objekty, resp. časti rozpočtu |

| 3.2 | Rozpočet členiť na časti podľa hodnotiacich kritérií a to v rozpočte každého bloku samostatne nasledovne: |
| --- | --- |

|  | a) | SO 01.1 Budova HS Radlinského– zelená časť prác |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | – | časť výmena otvorových konštrukcií |
|  |  | – | - časť ostatné – v tejto časti uviesť všetky ostatné stavebné práce, ktoré budú považované za výdavky priamo súvisiace so zabezpečením realizácie investície v členení podľa jednotlivých stavebných prác (napr. stavebné práce a statika, ZTI, ÚK, VZT, elektroinštalácia, atď.) |

|  | b) | SO 01.1 Budova HS Radlinského– nezelená časť prác |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | – | v tejto časti uviesť stavebné práce, ktoré súvisia so znížením energetickej náročnosti objektu, ale nemajú priamy vplyv na energetickú bilanciu stavby (napr. súvisiace stavebné úpravy vyvolané zatepľovacími prácami ako sú demontáž a opätovná montáž zábradlí, bleskozvodu, zateplenie balkónov, prístrešku, obnova vstupu do budovy a pod.) a ostatné stavebné práce, ktoré nesúvisia so znížením energetickej náročnosti objektu. |

| 3.3 | - Ďalšie pokyny na spracovanie rozpočtu a výkazu výmer: |
| --- | --- |

|  | a) | v rozpočte samostatne neuvádzať VRN ani KČ |
| --- | --- | --- |
|  | b) | rozpočet a výkaz výmer musí byť spracovaný s podrobným výpočtom množstiev jednotlivých položiek |
|  | c) | všetky ceny v rozpočte uvádzať na dve desatinné miesta |
|  | d) | všetky časti rozpočtu v záhlaví označovať jednotným názvom akcie v súlade so zmluvou o dielo a následne označiť časti rozpočtu podľa požadovaného členenia |
|  | e) | v popise jednotlivých položiek uviesť technické požiadavky, resp. parametre navrhnutých výrobkov a zariadení bez uvedenia ich názvov, resp. názvov výrobcov. Odkaz uvedený formou príkladu možno použiť len vtedy, ak nemožno opísať výrobky a zariadenia dostatočne presne a zrozumiteľne, a takýto odkaz musí byť doplnený slovami „alebo ekvivalentný“. (Znenie popisu položky bude teda vyzerať napríklad nasledovne: „Kontaktný zatepľovací systém hr. 180 mm - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy, napr. BAUMIT STAR alebo ekvivalentný“) |
|  | f) | všetky prvky, ktoré budú popísané v samostatných výpisoch (napr. výpis výplní otvorov okien, výpis výplní otvorov dverí, výpis výplní otvorov zasklených stien, výpis klampiarskych výrobkov, výpis zámočníckych výrobkov a pod.) budú v rozpočte uvedené iba s príslušným rozmerom a odkazom na skratku položky zodpovedajúceho výpisu, tzn., že nebudú v rozpočte napr. ako samostatné položky uvedené vnútorné žalúzie a sieťky proti hmyzu |
|  | g) | položky v rozpočte, ktoré v sebe môžu zahŕňať čiastkové položky je potrebné samostatne podrobne rozpísať, napr. pri montáži okien jednoznačne uviesť, že táto položka obsahuje aj montáž interiérových a exteriérových pások |
|  | h) | v rozpočte neuvádzať položky ako napr. demontáže s mernou jednotkou súbor, komplet a pod., pokiaľ k tejto položke nie je samostatný rozpočet. Ak nie je možné položku vyjadriť inak, je potrebné ju uviesť v počte hodín |
|  | i) | v rozpočte neuvádzať tovary, ktoré nie sú stavebnými prácami ako napr. zásobníky na toaletný papier, zásobníky na utierky na ruky, zásobníky na mydlo a pod. |
|  | j) | popis materiálu v jednotlivých položkách rozpočtu musí byť totožný s popisom materiálu vo výkresovej časti |
|  | k) | v elektronickej podobe rozpočet dodať v jednom „xls“ súbore (nie každá časť ako samostatný súbor xls) – jednotlivé stavebné objekty, resp. časti rozpočtu budú v jednotlivých záložkách tohto súboru vzájomne prepojené a zavzorcované |
|  | l) | výkaz výmer nebude obsahovať vzorce, tzn. všetky polia budú prázdne, t. j. bez núl |

- Špecifikácia rozsahu rekonštrukcie objektu

Minimálny rozsah rekonštrukcie objektov :

| Pre všetky bloky |  |
| --- | --- |

1. komplexné stavebno – technické zhodnotenie

2. odstránenie vlhkosti a zaplesnenia stien podľa záverov Prieskumu, posúdenia a návrhu sanácie vlhkosti z 12/2023

3. odstránenie statických porúch a neodborných zásahov do krovu, nosných a deliacich konštrukcií podľa záverov Statického posudku z 11/2023

4. výmena rozvodov studenej vody, TÚV, kanalizácie a sanitárneho vybavenia

5. výmena rozvodov ÚK a vyregulovanie systému, posúdenie príp. výmena radiátorových telies, obnova  resp. rekonštrukcia kotolní

6. výmena zásuvkovej a svetelnej silnoprúdovej elektroinštalácie vrátane núdzového osvetlenia a „bojoviek“ s montážou:

a) s montážou „po povrchu“

b) s montážou „pod omietku“

7. slaboprúdové rozvody a manažment vzdialeného riadenia hasičskej stanice s montážou „pod omietku“ a v podparapetných žľaboch

8. inštalácia domového rozhlasu nad vchod v miestnosti s ovládaním z ohlasovne požiarov 
a montážou „pod omietku“

9. murárske vysprávky s povrchovou úpravou stien podľa účelu miestnosti – maliarska stierka 
na zjednotenie povrchu, penetrácia a interiérová maľba, olejový náter

10. obnova terazzovej povrchovej úpravy chodieb a schodísk, vyrovnanie prešliapaných miest a úprava poškodených miest, odstránenie výškových nerovností, vyleštenie a naimpregnovanie povrchu s výrazným farebným odlíšením prvého a posledného schodiskového stupňa

11. výmena nášľapnej vrstvy podľa účelu miestnosti

12. výmena okien a vnútorných parapetov podľa požiadaviek pamiatkového úradu, otváravo -výklopné krídlo bude vybavené sieťkou proti hmyzu

13. výmena interiérových dverí a prahov

14. odstránenie pôvodných náterov na schodiskovom oceľovom zábradlí a oceľových zárubniach a zrealizovanie nového základného a dvojnásobného vrchného náteru, výmena dreveného madla na zábradlí

A) SO 01 – blok A

| 2. PP (suterén - 2) |  |
| --- | --- |

P.2.1 silnoprúdová elektroinštalácia podľa bodu 6 písm. a) tejto časti

| 1. PP (suterén - 1) |  |
| --- | --- |

P.1.1 silnoprúdová elektroinštalácia podľa bodu 6 písm. b) tejto časti

| 1. NP (prízemie) |  |
| --- | --- |

1.1 zmena vnútornej dispozície, obnovenie troch garážových státí pre dve sanitky a veliteľské vozidlo

1.2 inštalácia odsávania výfukových plynov od parkujúcich vozidiel

1.3 vybudovanie rampy pre imobilných do priestoru prvého kontaktu so stálou službou. V prípade nemožnosti jej uskutočnenia sa uvažuje s montážou schodolezu

1.4 adaptácia súčasných priestorov ohlasovne požiarov na kancelársky priestor

1.5 obnovenie vchodu z dvora a odstránenie zdravo-technického vybavenia ohlasovne požiarov

1.6 montáž antistatickej podlahy v serverovni a inštalácia klimatizačných jednotiek

| 2. Byt v podkroví |  |
| --- | --- |

adaptácia vnútornej dispozície na kancelárske priestory

| 3. Rekonštrukcia uličnej a dvornej fasády |  |
| --- | --- |

3.1 odstránenie Dikoplastu a grafitov. Doplnenie chýbajúcich a oprava poškodených častí korunnej a podokennej rímsy, šambrán a nadokenných ríms. Rekonštrukcia deštruovanej omietky bude realizovaná umelecko-remeselným spôsobom so štruktúrou omietky podľa existujúcej. Sokel bude realizovaný s kamennou drťou. Omietku a jej farebné vyhotovenie podlieha schváleniu Krajského pamiatkového úradu Bratislava

3.2 oprava drevených garážových brán, vyčistenie a ošetrenie náterom tmavohnedej farby v existujúcom odtieni. V prípade nutnosti ich výmeny, budú vyrobené podľa existujúcich s dodržaním materiálového a tvarového vyhotovenia, veľkosti, tvaroslovia ako aj farebnosti povrchovej úpravy. Podlieha schváleniu KPÚ Bratislava

| 4. Strecha |  |
| --- | --- |

výmena poškodených alebo nesprávne vyhotovených klampiarskych výrobkov vrátane strešných žľabov a zvodov. Je potrebná kontrola a overenie fyzického stavu murovaných komínov s dôrazom na hlavu a kryciu dosku

B) SO 02 – blok B

| 1. NP (prízemie) |  |
| --- | --- |

1.1 vytvorenie samostatného vchodu pre nájomníkov služobných bytov z Radlinského ulice na úkor jedného garážového státia v časti podlažia s existujúcim schodiskom

1.2 obnovenie štyroch pôvodných garážových státí pre osobné vozidlá na celej zostávajúcej úžitkovej ploche podlažia. Plocha, ktorú nebude možné využiť ako garáž bude slúžiť ako skladový priestor

1.3  inštalácia odsávania výfukových plynov od parkujúcich vozidiel

1.4  asanácia vchodu, predsiene a WC (cca 22,5 m3)

| 2. Rekonštrukcia uličnej a dvornej fasády |  |
| --- | --- |

2.1 odstránenie Dikoplastu a grafitov. Doplnenie chýbajúcej a oprava poškodenej korunnej, podokennej rímsy a zdobenia ostenia prostrednej garážovej brány. Rekonštrukcia deštruovanej omietky bude realizovaná umelecko-remeselným spôsobom so štruktúrou omietky podľa  existujúcej. Sokel bude realizovaný s kamennou drťou. Omietka a jej farebné vyhotovenie podlieha schváleniu KPÚ Bratislava

2.2 drevená výplň piatich garážových brán bude prioritne opravená, vyčistená a ošetrená náterom tmavohnedej farby v existujúcom odtieni. V prípade nutnosti ich výmeny, budú vyrobené repliky podľa existujúcich s dodržaním materiálového a tvarového vyhotovenia, veľkosti, tvaroslovia ako aj farebnosti povrchovej úpravy. Podlieha schváleniu KPÚ Bratislava

| 3. Strecha |  |
| --- | --- |

výmena poškodených alebo nesprávne vyhotovených klampiarskych výrobkov vrátane strešných žľabov a zvodov. Je potrebná kontrola a overenie fyzického stavu murovaných komínov s dôrazom na hlavu a kryciu dosku

C) SO 03 – blok C – veža

| 1. Vnútorný priestor |  |
| --- | --- |

1.1  výmena vnútorného dreveného schodiska a podest

1.2  aplikácia umývateľného náteru proti striekajúcej vode do výšky 2,0 m od podlahy

1.3  silnoprúdová elektroinštalácia podľa bodu 6 písm. a)  tejto časti

1.4  domový rozhlas podľa bodu 8

| 2. Fasáda |  |
| --- | --- |

2.1  obnova deštruovanej omietky v hornej časti veže umelecko-remeselným spôsobom so štruktúrou omietky podľa existujúcej. Omietka a jej farebné vyhotovenie podlieha schváleniu KPÚ Bratislava

2.2  výmena výplní okenných otvorov za nové, drevené s izolačným dvojsklom s dodržaním pozície, tvaru, rozmerov, členenia a farebnosti – tmavohnedá. Drevená výplň vstupnej brány bude prioritne opravená, vyčistená a ošetrená náterom tmavohnedej farby v existujúcom odtieni. V prípade nutnosti jej výmeny, bude vyrobená podľa existujúcej s dodržaním materiálového a tvarového vyhotovenia, veľkosti, tvaroslovia ako aj farebnosti povrchovej úpravy

2.3 odstránenie nášľapnej vrstvy na balkónoch a pochôdznej terase, napenetrovanie a zaizolovanie nosnej konštrukcie, montáž nových klampiarskych výrobkov a v spáde finálnej povrchovej úpravy

2.4  odstránenie pôvodných náterov zábradlia na balkóne, nový základný a dvojnásobný vrchný náter

| 3. Výlez na strechu |  |
| --- | --- |

3.1 výmena klampiarskych výrobkov a strešnej krytiny

3.2 výmena poškodených častí bleskozvodu

C.1) SO 03.1 – blok C – JV prístavba

| 1. NP (prízemie) |  |
| --- | --- |

posúdenie fyzického stavu zdroja tepla v kotolni a možnosti dodávania tepla a TÚV aj do priestorov na 3. NP v bloku D. Rekonštrukcia kotolne (ak je relevantné)

| 2. Fasáda |  |
| --- | --- |

2.1 zjednotenie tvaroslovia okien oboch prístavieb veže, výmena klampiarskych výrobkov, montáž exteriérových žalúzií

2.2 zateplenie dvornej fasády kontaktným zatepľovacím systémom

| 3. Strecha |  |
| --- | --- |

3.1 výmena klampiarskych výrobkov, zateplenie a pokrytie strešného plášťa hydroizolačnou vrstvou

3.2 očistenie zábradlia od pôvodných náterov a opatrenie novým základným a dvojnásobným vrchným náterom

C.2) SO 03.2 – blok C – SZ prístavba

| 2. Fasáda |  |
| --- | --- |

2.1 zjednotenie tvaroslovia okien oboch prístavieb veže, výmena klampiarskych výrobkov, montáž exteriérových žalúzií

2.2 zateplenie dvornej fasády kontaktným zatepľovacím systémom

| 3. Strecha |  |
| --- | --- |

3.1 výmena klampiarskych výrobkov, zateplenie a pokrytie strešného plášťa hydroizolačnou vrstvou

3.2 očistenie zábradlia od pôvodných náterov a opatrenie novým základným a dvojnásobným vrchným náterom

D) SO 04 – blok D

| 3. NP (2. poschodie) |  |
| --- | --- |

zmena vnútornej dispozície a adaptácia na kancelárske priestory

| 4. Fasáda |  |
| --- | --- |

4.1  obnova deštruovanej omietky podľa existujúcej pri zachovaní architektonického členenia fasády. Sokel bude realizovaný s kamennou drťou. Vzorku omietky a farebného vyhotovenia musí pred realizáciou schváliť Krajský pamiatkový úrad Bratislava

4.2 oprava drevených garážových brán, vyčistenie a ošetrenie náterom tmavohnedej farby v existujúcom odtieni. V prípade nutnosti ich výmeny, budú vyrobené podľa existujúcich s dodržaním materiálového a tvarového vyhotovenia, veľkosti, tvaroslovia ako aj farebnosti povrchovej úpravy

| 5. Strecha a krov |  |
| --- | --- |

výmena poškodených alebo nesprávne vyhotovených klampiarskych výrobkov vrátane strešných žľabov a zvodov. Overenie fyzického stavu murovaných komínov s dôrazom na hlavy a krycej dosky

E) SO 05 – blok E

| 1. NP – (prízemie) |  |
| --- | --- |

1.1 asanácia jestvujúcej podlahy vrátane podkladového betónu v celom rozsahu tak, aby bolo možné zväčšiť svetlú výšku garáží o 50 mm. Na podklad upravený zhutnenou štrkovou vrstvou bude realizovaná pancierová podlaha s izoláciou proti vode a ropným látkam. Požadovaná nosnosť podlahy je min. 26 ton na jedno zaparkované vozidlo

1.2 výmena rolovacích garážových brán

1.3 výstražný žlto-čiernym náter stĺpov do výšky 3,00 m. Na stenách bude olejový umývateľný náter do výšky 2,00 m. Vyžaduje sa odstránenie starých, olupujúcich sa malieb, na viacerých miestach mastných od výfukových plynov

1.4 inštalácia odsávania výfukových plynov od parkujúcich vozidiel

1.5 inštalácia rozvodu stlačeného vzduchu k parkujúcim vozidlám

| 2. NP – (1. poschodie) |  |
| --- | --- |

2.1 vytvorenie serverovne, montáž antistatickej podlahy a inštalácia klimatizačných jednotiek

2.2 výmena podlahovej krytiny s vytiahnutím fabiónu na stenu

2.3  umývateľný náter stien do výšky min. 1,50 m okolo postelí

2.4 výmena presklenia pod strešnými svetlíkmi. Materiálové vyhotovenie a požiarna odolnosť bude vychádzať z projektu PO

2.5 inštalácia klimatizácie na chodbe a v miestnostiach nočnej pohotovosti

2.6 rekonštrukcia kotolne (ak je relevantné)

| 3. Fasáda |  |
| --- | --- |

odstránenie omietky sokla na tehlu. Po očistení bude aplikovaný podkladný nástrek, sanačná omietka a minerálna omietka. Konečná povrchová úprava fasády sa prevedie fasádnym náterom akrylátovou disperziou. Na ňu bude natiahnutá roztieraná hrubozrnná omietka.

Pri rekonštrukcii deštruovanej omietky bude zachované architektonické členenie fasády, sokel bude realizovaný s kamennou drťou. Vzorku omietky a farebného vyhotovenia musí pred realizáciou schváliť Krajský pamiatkový úrad Bratislava.

| 4. Strecha |  |
| --- | --- |

4.1 výmena klampiarskych výrobkov a nadsvetlíkov, zateplenie a pokrytie strešného plášťa hydroizolačnou vrstvou

4.2 výmena poškodených častí bleskozvodu

F) SO 06 – vnútorný dvor

| vnútorný dvor |  |
| --- | --- |

1.1 osadenie odvodňovacieho žľabu s roštom schopným preniesť zaťaženie od hasičských vozidiel pre zabránenie vtekania dažďových vôd do garáží

1.2 prehodnotenie úpravy spevnenej plochy pred garážami a odvedenie dažďových vôd vhodným technickým riešením po znížení podlahy v garážach podľa písm. E) bodu 1.1  tejto časti

G) SO 07 – vjazd do garáži na Radlinského ul.

| úpravu chodníku |  |
| --- | --- |

odstránenie existujúcich obrubníkov a  vyspádovanie plochy pred vjazdom do garáží po cestné teleso.