Príloha č. 2 Špecifikácia zákazky

Identifikácia zákazky:

| Druh zákazky (tovar, služba, stavebné práce) | Tovar |
| --- | --- |
| CPV- spoločný slovník obstarávania* | 44613800-8 Kontajnery na odpadový materiál |
| Názov zákazky | Mobilné lisovacie kontajnery hákové |
| Požadovaný termín dodania | 2 mesiace od uzavretia zmluvy |
| Typ zmluvy, požiadavka na uzatvorenie rámcovej dohody | Kúpna zmluva |

*vyplní Poverená osoba/vedúci nákupu Spoločnosti

Stručný opis predmetu zákazky

Kontajnery budú využívané na triedený separovaný odpad, ktorý bude zberaný pre ďalšiu recykláciu.

Technická špecifikácia 1. Mobilný tlačný lisovací kontajner hákový veľkosti 8-11 m3 Technické vlastnosti; Jednotka; Minimum; Maximum; Presne. počet; ks; 2. ložný objem; m3; 8; 11. dĺžka; mm; 4600; 4800. šírka; mm; 1900; 2000. výška; mm; 2400. Výška vhadzovania odpadu; mm; 1400. Hmotnosť; kg; 3.200. Predný ( nakladací) hák / výška , viď norma DIN 30 722; mm; 1 570. Istenie typu C; A; 16. Technické vlastnosti; Hodnota / charakteristika. Modulárne prevedenie lisovacieho kontajnera; zberová ( ložná ) časť a elektromotor ako jeden celok, t.j. kontajner je skonštruovaný v jednom celku z dôvodu jeho mobility. farba; RAL 1028. Lisovací cyklus; nastaviteľný tlak lisovania a dĺžka lisovacieho cyklu. Hákové naberanie; Hák vpredu a zadné valce. Elektrická prípojka; 400 V, 50 Hz. Stierač dna lisu; áno. Príklop zásobníkovej časti; ÁNO; na teleskopických vzperách. Hlásenie plnosti; ÁNO: min. pri ¾ plnosti a 100% plnosti. Prípojný kábel; ÁNO; min. 5 m dĺžka. Otváranie; Zadné výklopné dvere. 2. Mobilný tlačný lisovací kontajner hákový veľkosti minimálne 20 m3 Technické vlastnosti; Jednotka; Minimum; Maximum; Presne. počet; ks; 1. ložný objem; m3; 20. dĺžka; mm; 6600; 7000. šírka; mm; 2300; 2500. výška; mm; 2600. Výška vhadzovania odpadu; mm; 1400. Hmotnosť; kg; 5.500. Predný + Zadný( nakladací) hák výška viď norma DIN 30 722; mm; 1.570. Istenie typu C; A; 16. Technické vlastnosti; Hodnota / charakteristika. Modulárne prevedenie lisovacieho kontajnera; zberová ( ložná ) časť a elektromotor ako jeden celok, t.j. kontajner je skonštruovaný v jednom celku z dôvodu jeho mobility. farba; RAL 1028. Lisovací cyklus; nastaviteľný tlak lisovania a dĺžka lisovacieho cyklu. Hákové naberanie; Hák vpredu a zadné valce, + Hák vzadu predné valce (t.j. vyžaduje sa obojstranná možnosť naberania kontajnera na obsluhujúce vozidlo). Elektrická prípojka; 400 V, 50 Hz. Stierač dna lisu; áno. Príklop zásobníkovej časti; ÁNO; na teleskopických vzperách. Hlásenie plnosti; ÁNO: min. pri ¾ plnosti a 100% plnosti. Prípojný kábel; ÁNO; min. 5 m dĺžka. Otváranie; Zadné výklopné dvere.