Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky, tejto Výzvy

Opis predmetu zákazky

„Piesok technický na brzdenie do električiek  CP 15/2024“

ŠPECIFIKÁCIA SLUŽIEB

Predmetom zákazky je zabezpečenie a dodanie technického piesku na brzdenie do električiek:

- Piesok na brzdenie električiek v balení-papier.vrece-25kg na palete

- Piesok na brzdenie električiek sypaný-voľné ložené-silocisterna

a)  stredná veľkosť zrna /d50/ 0,85-1,0mm

b)  rozsah veľkosť zrna 0,3 mm až 1,6 mm

c) odporúčaná veľkosť zrna 1,2 mm až 1,6 mm

d) obsah SiO2 väčší než 95%

e) vlhkosť do 5 %

f) balenie: papierové vrece 25 kg na palete a voľné ložené -silocisterna -sypaný piesok doprava silokamiónom   s prípojovacou koncovkou B75-3", plniace  potrubie DN80

g) naplnenie sila ZP – 23