Opis a špecifikácia predmetu zákazky

Predmet zákazky: Dodávka POMÔCOK K INKONTINENCII  pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, vrátane dovozu a vyloženia tovaru na miesto dodania.

Predmet zákazky musí spĺňať minimálne technické a funkčné parametre v nižšie požadovanej špecifikácií:

Obchodné meno: .......................................

Sídlo: .........................................................

IČO: ..........................................................

| Časť č. 3: Podložky pod chorých |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobca |  |  |  |  |
| Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky |  |  |  |  |
| Klasifikácia ZP* (zaradenie ZP* do triedy) |  |  |  |  |
| Parameter | Špecifikácia predmetu zákazky |  |  | Požadujeme uviesť, či tovar spĺňa požadovaný parameter áno/nie resp. uviesť konkrétny údaj: |
| Funkcia | Jednorazové absorpčné podložky na ochranu lôžka a posteľného prádla pod inkontinentných pacientov |  |  |  |
| Materiál- vrchná vrstva | PP netkaná textília odolná voči odieraniu |  |  |  |
| Materiál- jadro | 100 % drvená buničina s vysokou absorpčnou schopnosťou |  |  |  |
|  | superabsorbent (SAP) |  |  |  |
|  | Kosoštvorcový embossing zabezpečujúci rýchle odvádzanie tekutiny z povrchu podložky ( resp. uviesť embossing ) |  |  |  |
| Materiál- spodná vrstva | PE nepriepustná protišmyková fólia |  |  |  |
| Materiál- okraje | Celá plocha podložky je obalená po obvode uzavretou netkanou textíliou zabraňujúcou pretekaniu |  |  |  |
| Superabsorpčný polymér (SAP) | Mení tekutinu na gél a zabraňuje tak jej prenikaniu späť |  |  |  |
|  | Rozmiestňuje moč rovnomerne po celom absorpčnom jadre |  |  |  |
|  | Obsahuje špeciálnu látku účinne neutralizujúcu zápach |  |  |  |
| Spojenie materiálov | Lepidlo na hygienické účely |  |  |  |
| Ochrana pokožky | Ultrajemný a priedušný materiál umožňuje pokožke dýchať, tá sa nezaparuje a zostáva zdravá |  |  |  |
|  | Bez obsahu latexu |  |  |  |
|  | Nesterilné |  |  |  |
|  | Jednorazové použitie |  |  |  |
| Spôsob zabalenia | Podložky balené v PE obale a následne v kartóne : (uviesť spôsob a veľkosť balenia - počet kusov v PE obale, počet kusov PE balení v kartóne ) |  |  |  |
| Rozmerová tolerancia | ± 5 % : uviesť toleranciu v % |  |  |  |
| Rozmer 60 cm x 40 cm | Savosť s obsahom SAP - minim. : 350 ml ( resp., uviesť savosť v ml) |  |  |  |
| Rozmer 60 cm x 90 cm | Savosť s obsahom SAP - minim. : 850 ml ( resp., uviesť savosť v ml) |  |  |  |

- V ........................................., dňa ............................

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Meno, priezvisko, funkcia a podpis osoby oprávnenej konať za     uchádzača, resp. osoby na základe plnej moci