PRILOHA 1: SUMÁRNY LIST CENOVEJ PONUKY A TECHNICKÉ POŽIADAVKY

| Obchodné meno uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |
| --- | --- |
| IČO uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |
| Meno štatutárneho zástupcu uchádzača, ktorý ponuku podpisuje (resp. osoby úradne splnomocnenej na takýto úkon): | /vyplní uchádzač/ |
| Obstarávanie - názov zákazky: | Ťahaný postrekovač |
| Obstarávateľ: | Ľuboš Kráľ IČO: 34058591 |

Splnenie špecifikácie, požadovaných parametrov a vlastností:

Položka: Ťahaný postrekovač - 1 kus

| Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť: | Vyjadrenie uchádzača, či ponúkaný tovar spĺňa: ÁNO / NIE |
| --- | --- |
| hlavná nádrž s objemom min. 3200 l, plniaci otvor Ø 38cm, čistiaca rotačná dýza a hydraulické miešanie roztoku | /vyplní uchádzač/ |
| elektronický vodoznak | /vyplní uchádzač/ |
| preplachovacia nádrž s objemom min. 300 l | /vyplní uchádzač/ |
| primiešavacia nádrž o objeme min. 35 l s injektorom na rýchle premiešavanie | /vyplní uchádzač/ |
| nádrž na umývanie rúk s objemom min. 15 l | /vyplní uchádzač/ |
| ramená so záberom min. 18 m, hydraulický sklopné | /vyplní uchádzač/ |
| striekacie potrubie min. 18 m, držiaky trysiek trojité | /vyplní uchádzač/ |
| oporná noha mechanická, podložné kliny, sklápací rebrík, pracovná plošina so zábradlím | /vyplní uchádzač/ |
| prepravná šírka max. 2,6 m | /vyplní uchádzač/ |
| čerpadlo s výkonom min. 250 l/min | /vyplní uchádzač/ |
| plniace zariadenie so spätným ventilom | /vyplní uchádzač/ |
| rýchle vyprázdňovanie | /vyplní uchádzač/ |
| elektronické ovládanie - palubný počítač / terminál, ovládanie cez dotykový displej alebo tlačidlami, GPS, ISOBUS kompatibilné, GPS anténa | /vyplní uchádzač/ |
| kolesá so šípovými pneumatikami 300/95 R46 alebo 420/80 R46, blatníky | /vyplní uchádzač/ |
| brzdená prestaviteľná náprava, dvojokruhové pneumatické brzdy | /vyplní uchádzač/ |
| ojo do spodného závesu, pevné | /vyplní uchádzač/ |
| pracovné a dopravné osvetlenie | /vyplní uchádzač/ |
| vrátane dopravy a zaškolenia obsluhy | /vyplní uchádzač/ |
| zariadenie spĺňa opis uvedený vo výzve č. 52/PRV/2022 z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2022, podopatrenie: 4.1 - Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov pre Technológie precíznej aplikácie prípravkov na ochranu rastlín v časti: b) Systém automatického prepínania vhodnej koncovej dýzy, alebo vypínania jednotlivých sekcií, či dýz pri aplikácii pesticídov plošnými postrekovačmi. Je to systém elektronického ovládania pre každý jednotlivý držiak dýzy na aplikačnom ráme postrekovača. Tento umožňuje jednak nezávislé vypínanie a zapínanie prietoku aplikovanej kvapaliny cez jednotlivé dýzy na ráme postrekovača, ako aj voľbu vhodnej dýzy alebo vzájomne súčinných dýz v revolverovom držiaku tak, aby boli kontinuálne zabezpečené kvalitatívne a kvantitatívne podmienky aplikácie, ktorými sú požadovaná dávka na jednotku cieľovej plochy, požadované kvapôčkové spektrum pre optimálne pokrytie ošetrovaného porastu, elimináciu nežiaduceho prekrytia postrekov ako aj udržiavanie tlakových pomerov v aplikačnom systéme postrekovača pre maximálne možné zníženie nežiaduceho úletu aplikovanej látky mimo cieľovú plochu. Ovládanie a riadenie systému je z miesta operátora v kabíne stroja Zariadenie umožňuje dodatočnú montáž na širokú škálu nových, alebo už používaných postrekovačov a jeho použitie vytvára predpoklady pre zvýšenie kvalitatívnej úrovne aplikácie pesticídov pri ochrane rastlín. | /vyplní uchádzač/ |

Cenová ponuka:

| Položka: | Množstvo (ks): | Cena v EUR bez DPH: |
| --- | --- | --- |
| Ťahaný postrekovač názov a typové označenie /vyplní uchádzač/ | 1 | /vyplní uchádzač/ |

Uchádzač je platiteľ DPH: ÁNO - NIE (nehodiace sa prečiarknuť)

Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/

-----------------------------------------------------

pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu