| Označenie | Schéma | Popis | Počet | Úpravy | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O1 1400 X 2500 |  | - Drevené okno 4krídlové, Horné dve krídla otv-sklopné, Dolné dve krídla otv-sklopné (smer otvárania upresniť s objednávateľom, predbežne smerom dnu). - Zasklené izolačným dvojsklom, - Umax zasklenia 1,1 W.m2.K-1 - Materiál rámu – smrek cink | 5 | - Oplechovanie vonkajšieho parapetu – exitujúci parapet po celej dĺžke budovy, parapet sa nerealizuje - Vnútorný parapet – drevený š.160 mm (preveriť na stavbe), Farba: hnedá (prispôsobiť existujúcim vonkajším parapetom parapetom) - Farba krídla s rámom: silnovrstvová lazúra Adler alebo ekvivalent (farbu prispôsobiť už existujúcim novým dreveným oknám). - Celoobvodové kovanie. | Okná sú znázornené z vonkajšieho pohľadu |
| O2 1400 X 2500 |  | - Drevené okno 4krídlové, Horné dve krídla otv-sklopné, Dolné dve krídla otv-sklopné (smer otvárania upresniť s objednávateľom, predbežne smerom dnu). - Zasklené izolačným dvojsklom, - Umax zasklenia 1,1 W.m2.K-1 - Materiál rámu – smrek cink | 5 | - Oplechovanie vonkajšieho parapetu – hliníkový plech – š. 300 mm (preveriť na stavbe), Farba: hnedá (prispôsobiť existujúcim vonkajším parapetom parapetom) - Vnútorný parapet – drevený š.160 mm (preveriť na stavbe), Farba: hnedá (prispôsobiť existujúcim vonkajším parapetom parapetom) - Farba krídla s rámom: silnovrstvová lazúra Adler alebo ekvivalent (farbu prispôsobiť už existujúcim novým dreveným oknám). - Celoobvodové kovanie. |  |
| O3 1600 X 2500 |  | - Drevené okno 4krídlové, Horné dve krídla otv-sklopné, Dolné dve krídla otv-sklopné (smer otvárania upresniť s objednávateľom, predbežne smerom dnu). - Zasklené izolačným dvojsklom, - Umax zasklenia 1,1 W.m2.K-1 - Materiál rámu – smrek cink | 21 | - Oplechovanie vonkajšieho parapetu – hliníkový plech – š. 300 mm (preveriť na stavbe), z toho na 3 oknách už existujúci parapet po celej dĺžke budovy (na 18 oknách zrealizovať parapet) Farba: hnedá (prispôsobiť existujúcim vonkajším parapetom parapetom) - Vnútorný parapet – drevený š.160 mm (preveriť na stavbe), Farba: hnedá (prispôsobiť existujúcim vonkajším parapetom parapetom) - Farba krídla s rámom: silnovrstvová lazúra Adler alebo ekvivalent (farbu prispôsobiť už existujúcim novým dreveným oknám). - Celoobvodové kovanie. |  |
| O4 2350 X 1750 |  | - Plastové okno 4krídlové, Horné dve krídla otv-sklopné, Dolné dve krídla sklopné - Zasklené izolačným dvojsklom, - Umax zasklenia 1,1 W.m2.K-1 - Min. 5komorový profil rámu šírka (stavebná hĺbka) min. 70 mm - Umax rámu 1,4 W.m-2.K-1, | 16 | - Oplechovanie vonkajšieho parapetu – hliníkový plech – š. 300 mm (preveriť na stavbe), Farba: hnedá (prisbôsobiť existujúcim vonkajším parapetom) - Vnútorný parapet – plastový š.160 mm (preveriť na stavbe), - Farba krídla s rámom: hnedá (farbu prispôsobiť už existujúcim novým plastovým oknám alebo pôvodným oknám). - Celoobvodové kovanie. |  |
| O5 1150 X 1200 |  | - Plastové okno otv-sklopné - Zasklené izolačným dvojsklom, - Umax zasklenia 1,1 W.m2.K-1 - Min. 5komorový profil rámu šírka (stavebná hĺbka) min. 70 mm - Umax rámu 1,4 W.m-2.K-1 - Potrebné zväčšiť stavebný otvor, pôvodná veľkosť 1150x600mm, zväčšiť smerom k podlahe | 4 |  |  |
| O6 900 X 2500 |  | - Drevené okno 4krídlové, Horné dve krídla otv-sklopné, Dolné dve krídla otv-sklopné (smer otvárania upresniť s objednávateľom, predbežne smerom dnu). - Zasklené izolačným dvojsklom, - Umax zasklenia 1,1 W.m2.K-1 - Materiál rámu – smrek cink | 8 | - Oplechovanie vonkajšieho parapetu – hliníkový plech – š. 300 mm (preveriť na stavbe), z toho na 6 oknách už existujúci parapet po celej dĺžke budovy (na 6 oknách zrealizovať parapet) Farba: hnedá (prispôsobiť existujúcim vonkajším parapetom parapetom) - Vnútorný parapet – drevený š.160 mm (preveriť na stavbe), Farba: hnedá (prispôsobiť existujúcim vonkajším parapetom parapetom) - Farba krídla s rámom: silnovrstvová lazúra Adler alebo ekvivalent (farbu prispôsobiť už existujúcim novým dreveným oknám). - Celoobvodové kovanie. | Okná sú znázornené z vonkajšieho pohľadu |
| O5 800 X 2500 |  | - Drevené okno 4krídlové, Horné dve krídla otv-sklopné, Dolné dve krídla otv-sklopné (smer otvárania upresniť s objednávateľom, predbežne smerom dnu). - Zasklené izolačným dvojsklom, - Umax zasklenia 1,1 W.m2.K-1 - Materiál rámu – smrek cink | 4 |  |  |

V rámci stavebných prác je potrebné vykonať demontáž a likvidáciu jestvujúcich výplňových konštrukcií. Zároveň zneškodnenie ďalšieho odpadu, ktorý vznikne pri demontáži a osadení výplňových konštrukcií. Dodanie a osadenie nových výplňových konštrukcií bude so súvisiacimi stavebno-montážnymi prácami (murárske práce a omietky).