| Označenie | Schéma | Popis | Počet | Úpravy | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O1 2400 X 2100 |  | - Plastové okno 4krídlové, Horné dve krídla otv-sklopné, Dolné dve krídla sklopné - Zasklené izolačným trojsklom, - Umax zasklenia 0,7 W.m2.K-1, - S teplým dištančným rámčekom, - Min. 6komorový profil rámu šírka (stavebná hĺbka) min. 80 mm - Umax rámu 1,1 W.m-2.K-1, - Žalúzie – interiérové, celotieniace, retiazkové, horizontálne (na 48 okien). | 101 | - Oplechovanie vonkajšieho parapetu – hliníkový plech – š. 220 mm (preveriť na stavbe), - Vnútorný parapet – PVC š.190 mm (preveriť na stavbe), - Farba krídla s rámom: biela, - Farba žalúzií: biela, - Celoobvodové kovanie. | Okná a dvere sú znázornené z vnútorného pohľadu |

V rámci stavebných prác je potrebné vykonať demontáž a likvidáciu jestvujúcich výplňových konštrukcií. Zároveň odvoz a zneškodnenie ďalšieho odpadu, ktorý vznikne pri demontáži a osadení výplňových konštrukcií. Dodanie a osadenie nových výplňových konštrukcií bude so súvisiacimi stavebno-montážnymi prácami (murárske práce a omietky) a všetky ďalšie súvisiace práce. V cene je aj zameranie.