TechnickÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

| Názov zákazky: | Technológia na spracovanie ovocia a zeleniny |
| --- | --- |
| Obstarávateľ: | Lyo fit s.r.o., Cementárenská 3063/31, 900 31 Stupava, IČO: 53930037 |

| IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa: |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno: |  |
| Sídlo: |  |
| IČO: |  |
| Platca DPH: | Áno / Nie (vyberte) |
| Telefón a e-mail: |  |

Technická špecifikácia predmetu zákazky

Technická špecifikácia - Požadované parametre

- Stroj / zariadenie: Lyofilizačný stroj 2 ks

Lyofilizátor na lyofilizovanie ovocia s kapacitou 40 kg ovocia, zeleniny

- Dvojplášťový bubon s kapacitou 40 kg ovocia alebo zeleniny prispôsobený pre tácky GN 1/1 20 mm

- Vákuová komora s vyhrievanými policami, táto komora musí dosahovať tlak, pri ktorom dochádza k sublimácii ľadu

- Ovládanie regulácie tlaku v komore

- Regulácia teploty v komore a indikácia teploty s tromi senzormi teploty

- Tepelné sondy v každej jednej polici

- Mraziaci systém, ktorý bude vytvárať nízke teploty v tlakovej komore (pod -40 °C)

- Kompresor s invertorom

- Digitálny samostatne stojaci ovládací panel

- Doba mrazenia maximálne 24 hodín

Softvér

- Dotyková obrazovka

- Grafické zobrazenie teplôt na dotykovej obrazovke

- Možnosť tvorby a uloženia vlastných postupov pre každý typ spracovávaného produktu

- Možnosť úpravy zapamätaných profilov

- Ethernet/ Wifi pripojenie pre vzdialenú technickú podporu

- Možnosť pripojenia softvéru cez PC a mobilnú aplikáciu

- Monitorovanie, nahrávanie procesov  a ich analýzy, v prípade poruchy automatický prepočet času spracovania prebiehajúceho procesu

- Funkcia domrazovania pomocou jedného tlačidla

- možnosť odoslania chybového hlásenia pomocou SMS

Minimálna várka                  		30 kg

Maximálna várka                 		40 kg

Minimálny hodinový výkon    	18 hod.

Maximálny hodinový výkon              24 hod.

Požadované napätie		220-380 V

Požadovaný tlak 			10-30 Bar

Príkon 				max 8 kW

Rozmer				2100x800x1700

Technická špecifikácia - Požadované parametre

- Stroj / zariadenie: Automatická baliaca linka na ovocie a zeleninu

Parametre:

- Systém nastavenia dátumu a automatické orazenie na doypack obaly

- Rotačný alebo linárny systém dávkovania pre  obaly

- Násypná komora na ovocie a zeleninu

- Automatická váha produktov pred naplnením

- Podávacia linka

- Zatavovacie teleso na zatváranie doypack obalov

- Podávač na dávkovací systém

- Digitálny samostatne stojaci ovládací panel

- Priemerný počet balení je 2000 ks /24 hod

- Veľkosť doypack obalov od 10 cm – 40 cm (výška) x 5 cm – 20 cm (šírka)

Softvér

- Dotyková obrazovka

- Grafické zobrazenie

- Možnosť tvorby a uloženia predvolenej gramáže pre každý typ spracovávaného produktu

- Možnosť úpravy zapamätaných profilov

- Ethernet/ Wifi pripojenie pre vzdialenú technickú podporu

- Možnosť pripojenia softvéru cez PC a mobilnú aplikáciu

- Monitorovanie, nahrávanie procesov  a ich analýzy

Minimálna várka                  		 5 g

Maximálna várka                 		100 g

Minimálny hodinový výkon    	60 doypack obalov

Požadované napätie		220-380 V

Príkon 				max 15 kW

Potenciálny dodávateľ predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: |  |
| --- | --- |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |