Príloha č. 1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky

Opis predmetu zákazky

## Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky

## Predmetom zákazky je dobudovanie spevnených plôch v areáli HS Levice.

## V rámci tejto zákazky budú v zadnej časti nádvoria hasičskej stanice odstránené pôvodné vrstvy existujúcich povrchov, vybudovaná nová vetva dažďovej kanalizácie pre odvod zrážkových vôd z nových plôch a celý povrch nádvoria bude spevnený betónovou plochou z vystuženého cestného betónu. Takto budú vytvorené nové komunikačné a parkovacie plochy. V súvislosti s potrebou zabezpečenia nevyhnutných prejazdových profilov pre používanú hasičskú techniku bude čiastočne zbúraný a stavebne upravený objekt starej garáže v zadnej časti areálu a tiež realizovaná prekládky plynomernej skrine, ktorá je aktuálne v kolízii s navrhovanou komunikáciou. Celá zadná časť nádvoria bude oddelená od verejných priestorov oplotením a osadením dvoch posuvných brán s diaľkovým ovládaním.

## V záujme zlepšenia prejazdových profilov budú upravené a rozšírené existujúce vjazdy do areálu a odstránené pôvodné oplotenie.

## Stavba je členená na nasledovné časti :

## SO 101 Komunikácie a spevnené plochy

## SO 102 Elektrické prípojky

## SO 201 Dažďová kanalizácia

## SO 301 Búranie existujúceho objektu

## SO 401 Presun regulačnej stanice

## Realizácia stavebných a montážnych prác bude prebiehať za prevádzky objektu.

## Realizácia predmetných stavebných prác

## bude prebiehať za prevádzky objektu a bude uskutočnená podľa overeného projektu stavby a právoplatného stavebného povolenia vrátane dodania požadovaných dokladov a zabezpečenia požadovaných činností uvedených v čl. II. bod 2.2. návrhu zmluvy o dielo, ktorá je súčasťou "Príloha č. 2 súťažných podkladov – Obchodné podmienky",

## Východiskové podklady k predmetu zákazky

  - projekt stavby s vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácií vrátane neoceneného zoznamu položiek požadovaných prác s uvedením ich množstva potrebného na určenie ceny za uskutočnenie prác - „výkazu výmer“, v ktorom je uvedený podrobný opis a rozsah predmetu zákazky a ktorý stanovuje požadované technické a kvalitatívne podmienky predmetu zákazky. Projekt stavby tvorí „Príloha č. 3 súťažných podkladov – Výkaz výmer a projekt stavby“.

  - obhliadka miesta dodania predmetu zákazky,

  - východiskové podklady podľa bodu 3.1 budú poskytnuté záujemcom spolu so súťažnými podkladmi v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/

## Technické špecifikácie predmetu zákazky

ktoré v poskytnutom, projekte odkazujú na konkrétny výrobok alebo zariadenie sú uvedené príkladmo za účelom presnej špecifikácie predmetu zákazky; uchádzačom sa umožňuje použiť „ekvivalentné“ výrobky a zariadenia, ktoré uchádzač uvedie vo svojej ponuke, v ocenenom položkovom rozpočte (Výkaze výmer) v súlade s týmito súťažnými podkladmi. Zároveň uchádzač predloží aj technické listy k ekvivalentným výrobkom.

## Ďalšie požiadavky na predmet zákazky a súvisiace služby

### Uchádzač je povinný náležite preštudovať priloženú projektovú dokumentáciu a požiadavky na obstarávané práce uvedené v týchto súťažných podkladoch.

### Uchádzač je povinný k výrobkom alebo zariadeniam, ktoré ocenil vo výkaze výmer predložiť technický list, resp. (certifikát), alebo vyhlásenie o parametroch, ktorými preukáže požadované parametre a to pre nasledovné položky:

Komunikácie a spevnené plochy

| 93 | Líniový žľab, vláknobetón, NW 150, 23/52 mm, F900 |
| --- | --- |
| 94 | Líniový žľab, vláknobetón čistiaci kus NW 150, F 900 s liatinovým roštom |
| 95 | Líniový vpustový diel, vláknobetón, vpust NW 151, F900 s liatinovým roštom |
| 97 | odvodňovací žľab NW 150 č.0, dĺžky 1 m, výšky 192 mm, bez spádu, vláknobetónový s oceľovou pozinkovanou hranou, |
| 100 | Vpustový diel NW 150, 500/199/650, s presuvkou KG DN 150 a kal. košom |

Upozornenie:

V prípade ak uchádzač preukazuje  technické parametre  certifikátom,  technickým listom alebo iným dokladom, v ktorom sú uvedené viaceré typy zariadení, je uchádzač povinný vyznačiť v predloženej dokumentácii, ktorý konkrétny typ zariadenia ocenil.