Opis predmetu zákazky pre časť č.1

Špecifikácia výjazdové pyrotechnické vozidlo

| Položka | Opis/minimálne požiadavky na predmet zákazky | Ponuka Uchádzača/návrh na plnenie. Uchádzač uvedie presný typ automobilu, presnú číselnú hodnotu – kde sa číselná hodnota požaduje. Uviesť áno/nie pri položkách ktoré nie sú vyjadrené číslom |
| --- | --- | --- |
| Druh vozidla | Dodávkové s oddeleným nákladovým priestorom bez okien. |  |
| Farba | Biela |  |
| Nákladový priestor | Dĺžka - 4 200 až 4 700 mm Šírka - 1 750 až 1 900 mm Výška - 1800 až 2 200 mm Steny, dvere a strecha nákladového priestoru tepelne izolované s plastovým vnútorným obložením. |  |
| Vonkajšie rozmery vozidla (bez doplnkového príslušenstva): | Dĺžka - 6 800 až 7 300 mm Šírka (vrátene zrkadiel) - max. 2 450 mm Výška max. - 3 100 mm |  |
| Podlaha nákladového priestoru | Rovná bez škár, vode odolná, protišmyková. |  |
| Dvere nákladového priestoru | Zadné dvojdielne, otváranie do strán min. o 180 ° Bočné posuvné na pravej strane |  |
| Rozmery bočných dvier | Šírka - 1 200 až 1 400 mm Výška - 1 800 až 1 900 mm |  |
| Motor: | Diesel Výkon min. 125 kW Max. krútiaci moment najmenej 420 Nm |  |
| Prevodovka | Manuálna, min. 6 stupňová / automatická min. 8 stupňová Bez obmedzovača rýchlosti – dodatočná montáž ZVZ |  |
| Usporiadanie náprav | 4x2, poháňaná zadná náprava s dvoj montážou kolies |  |
| Kolesá a pneumatiky | Plnohodnotné rezervné koleso Súprava zimných pneumatík s diskami Rýchlostný index min. „N“ |  |
| Hmotnosti | Celková max. 6 000 kg Užitočná min. 2 500 kg |  |
| Spájacie zariadenie | Trieda A50-X, 3 500 kg Zásuvka 12V, 7 PIN (13 PIN + redukcia) |  |
| Hmotnosť prívesu | Brzdený min. 3 500 kg / nebrzdený min. 750 kg |  |
| Kabína vodiča | Počet miest na sedenie 3 Sedadlo vodiča posuvné, výškovo nastaviteľné, vyhrievané Klimatizácia Nezávislé teplovzdušné kúrenie s možnosťou vykurovania kabíny vodiča a nákladového priestoru |  |
| Vonkajšie zrkadlá | Nastaviteľné z miesta vodiča, vyhrievané |  |
| Osvetlenie | Predné halogénové reflektory Denné LED svietenie Hmlové svetlá |  |
| Vonkajšia výbava vozidla | Zadná cúvacia kamera |  |
| Všeobecné požiadavky | Všetky automobily musia byť rovnaký model a kategórie |  |
|  | Všetky automobily musia byť nové, nepoužívané s údajom na počítadle km nie vyšším ako 40 km. |  |
|  | Automobily musia byť z aktuálneho modelového portfólia výrobcu a nesmú byť vyrobené viac ako 10 mesiacov pred momentom dodania |  |
|  | Záruka na vozidlo min. 5 rokov / min. 150 000 km (uplatniteľná v ktoromkoľvek autorizovanom servisnom stredisku) |  |
|  | Záruka na prehrdzavenie karosérie sa požaduje min. 6 rokov a na lak min. 3 roky (uplatniteľná v ktoromkoľvek autorizovanom servisnom stredisku) |  |
|  | Záruka začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim (od dátumu predaja uvedeného na preberacom – odovzdávacom protokole). |  |