Technická špecifikácia predmetu zákazky - Linka na spracovanie zelenej a suchej škrupiny orechov

Uchádzač je povinný v prípade žiadosti o vysvetlenie / doplnenia zo strany obstarávateľa  kópie technických listov / katalógov častí, z ktorých sa skladá Linka na spracovanie zelenej a suchej škrupiny orechov v uchádzačom predloženej cenovej ponuke.

| Linka na spracovanie zelenej a suchej škrupiny orechov | Požadovaný parameter | Váš parameter (uviesť spĺňa / nespĺňa alebo uviesť hodnotu |
| --- | --- | --- |
| Linka sa skladá zo zariadenia na mletie škrupín (násypka pre škrupiny z orechov, šnekový podávač, kladivový mlyn) , zariadenia na výrobu brikiet (násypka pre drvinu so šnekovým podávačom briketovací lis) a spoločného odsávacieho filtračného zariadenia | Áno |  |
| Násypka pre škrupiny z orechov so šnekovým podávačom Objem násypky Šnekový podávač do mlynu | Áno Min. 1,2 m3 Áno |  |
| Kladivový mlyn elektrický s výrobnou kapacitou min. 600 kg / h Počet kladív Výkon motora Vymeniteľné perforované sito | Áno Kapacita min. 600 kg/h min 36 ks min. 30 kW Áno |  |
| Odsávacie filtračné zariadenie: množstvo vzduchu ventilátora Tlak Otáčky ventilátora Vibračný motor filtračného zariadenia Plocha filtra Odlučivosť filtra Priedušnosť filtra Potrubné rozvody ku mlynu a briketovaciemu lisu Šnekový dopravník na plnenie big-bagov dĺžky | Áno Min 6000m3/h Min. 2300 Pa Min. 2500/ min 1ks Min. 75 m2 Min. 99 % Min. 100 m3/h Áno Min. 3,5 m |  |
| Briketovací lis Výkon lisu Max. pracovný tlak lisu Max. špecifický lisovací tlak Motor pohonu - napätie Výkon motora briketovacieho lisu Nádrž na hydaulický olej Vyhrievanie olejovej nádrže pri nízkych teplotách Ovládací panel s displejom | Áno Min. 500kg/ hod Min. 290 Bar Min. 1700 kg/cm2 400V Min. 29 kW Min. 240 l Áno Áno |  |
| Násypka pre drvinu z orechov so Šnekovým podávačom objem násypky šnekový podávač do mlynu | Áno Min. 1,2 m3 Áno |  |
| Chladič oleja | Áno |  |
| Tvar brikety Prierez brikety šxv | Tehla 60 x 150 mm |  |

*Splnenie požiadavky - uchádzač uvedie  výberom z uvedených možností:

- ponuka spĺňa uvedený technický parameter

- ponuka nespĺňa uvedený technický parameter

- uchádzač uvedie presný parameter

Poznámka, upozornenie:  ponuka je akceptovaná len v prípade splnenia všetkých parametrov!

Zároveň prehlasujem, že cenová ponuka zahŕňa dodávku/dopravu predmetu zákazky a  zaškolenie obsluhy v mieste obstarávateľa.

| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: |  |
| --- | --- |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |