Cenová ponuka

| Názov zákazky: | Technológia dojárne |
| --- | --- |
| Obstarávateľ: | Oľga Apoleníková SHR, Pružina 391, Pružina 018 22 IČO: 30182891 |

| IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa: |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno: |  |
| Sídlo: |  |
| IČO: |  |
| Platca DPH | ÁNO/NIE |
| Telefón a e-mail: |  |

Technická špecifikácia predmetu zákazky

| Technická špecifikácia - Požadované parametre |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stroj / zariadenie: Plne osadená dojáreň pre ovce s rýchlym odchodom a dojacou technológiou 1 x 22 |  |  |  |  |
| p.č. | Položka, parameter |  | Cena za ks bez DPH | Cena spolu bez DPH |
|  | Stacionárna dojáreň s rýchlym odchodom 1 x 22 s nerezovým kŕmnym žľabom a oddelenými kŕmnymi miestami, individuálnym head-lockom, nastaviteľným dávkovaním krmiva (min. 50 g - max. 500 g), vertikálnym pneumatickým zdvihom, pneumatickým ovládaním vstupnej brány a pneumatickým dávkovaním krmiva | 1 komplet |  |  |
|  | Doprava krmiva do násypníka dojárne Šnekový špirálový dopravník s pohonnou jednotkou d.75mm, silokonektorom, teleskopickými výpadmi „T“ a kapacitným spínačom s časovaním | 1 komplet |  |  |
|  | Elektronický pulzátor 24 V Kompletne utesnený proti externej vlhkosti Možnosť oplachu vnútra pulzátora v prípade nasatia mlieka cez pulzačné hadice bez potreby demontáže pulzačnej jednotky | 11 ks |  |  |
|  | Napájací ovládací zdroj vybavený spínacím transformátorom používaným na napájanie elektrických pulzátorov s výstupom 24 VDC a so 4 ks napájacích kanálov, tlačidlami a displejom pre programovanie. Programovateľná frekvencia medzi 30 a 260 pulzami / min. | 1 ks |  |  |
|  | Dojacie jednotky Vybavené silikónovými strukovými nástrčkami, silikónovými mliečnymi a silikonovými vzduchovými hadicami, automatickým membránovým ventilom na každej strukovej gume | 22 ks |  |  |
|  | Kompaktný čistiaci automat Vybavený integrovanou nádržou na vodu s objemom max. 30 l. Zabudovaný voliteľný ohrev vody 12kW/24kW Dohrev čistiaceho roztoku počas doby čistenia komponentov dojárne Automatické dávkovanie chemických čistiacich prostriedkov Spotreba vody do 60 l na umývací cyklus Bezpečnostný koncový spínač pre zabránenie úniku chemického roztoku do mlieka | 1 ks |  |  |
|  | Dezinfekčné oplachovacie držiaky Hybridné dezinfekčné držiaky ( dezinfekčná šálka + kryt dezinfekčnej šálky ) Možnosť nastavenia intenzity oplachu, resp. množstva prietoku vody na dezinfekčnom držiaku Dezinfekčná tryska s rotačným prúdom vody. | 22 ks |  |  |
|  | Frekvenčný menič Použivateľsky prívetivý software Možnosť nastavenia výšky podtlaku a výšky podtlaku pri procese oplachu dojárne | 1 ks |  |  |
|  | Olejová lopatková výveva Výkon od min. 2100 l do max. 2300 l pri 50 kPa Výkon motora od min. 5,3 do max. 5,7 kW Vzdušník vývevy so zásobou od min. 80 l do max. 90 l Externý ventilátor motora vývevy | 1 ks |  |  |
|  | Digitálny podtlakový merač s funkciou merania úrovne podtlaku dojacích systémov so vstavanou funkciou poskytovania výstupného signálu pre frekvenčný menič. | 1 ks |  |  |
|  | Regulačný ventil Zložený zo servo riadiaceho ventilu a hlavného riadiaceho ventilu | 1ks |  |  |
|  | Nerezová zberná nádoba s hladinovými sondami o objeme min. 35 L – max. 39 L | 1 ks |  |  |
|  | Mliečne čerpadlo s nerezovým krytom a oplachovou trubicou | 1 ks |  |  |
|  | Nerezové mliečne potrubie min. 48 max. 55 mm | 1 ks |  |  |
|  | Nerezové dezinfekčné potrubie v dojacej jame min. 38 max 43 mm | 1 ks |  |  |
|  | Podtlakové potrubie v dojacej jame min. 55 max 65 mm | 2 ks |  |  |
|  | Doprava na miesto dodania | 1 ks |  |  |
|  | Inštalačný materiál (el. káble, skrutky, svorky, pásky) podľa potreby | 1 balík |  |  |
|  | Montáž, uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy | 1 ks |  |  |

Potenciálny dodávateľ predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

Cenová ponuka pre určenie Predpokladanej hodnoty zákazky:

| Predmet zákazky: | Cena spolu v € za celý predmet zákazky bez DPH: |  | Počet kusov |
| --- | --- | --- | --- |
| Technológia dojárne |  |  | 1 |
| CENA CELKOM v EUR s DPH: |  |  |  |

| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: |  |
| --- | --- |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |