Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa		Naše číslo			Vybavuje/linka			       Miesto/dátum

SVO-RVO3-2025/000025-015	Ing. Miroslav Baxant /+421250944575	       Bratislava/30.04.2025

Vec : Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky – č.1

Na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a v súlade s § 48  zákona č.  343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) zverejňujeme v elektronickom prostriedku Josephine vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky pre predmet zákazky „Cisternová automobilová striekačka na hasenie lesných požiarov 4x4“ v rámci verejnej súťaže uverejnenej v Úradnom vestníku EÚ pod zn. 2025/S 067-219190 zo dňa 04.04.2025 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 069/2025 p.č. 06205 – MST zo dňa 07.04.2025.

Otázka č. 1

Požadovaná je podľa časti 1.5. _ Nádrž, bodu 1.5.1 _ Nádrž na vodu integrovaná do nadstavby, vyrobená z   vysokopevnostného sklolaminátu, tepelne izolovaná s objemom minimálne 3000 litrov.

Dovoľujeme si Vás požiadať o pripustenie alternatívneho prevedenia nádrže na vodu vyrobenej z nerezovej ocele ako rovnocenného riešenia ku pôvodne požadovanému vysokopevnostnému sklolaminátu, pretože uvedený materiál prináša technické a prevádzkové výhody: • významne vyššia mechanická pevnosť – umožňuje napríklad montáž ďalšieho zariadenia priamo na teleso nádrže, • vysoká odolnosť voči vysokým teplotám – výhodná najmä pre použitie vozidiel pri lesných a poľných požiaroch, • minimálne opotrebenie a dlhá životnosť – nádrž z nerezu nepodlieha starnutiu ani degradácii materiálu, • jednoduchá a rýchla oprava – bez nutnosti demontáže, prevozu do špecializovaných dielní, možná i v poľných podmienkach, • vhodnosť na prepravu pitnej vody – zabezpečenie nezávadnosti a nulové riziko kontaminácie, čo je zvlášť dôležité pri krízových situáciách (v obdobiach sucha, potrebách evakuácie obyvateľstva, a pod.), • hladké povrchy nerezu – eliminujú usadzovanie mikroorganizmov a zabezpečujú hygienickú nezávadnosť, • osvedčené v praxi – v Japonsku sú nádrže a potrubné systémy z nerezovej ocele dlhodobo využívané s výbornými výsledkami, vrátane odolnosti voči zemetraseniam.

Odpoveď na otázku č. 1

Verejný obstarávateľ súhlasí s alternatívnym prevedením nádrže na vodu vyrobenej z nerezovej ocele.

Bod 1.5.1. Bude znieť: Nádrž na vodu integrovaná do nadstavby, vyrobená z   vysokopevnostného sklolaminátu, alebo nerezovej ocele, tepelne izolovaná s objemom minimálne 3000 litrov.

Otázka č. 2

Požadovaný je podľa časti 1.8. _ Lanový navijak, bodu 1.8.1 _ Lanový navijak (trakčný vrátok s ukladacím bubnom podľa STN EN 14492-1 alebo ekvivalent musí byť s hydraulickým pohonom, pevne zabudovaný v šasi vozidla s ukladačom lana, s prítlakom lana, s istením proti preťaženiu, vývodom lana smerom dopredu a nasledovnými parametrami: • konštantná ťažná sila najmenej 50 kN, • lano dĺžky najmenej 30 m.

Umožní Verejný obstarávateľ použitie navijaku, ktorého ťažná sila sa mení podľa počtu závitov lana na bubne, pokiaľ ťažná sila zostane vždy vyššia ako 50 kN na každej vrstve?

Odpoveď na otázku č. 2

Verejný obstarávateľ akceptuje dodanie navijaku, ktorého ťažná sila sa mení podľa počtu závitov lana na bubne, pokiaľ ťažná sila zostane vždy vyššia ako 50 kN.

Otázka č. 3

Máme otázku, ako klient interpretuje technickú špeciﬁkáciu: 1.3.1. Samostatná pretlaková, s bezprašným vetraním nasávaného vzduchu.

Na trhu sú dostupné rôzne riešenia vetrania kabín za veľmi rozdielne ceny. Najzákladnejším riešením je štandardné odvetrávanie dostupné od výrobcu podvozku, ktorého súčasťou je aj prachový ﬁlter, nejde však o riešenie schopné vytvárať pretlak, ktorý by úplne eliminoval prenikanie toxických nečistôt do kabíny. Riešenia, ktoré sú skutočne schopné vytvárať pretlak a chrániť posádku pred vniknutím toxických kontaminantov, sa používajú vo vojenských technológiách pomocou vyhradených ﬁltrovo-ventilačných súprav. Toto je kontrolovaný produkt a vyžaduje špeciálne povolenia a takáto inštalácia tiež vyžaduje: a) kompletná demontáž kabíny podvozku od všetkých vnútorných komponentov (obloženie stropu, podlaha, dvere, sedadlá atď.) b) všetky výrobné otvory v kabíne sú dôkladne utesnené, aby bolo možné vytvárať a udržiavať pretlak. c) opätovná montáž kabíny a inštalácia ﬁltroventilačnej súpravy s vojenským štandardným ﬁltrom Toto riešenie predĺži dobu výroby vozidla o cca 2-3 mesiace a zvýši jeho cenu o cca 40 000 – 45 000 EUR na vozidlo.

Vzhľadom na rozpočet tendra máme vážne pochybnosti, či mal objednávateľ na mysli riešenie pretlaku kabíny na vojenskej úrovni, alebo mal na mysli iba vetranie kabíny štandardným prachovým ﬁltrom. Prosím o objasnenie tohto problému.

Odpoveď na otázku č. 3

Verejný obstarávateľ vyžaduje štandardné odvetrávanie dostupné od výrobcu podvozku, ktorého súčasťou je prachový filter.

S pozdravom

.................................................

Ing. Branislav Chlebana

generálny riaditeľ

sekcie verejného obstarávania MV SR