Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky

# Technická špecifikácia – prevodovka X53 určená pre električky Škoda 29T/30T

Počet kusov:			8

Miesto plnenia:			V priestoroch dodávateľa

Výrobca:			WIKOV MGI a.s., Hronov, Česká republika

Typ prevodovky:		001162

Výrobné číslo:			28-608189A – 8x

Výkon:				100 kW

Otáčky:				4800 min-1

Množstvo oleja:			5,7 l

Otáčky vstupné/výstupné:	i=7,04

Váha:				251 kg

- Prevodovka v.č. 301/10/2015

- Skriňa odliatku nepoškodená, vnútorný povrch skrine nepoškodený. Na vonkajšom povrchu je lokálne poškodený lak.

- Stav rotačných dielov – uspokojivý

- Kompletná výmena ložísk za nové

- Prevodovka v.č. 294/10/2015

- Skriňa odliatku nepoškodená, vnútorný povrch skrine nepoškodený. Na vonkajšom povrchu je lokálne poškodený lak.

- Stav rotačných dielov – uspokojivý

- Kompletná výmena ložísk za nové

- Prevodovka v.č. 276/09/2015

- Skriňa odliatku nepoškodená, vnútorný povrch skrine je poškodený v miestach vstupného pastorku. Na vonkajšom povrchu je lokálne poškodený lak. Oprava skrine je možná

- Ozubenie kužeľového súkolia je rozsiahle opotrebené a poškodené. Stav ozubenia je neuspokojivý. Potrebná výmena kužeľového súkolia

- Vstupný hriadeľ je radiálne posunutý, vyosený a poškodený

- Kompletná výmena ložísk za nové

- Prevodovka v.č. 157/04/2015

- Skriňa odliatku nepoškodená, vnútorný povrch skrine nepoškodený. Na vonkajšom povrchu je lokálne poškodený lak

- Stav rotačných dielov – uspokojivý

- Kompletná výmena ložísk za nové

- Prevodovka v.č. 156/04/2015

- Skriňa odliatku nepoškodená, vnútorný povrch skrine nepoškodený. Na vonkajšom povrchu je lokálne poškodený lak

- Stav rotačných dielov – uspokojivý

- Kompletná výmena ložísk za nové

- Prevodovka v.č. 117/03/2015

- Skriňa odliatku nepoškodená, vnútorný povrch skrine nepoškodený. Na vonkajšom povrchu je lokálne poškodený lak

- Stav rotačných dielov – uspokojivý

- Kompletná výmena ložísk za nové

- Prevodovka v.č. 060/02/2015

- Skriňa odliatku nepoškodená, vnútorný povrch skrine je vplyvom poškodeného ložiska a nesprávnej pozície kužeľového pastorka poškodený. Na vonkajšom povrchu je lokálne poškodený lak. Oprava skrine je možná

- Ozubenie kužeľového pastorku mechanicky poškodené, stav kužeľového ozubenia neuspokojivý

- Kompletná výmena ložísk za nové

- Prevodovka v.č. 003/01/2015

- Skriňa odliatku nepoškodená, vnútorný povrch skrine nepoškodený. Na vonkajšom povrchu je lokálne poškodený lak

- Stav rotačných dielov – uspokojivý

- Kompletná výmena ložísk za nové