Opis predmetu zákazky

- Predmet zákazky: Obušok teleskopický

Obušok teleskopický																	16 000 ks

Jednotka množstva:  ks 					                                              Predpokladané množstvo : 16 000

- Špecifikácia predmetu zákazky:

Druh zákazky: Dodanie tovaru

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 35113300-2 bezpečnostné zariadenia

Rozdelenie predmetu zákazky na časti: Nie

Miesto dodania tovaru:

Miestom dodania tovaru bude ústredný sklad MV SR, Príboj 560, 976 13 Slovenská Ľupča

NUTS kód: SK032

Opis predmetu zákazky:

Teleskopický obušok sa skladá z troch do seba zasunutých oceľových kalených trubiek. Prudkým švihnutím zápästia sa obušok otvorí do plnej dĺžky a jeho časti sa automaticky spevnia pomocou tzv. frikčnej aretácie. Je vybavený gumovou protišmykovou rukoväťou. Zloženie obušku je vykonané tlačidlom na konci rukoväte zatlačením na jeho špičku, alebo úderom na špicu obušku o tvrdú podložku, ak nie je vybavený aretačným tlačidlom (zasunutie trubiek do seba). Povrchová úprava kovových častí musí byť odolná proti oderom, vo vyhotovení čierny nikel-zinok.

Doba poskytovanej záruky minimálne 2 roky.

Konštrukčné a materiálové vyhotovenie obušku musí umožniť jeho použitie v rozmedzí teplôt

od –20  °C do +60 °C.

Technické požiadavky na obušok

Celková dĺžka obušku:

- v zloženom stave 210-230 mm

- v rozloženom stave 505-535 mm

- hmotnosť bez puzdra min. 440 g, max. 550 g

- rukoväť gumová s vonkajším priemerom max. 28 mm

- materiál oceľové trubky ťahané za studena

- technická úprava kalenie

- materiál rukoväte guma s protišmykovým hrubým dezénom

- povrchová úprava nikel-zinok, čierna farba

Príslušenstvo

Súčasťou dodávky musí byť aj čierne plastové puzdro s možnosťou uchytenia na MOLLE systém aj

na opasok o šírke 50 mm. Puzdro musí obsahovať základňu na pootočenie puzdra na opasku smerom

dopredu a dozadu (napr. kvôli umožneniu pohodlného sedenia vo vozidle) a musí umožňovať

vytiahnutie  obušku z puzdra jednou rukou.

Každý teleskopický obušok musí byť označený jednoznačným identifikačným výrobným číslom.

- Rôzne:

Súčasťou nezáväznej cenovej ponuky uchádzača musí byť v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov jeho súhlas so spracúvaním osobných údajov.

V Bratislave dňa: 24.07.2024

......................................................... Marcela Ďurďáková referent špecialista