Príloha č. 1

Opis predmetu zákazky, vlastný návrh plnenia

Časť 3 – Náves na prepravu kontajnerov

Náves na prepravu kontajnerov (určený za ťahač návesov Mercedes Benz Actros 2658 s usporiadaním náprav 6x4), určený na prepravu ISO kontajnerov 1C a 1CC.

| položka | Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality | Uchádzač uvedie príslušnú/é číselnú/é hodnotu/y | Uchádzač uvedie „áno/nie“ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podvalník v požadovanom základnom vyhotovení |  |  |  |  |
| 1.1. | Farebné vyhotovenie |  |  |  |  |
| 1.1.1 | červená, odtieň RAL 3000, |  |  |  |  |
| 1.1.2. | návrh označenia vozidla pred jeho definitívnym vykonaním musí byť schválený Prezídiom HaZZ ložná plocha podvalníka v čiernej farbe, |  |  |  |  |
| 2. | Požadované minimálne technické parametre a vlastnosti návesu: |  |  |  |  |
| 2.1. | Užitočná nosnosť návesu najmenej 20 t |  |  |  |  |
| 2.2. | Náves musí byť vybavený systémom EBS, ABS/ALB. |  |  |  |  |
| 2.3. | Náves musí byť vybavený spájacím zariadením pre JOST JSK 37C s konštrukčnou výškou 185 mm pre platňu točne 40 mm a vyloženie návesového zariadenia 1075 mm s nosnosťou najmenej 20ton. |  |  |  |  |
| 2.4. | Náves musí umožňovať prepravovať 2 kusy ISO kontajnerov (pri hmotnosti jedného kontajnera najviac 10 ton) v nasledovnej kombinácii a) 2 kontajnery ISO 1C, b) 2 kontajnery ISO 1CC, c) 1 kontajner ISO 1C + 1 kontajner ISO 1CC. d) 4 kontajnery ISO 1D (pri hmotnosti jedného kontajnera najviac 5 ton) |  |  |  |  |
| 2.5. | Náves musí umožňovať prepravovať jeden kus ISO kontajnera 1C alebo 1CC s hmotnosťou 20 ton. |  |  |  |  |
| 2.6. | Náves musí byť vybavený kontajnerovými otočnými zámkami ISO na upevnenie kontajnerov v zmysle bodu 1.2.4. |  |  |  |  |
| 2.7. | Náves musí byť vybavený uzamykateľnou skrinkou/skrinkami na povinnú výbavu/príslušenstvo |  |  |  |  |
| 2.8. | Náves musí byť vyhotovený v súlade s normou ISO 1728 alebo ekvivalent. |  |  |  |  |
| 2.9. | Náves musí spĺňať všetky platné predpisy/normy na prepravu nákladu po pozemných komunikáciách v rámci krajín EÚ. |  |  |  |  |
| 2.10. | Náves musí byť vybavený zvláštnymi výstražnými svietidlami (spĺňajúce požiadavky § 27 vyhlášky č. 134/2018 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách): po bokoch 6 párov doplnkových LED zábleskových svietidiel umiestnených a svietiacich symetricky k pozdĺžnej zvislej rovine (modrá farba). v zadnej časti jeden pár zábleskových majákov alebo doplnkových LED zábleskových svietidiel umiestnených a svietiacich symetricky k pozdĺžnej zvislej rovine (modrá farba). |  |  |  |  |
| 3. | Ďalšie požiadavky |  |  |  |  |
| 3.1. | Pri odovzdaní musia byť dodané najmä: - informácie (v písomnej forme) o používaní, - informácie (v písomnej forme) o údržbe vykonávanej používateľom vozidla, - lehoty a obsah pravidelných kontrol a skúšok stanovených výrobcom (v písomnej forme), - osvedčenie o evidencii vozidla v zmysle zákona 106/2018 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, - osvedčenie o homologizácií a zhode (COC), - povinná výbava v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, - podložky na upevnenie tabuliek pre evidenčné číslo. |  |  |  |  |
| 4. | Požadované príslušenstvo |  |  |  |  |
| 4.1. | Súčasťou dodávky podvalníka musí byť: - 1ks plnohodnotné rezervné koleso umiestnené na podvale. - sada náradia na výmenu kolesa vrátane hydraulického zdviháku, 5kg kladiva a 1 m dlhého oceľového páčidla - 1ks 6kg práškový hasiaci prístroj pevne uchytený na podvalníku v priestore hornej ložnej plochy - · návod na obsluhu podvalníka v slovenskom jazyku - 2 ks pás upevňovací dvojdielny s napínacou račňou, šírka 75 mm; dĺžka 4,0 m + 0,5 m; zakončený kovaným hákom s poistkou s dovoleným zaťažením 50 kN (100 kN v slučke) - 4 ks klin zakladací nastaviteľný - 4 ks odnímateľná tabuľa s červeno-bielym šrafovaním pre vyznačenie prečnievajúceho nákladu podľa zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov. |  |  |  |  |