| Opis predmetu zákazky: „Prenosný dvojpásmový reproduktor s vlastným vymeniteľným zdrojom napájania“ |  |
| --- | --- |
|  | Špecifikácia |
| Predmet zákazky | Výkonný prenosný dvojpásmový reproduktor s vlastným vymeniteľným zdrojom napájania, odolnosťou voči poveternostným vplyvom na vytváranie zvukových a svetelných efektov počas výcviku vrátane viacerých rozhraní. |
| Technické požiadavky | - Prevedenie: prenosný na pevných kolesách s teleskopickou rukoväťou - Odolnosť podľa normy(krytie): min. IPX4(odolnosť voči striekajúcej vode) - Typ reproduktorov: dvojpásmové - Výkon: min. 240 W RMS - Počet reproduktorov: 2 basové (min. 6,5“ / 165 mm) - 2 kupolovité výškové (min. 25 mm) - frekvenčná odozva: min. 40 Hz – 20 kHz (-6 dB) - odstup signálu a šumu: min. 80 dB - svetelné efekty: súčasť reproduktora so stroboskopickými efektmi - rozhranie: USB. Bluetooth, AUX vstup - USB nabíjací výstup: 5V min. 2 A - Bluetooth: verzia 5.4 alebo vyššia, profil A2DP V1.4, AVRCP V1.6, - Bluetooth vysielač: rozsah 2,4 – 2,4835 GHz, výkon max. 18 dBm (EIRP) - prídavný AUX-IN vstup: 3,5 mm konektor, 250mV RMS - Podporované formáty: min. .MP3, .WAV, .WMA, .FLAC - možnosť prepojenia viacerých reproduktorov súčasne: áno, bezdrôtovo - batéria: integrovaná, vymeniteľná, súčasť balenia - typ batérie: Li-iónová polymérová, - kapacita batérie: min. 68 Wh (9444 mAh pri 7,2 V) - doba prehrávania zvuku: min. 18 hodín - vstup napájania: 100 – 240 VAC, 50/60 Hz - napájací kábel: súčasťou balenia, min. 2 m - materiál: s obsahom recyklovaného plastu - Rozmery (V x Š x H): 665-670 mm x 333 – 340 mm x 380 – 390 mm - Hmotnosť: 16-17 kg - Farba: čierna |
| Množstvo | - 1 ks |
| Osobitné požiadavky | - Záruka min. 24 mesiacov |