| Opis predmetu zákazky: Fotopasca FOX CAM SG880 MK – 18MHD + 8xAA 1,5V batérie + SD karta 16 - 32 Gb/ |  |
| --- | --- |
|  | Špecifikácia |
| Predmet zákazky | Fotopasca FOX CAM SG880 MK – 18MHD + 8xAA 1,5V batérie + SD karta 16 - 32 Gb |
| Vlastnosti | - Špecifikácia fotopasce - úložný priestor - SD karta alebo mini SD karta 16 GB až 32 GB - hmotnosť fotopasce (bez batérií): 300 g, - veľkosť-rozmer fotopasce max. 140 x 85 x 53 mm , - detekčná vzdialenosť: až 22 m, - jedna anténa s vyšším výkonom pre lepší dosah signálu operátora - rýchlosť spúšte: 1,2 s, - uhol záberu objektívu min. 50°, - obrazový senzor min. 5 Mpx - vzdialenosť nočného videnia: až 14 metrov, - zachytenie: 5 - 60 sekúnd videa, 1 - 3 snímky, - podpora foto aj video režim - diaľková správa prostredníctvom SMS, - rozlíšenie fotiek: max. 18 Mpx, - rozlíšenie videa: HD 1280x720p, VGA 640x480p, - napájanie: 8ks AA alkalických batérií, - odolnosť voči vode a snehu (odolné spracovannie), - nočný prísvit – neviditeľný, nedelený (umiestnený len na jednej časti foto pasce) - dosah nočného prísvitu - min. 20m - sila/intenzita nočného prísvitu - cca 940nm - PIR - pohybový senzor - dosah min. 15m - PIR - uhol záberu min. 50° - podpora SIM kariet SK operátorov a funkcie odosielania MMS - podpora 4G aj 2G sietí (v prípade miest bez dostatočného signálu) - ovládanie za pomoci SMS príkazov |
| Technické požiadavky | - slovenský jazyk, anglický jazyk |
| Počet kusov | - 130 ks |