SKRÓCONY PROJEKT WYKONAWCZY

UTRZYMANIE PRZEJEZDNOŚCI DRÓG LEŚNYCH NA TERENIE NADLEŚNICTWA  ŻOŁĘDOWO

INWESTOR:                   NADLEŚNICTWO ŻOŁĘDOWO

86-031 OSIELSKO

UL. PARKOWA 4A

PROJEKT WYKONAŁ:     INŻ. SEBASTIAN MAŁKOWSKI

DATA SPORZĄDZENIA:      SIERPIEŃ 2024R.

SPIS TREŚCI

- OPIS TECHNICZNY

- DANE WYJŚCIOWE DO ZADANIA

- SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

- PLAN ORIENTACYJNY

- PRZEKRÓJ POPRZECZNY

- PRZEDMIAR ROBÓT

- KOSZTORYS INWESTORSKI

- SPECYFIKACJE TECHNICZNE

- OPIS TECHNICZNY

  - PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Celem opracowania jest sporządzenie projektu uproszczonego nie wymagającego pozwolenia na budowę wraz z opracowaniem technologii robót, jednostkowego kosztorysu inwestorskiego oraz szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

  - PODSTAWA OPRACOWANIA

- mapa sytuacyjna terenu Nadleśnictwa w skali 1:2500

- objazd w terenie dróg przeznaczonych do robót utrzymaniowo-konserwacyjnych.

- zlecenie udzielone przez Nadleśnictwo Żołędowo dla zadania: „Utrzymanie przejezdności dróg leśnych na terenie nadleśnictwa Żołędowo.

  - LOKALIZACJA  I  STAN  ISTNIEJĄCY

Zakresem objęto drogi leśne położone w Leśnictwach Nadleśnictwa Żołędowo:

- Leśnictwo Bocianowo

- Leśnictwo Jagodowo

- Leśnictwo Jastrzębie

- Leśnictwo Kruszyn

- Leśnictwo Nowy Mostek

- Leśnictwo Osowa Góra

- Leśnictwo Strzelce

- Leśnictwo Tryszczyn

- Leśnictwo Zdroje

- Leśnictwo Szkółka Leśna Tryszczyn

Istniejąca infrastruktura drogowa w lasach jest w złym stanie technicznym, utrudniając ruch pojazdów transportowych wywożących drewno i ewentualnych pojazdów gaśniczych.

Długoletnia eksploatacja dróg powoduje częściowe usunięcie materiału nawierzchni (wyrzucenie materiału kruszywowego spod kół samochodów na przyległe pobocza) na drogach o nawierzchni ulepszonej oraz miejscowe deformacje, przełomy, ubytki, koleiny, wyboje na  drogach o nawierzchniach ulepszonych jak i nieulepszonych.

  - OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH

Dla zapobieżenia dalszej degradacji należy wykonać zabiegi konserwacyjno-remontowe w zakresie nawierzchni dróg.

Przedmiot zamówienia to jedna część podzielona ze względu na technologię wykonania na 2 zadania:

Zadanie 1 – profilowanie i zagęszczenie odcinków dróg leśnych – zadanie bez użycia materiałów kruszywowych

Zadanie 2 – uzupełnienie kruszywem wskazanych odcinków dróg leśnych.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia to wykonanie prac konserwacyjno-remontowych na drogach leśnych we wszystkich Leśnictwach Nadleśnictwa Żołędowo polegających na:

Zadanie 1:

Profilowanie dróg leśnych o zmiennej szerokości 3,5m wraz z zagęszczeniem.

Szacunkowy zakres robót to odcinki dróg o łącznej długości od 10 do 20km. Prace te będą zlecane w miarę bieżących potrzeb na terenie wszystkich Leśnictw Nadleśnictwa Żołędowo.

Zadanie 2:

Uzupełnienie kruszywem odcinków dróg  wg poniższej technologii:

-    wykonanie koryta pod warstwy podbudowy o głębokości 15-20cm i szerokości 3,5m wraz z profilowaniem podłoża i zagęszczeniem;

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego ( dopuszcza się zastosowanie kruszyw  betonowych) o frakcji 0-63mm grubości 20,0cm i szerokości 3,5m wraz z profilowaniem i zagęszczeniem warstwy;

- wyprofilowanie i zagęszczenie poboczy – wg potrzeb.

Prace te będą zlecane w miarę bieżących potrzeb na terenie wszystkich Leśnictw Nadleśnictwa Żołędowo.

  - Uwagi końcowe:

- Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązującymi normami i przepisami oraz warunkami BHP.

- Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia powinny mieć aktualne dopuszczenia do stosowania w budownictwie w Polsce, atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności.

- Wszystkie maszyny i urządzenia muszą być sprawne i sprawdzone przed ich wykorzystaniem.

- Budowa musi posiadać ciągły dojazd umożliwiający w razie wypadku bezproblemowe dotarcie przez służby ratownicze.

UTRZYMANIA PRZEJEZDNOŚCI DRÓG LEŚNYCH NA TERENIE NADLEŚNICTWA  ŻOŁĘDOWO

- ZAKRES ROBÓT OBEJMUJE:

Zadanie 1

- profilowanie i zagęszczenie  nawierzchni gruntowych.

Jednostką obmiarową jest [km]

Zadanie 2

-   wykonanie koryta pod warstwy podbudowy o głębokości 15-20cm; [m2]

- wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego o frakcji 0-63mm; grubości 20,0cm i szerokości 3,5m wraz z profilowaniem i zagęszczeniem warstwy; [m2]

- wyprofilowanie i zagęszczenie poboczy – wg potrzeb. [m2]

Jednostką obmiarową jest [m2]wykonanej nawierzchni