Technická špecifikácia stavebných úprav – ako príprava na osadenie novej dojárne

Dojacia jama :

Dojacia jama by mala byť vyspádovaná (1%), do jednoduchého odtokového žľabu, ktorého koniec bude ukončený odpadovým roštom / kanalizáciou ( rošt nám poskytne lepší odtok hrubých nečistôt – slama a pod. ) – potrebné pre čistenie dojacej jamy. Na konci dojacej jamy bude umiestnená zberná nádoba s mliečnym čerpadlom. V mieste náčrtu, kde bude umiestnená zberná nádoba, by mala byť umiestnená jama v hĺbke odpadového žľabu, v ktorej bude umiestnená odpadová gulička.

Jama musí byť obložená kachličkami alebo vybavená umývateľným náterom ( taktiež boky jamy ) práve kvôli umývaniu. Odporúčané prevedenie podlahových kachličiek alebo podlahového náteru je niečo protišmykové, pre lepší pohyb personálu. V jame je taktiež potrebné inštalovať zmiešavaciu batériu s teplou a studenou vodou, prípadne nejaké malé umývadlo pre potrebu personálu.

Jama bude mať celkovú šírku 90 cm, pričom previs vytvorený betónovým blokom pod dojárňou ju zúži na 70 cm.

Stojisko pre ovce :

Stojisko, resp. betónový blok, na ktorý sa bude inštalovať konštrukcia dojárne. Bude mať nasledovné rozmery : 1 400 x 8300 x 300 mm. Viď. príloha.

Materiál betónového bloku : štrkový betón C15/20 bez armatúry, presnosť hornej roviny betónu +- 5mm, schod 300 mm (odchod oviec) môže byť až 400 mm. Pred betónovým blokom je vhodné urobiť 2 alebo 1 schodík, prípadne šikmú protišmykovú plochu pre plynulý nástup oviec.

Betónový blok bude zasahovať do dojacej jamy, ideálne cca 20 cm, pričom vytvorí previs, ktorý bude slúžiť ako ochrana dojacej technológie a potrubí pred znečistením. Viď. Príloha.

Pozn. :

Zvážiť funkčnosť jestvujúceho odtokového žľabu v dojárni pri východe z dojárne, resp. pod jestvujúcou fixáciou, prípadne naceniť nový.