Príloha č.3 – OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Predmet zákazky:  „Gemersko-malohontské múzeum R. Sobota - Rekonštrukcia okien“

Predmetom zákazky je rekonštrukcia okien - dodanie a výmena atypických drevených okien v počte 59 kusov na  historickej budove Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote. Práce zahŕňajú demontáž jestvujúcich okien v počte 59 ks , montáž 59 ks nových drevených okien, z toho 47 ks vrátane žalúzií, demontáž,  úpravu ukotvenia mreží do muriva, opieskovanie a náter 36 ks mreží, následne ich montáž, z toho 5 ks mreží rozmeru 3400x2950 cm a 31 ks mreží rozmeru 1200x2200 cm, murárske práce, a všetky ďalšie súvisiace práce na vysprávke muriva, odvoz a zneškodnenie vzniknutého odpadu.

Podrobné vymedzenie, technická špecifikácia predmetu zákazky :

- demontáž starých okien  – 59 kusov

- odvoz a likvidácia odpadu

- zhotovenie nových drevených okien v počte 59 kusov - dodávka + montáž

- dodávka a montáž žalúzií v počte 47 kusov

- demontáž 36 ks mreží, povrchová úprava, opieskovanie a náter následne ich montáž

- parapetné dosky vonkajšie hliníkové, vnútorné drevené parapetné dosky

- murárske, maliarske a všetky súvisiace práce

Záruka na okná sa požaduje minimálne 5 rokov.

Rozmery preveriť na stavbe (zameranie bude v cene).

Technické parametre okien a dverí :

- okenné krídla drevené , drevo smrek cink 68

- výplň dvojsklo – 4-16-4-, Uskla = 1,1 W/m2.K

Rozmery :

- Okno 4-dielne                1200 x 2200      		 - 25  ks

- Okno 4-dielne                1200 x 2300   		 - 15  ks

- Okno 3-dielne                1100 x 2300      		 -   2  ks

- Okno 6-dielne                3400 x2950		 -   4 ks

- Okno 6-dielne                3400 x 3800	  	 -   1 ks

- Okno 2-dielne                   750 x 450       		 -   2 ks

- Okno 2-dielne                1200 x 420       		 -   4 ks

- Okno 1-dielne                   600 x 700       		 -   1 ks

- Okno 1-dielne                   600 x 450       		 -   1 ks

- Okno 1-dielne                   450 x 450       		 -   2 ks

- Okno 2-dielne                   800 x 500       		 -   2 ks