ČASŤ 3

PRACOVNÁ OBUV

1. Opis predmetu zákazky, technické požiadavky

Predmet zákazky: OOPP – Pracovná členková obuv pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru zaradených do modulu leteckého hasenia lesných požiarov s využitím helikoptér (ďalej len „modul AFFF-H“), do modulu vysokokapacitného odčerpávania (ďalej len „modul HCP“), do modulu pátracích a záchranárskych činností stredného rozsahu v mestskom prostredí (ďalej len „modul MUSAR“), do modulu pozemného hasenia lesných požiarov s využitím vozidiel (ďalej len „GFFF-V“) a pre lezecké skupiny v podmienkach Hasičského a záchranného zboru.

  - Zoznam položiek predmetu zákazky:

| P.č. | Názov | MJ | Predpokladaný počet |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pracovná členková obuv pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru pre modul AFFF-H, HCP, MUSAR, GFFF-V a pre lezecké skupiny | pár | 1 517 |

Minimálna technická špecifikácia predmetu zákazky:

| - Pracovná členková obuv (ďalej len „pracovná obuv“) pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru |  | Vlastný návrh plnenia predmetu zákazky uchádzača (ponuka uchádzača) (Uchádzač uvedie príslušnú/é číselnú/é hodnotu/y(údaj, ktorý sa dá vyjadriť číslom), resp. uvedie slovné vyjadrenie „áno/nie“) |
| --- | --- | --- |
| Výrobca: |  |  |
| Typ: |  |  |
| Požadovaný počet: | 1 517 párov |  |
| 1. Použitie: | Pracovná obuv je určená na vykonávanie záchranných prác a iných činností vo výškach a nad voľnými hĺbkami v Hasičskom a záchrannom zbore, na prácu s vrtuľníkom v nedostupnom teréne, na ochranu chodidiel užívateľa pri technických zásahoch alebo výcvikoch, pri povodniach a iných mimoriadnych udalostiach. Je určená na ochranu zdravia príslušníkov pri zásahovej činnosti a akcieschopnosti príslušníkov Hasičského a záchranného zboru zaradených do modulu AFFF-H, do modulu HCP, do modulu MUSAR a pre lezecké skupiny. |  |
| Kategória OOP v zmysle Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425: | II |  |
| Ochranné vlastnosti: | Pracovná obuv pre hasičov poskytuje ochranu chodidiel pri vykonávaní záchranných prác a iných činností vo výškach a nad voľnými hĺbkami, pri zásahoch a výcvikoch s vrtuľníkovou technikou, pri technických zásahoch alebo výcvikoch, pri povodniach a iných mimoriadnych udalostiach. |  |
| 2. Normy: | EN ISO 20347:2012 O3 WR FO SRA |  |
| 3. Popis výrobku | 3.1 Pracovná obuv musí byť vhodná pre používanie pri dlhom chodení, alebo celodennom používaní Norma Absorpcia energie v päte (E) min. 25 J EN ISO 20344, čl. 5.14 |  |
|  | 3.2 Pracovná obuv musí mať protišmykovú podošvu Odolnosť proti šmyku (SRA) Koeficient trenia Norma - Podmienka A min.0,28 EN ISO 20344, čl. 5.11 - Podmienka B min.0,32 |  |
|  | 3.3 obuv musí byť vyrobená z usne s hydrofóbnou úpravou (kompletná obuv) Norma odolnosť proti vode (WR) musí vyhovovať norme EN ISO 20344, čl. 5.15 |  |
|  | 3.4 Pracovná obuv musí byť odolná proti prepichnutiu Norma Odolnosť proti prepichnutiu (P) musí spĺňať požiadavku EN ISO 20344, čl.5.8.3 EN 22568-4 alebo ekvivalent |  |
|  | 3.5 Pracovná obuv musí byť antistatická Norma Elektrické vlastnosti obuvi (A) Odpor musí byť v tolerancii EN ISO 20344, čl. 5.10 požadovanej normou |  |
|  | 3.6 Pracovná obuv musí byť mať podšívku s polopriepustnou membránou |  |
|  | 3.7 Na päte a špičke musí byť aplikovaná zóna na ochranu proti oderu |  |
|  | 3.8 Pracovná obuv musí mať výšku zvršku podľa STN EN ISO 20347:2012 pre tvar B |  |
|  | 3.9 Pracovná obuv musí byť vybavená tvarovanou vkladacou stielkou s textilným poťahom s antistatickými vlastnosťami |  |
|  | 3.10 Pracovná obuv musí byť konštruovaná tak, aby umožňovala jednoduché a rýchle obúvanie a vyzúvanie |  |
| 4. Veľkosti | 24, 25, 25,5 26, 26,5, 27, 27,5 28, 28,5 29, 29,5, 30, 30,5, 31, 32 (Metrické číslovanie) 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 (Európske číslovanie) Ešte pred dodaním musí dodávateľ dať k dispozícii vzorky rôznych veľkostí na vyskúšanie a stanovenie počtu jednotlivých veľkostí. |  |
| 5. Hmotnosť výrobku | Hmotnosť 1 páru obuvi veľkosť 42 maximálne 1700g |  |
| 6. Rok výroby | Nie starší ako 2024 |  |
| 7. Charakteristiky materiálov | 7.1 Vrchové prevedenie: useň s hydrofóbnou úpravou Parameter materiálu; Požadovaná hodnota; Norma. Farba; čierna. Hrúbka; min. 1,8 mm; EN ISO 2589. Pevnosť v ďalšom trhaní; min. 120 N; EN ISO 20344, čl.6.3. Stanovenie priepustnosti pre vodné pary; min. 5,0 mg/cm2.h; EN ISO 20344, čl.6.6. Stanovenie koeficientu vodnej pary; min. 40 mg/cm2; EN ISO 20344, čl.6.8. |  |
|  | 7.2 Useň s dezénovaným nánosom na báze polyuretánu pre zvýšenú ochranu proti oderu Parameter materiálu; Požadovaná hodnota; Norma. Farba; čierna. Hrúbka; min. 1,7 mm; EN ISO 2589. Stanovenie pevnosti pri ďalšom trhaní; min. 120 N; EN ISO 20344, čl. 6.3. |  |
|  | 7.3 Textilná pletená podšívka s polopriepustnou ePTFE membránou, ktorá zabezpečuje priedušnosť obuvi a zabraňuje prieniku vody z vonkajšieho prostredia. Parameter materiálu; Požadovaná hodnota; Norma. Farba; šedá. Plošná hmotnosť; min. 250 g/m2; EN 12127. Stanovenie priepustnosti pre vodné pary; min. 5 mg/cm2.h; EN ISO 20344, čl.6.6. Koeficient vodnej pary; min. 40 mg/cm2; EN ISO 20344, čl.6.8. Odolnosť voči odieraniu Za sucha Za mokra; min. 200000 cyklov min. 40000 cyklov; EN ISO 20344, čl. 6.12. Odolnosť voči prieniku vody; min. 1000 mbar; EN ISO 811. |  |
|  | 7.4 Vkladacia stielka: anatomický tvarovaná, antistatická |  |
|  | 7.5 Podošva musí zabezpečovať pohodlné nosenie pri dlhodobom používaní Parameter materiálu; Požadovaná hodnota; Norma. Farba; čierna. Hrúbka podošvy d1; min. 4 mm; EN ISO 20344, čl. 8.1. Odolnosť proti odieraniu; max. 140 mm3; EN ISO 20344, čl. 8.3. Odolnosť podošvy voči pohonným látkam; max. 12 %; EN ISO 20344, čl. 8.6.1. |  |
| 8. Balenie | Obuv musí byť balená po 1 páre v krabici a prepravovaná v 5 párovom kartóne. Pri obuvi musia byť pribalené Pokyny a informácie výrobcu o zásadách správneho používania a ošetrovania obuvi V každej krabici musí byť pribalený ochranný prostriedok (krém) určený pre koženú obuv s polopriepustnou membránou. Na krabici musí byť uvedený názov výrobcu, označenie druhu obuvi a veľkostné číslo |  |
| 9. Označenie obuvi | Na oboch polpároch každého páru musí byť označenie CE, ako aj označenie v súlade s normou a nariadením EP a Rady (EÚ) 2016/425. |  |

2. Lehota dodania:

Rámcová dohoda na 2 roky, plnenie bude na základe čiastkových objednávok, najneskôr do 7 mesiacov odo dňa doručenia objednávky, ak v objednávke nebude

uvedené inak

3. Miesto dodania:

Záchranná brigáda HaZZ v Žiline, Bánovská cesta 8111, 010 01  Žilina

4. Cena:

Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena musí obsahovať všetky oprávnené náklady spojené s dodávkou Tovaru (najmä náklady za Tovar,  na obstaranie Tovaru, dovozné clá, dopravu na miesto dodania, náklady na obalovú techniku a balenie a vykládku) a primeraný zisk.

5. Ostatné požiadavky na predmet zákazky

5.1.	Súčasťou ponuky musí byť vlastný návrh plnenia, ktorý ponúka uchádzač v rámci tejto konkrétnej zákazky. V prílohe uchádzač uvedie:

-	výrobca, typ ponúkaného tovaru

-	presnú špecifikáciu ponúkaného výrobku, tak aby verejný obstarávateľ mohol vyhodnotiť, či ponúkaný výrobok spĺňa všetky požiadavky požadované verejným obstarávateľom. Verejný obstarávateľ požaduje predložiť vlastný návrh plnenia v štruktúre podľa vzoru uvedenom v tejto prílohe č. 1 týchto súťažných podkladov.

-	fotografiu alebo iné vizuálne prevedenie ponúkaného výrobku

5.2.	Spolu s  ponukou uchádzač predloží nasledovné dokumenty pre všetky položky:

-	EÚ vyhlásenie o zhode podľa Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425 pre všetky položky predmetu zákazky, alebo webovú adresu, na ktorej je EÚ vyhlásenie o zhode zverejnené výrobcom

-	Záverečný protokol o posúdení typu výrobu k Certifikátu EÚ vydaný autorizovanou osobou

-	Pokyny a informácie výrobcu v zmysle príslušných noriem a podľa bodu 1.4 prílohy II Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425

-	Všetky požadované dokumenty musia byť predložené v slovenskom jazyku, resp. českom jazyku.