Opis predmetu zákazky/ Vzor vlastného návrhu plnenia

- Názov predmetu zákazky:  Ochranná prilba Hasiči_DNS

Predmetom zákazky je nákup ochrannej prilby pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru zaradených do modulu Leteckého hasenia požiarov v prírodnom prostredí s využitím vrtuľníkov (ďalej len "modul AFFF-H"), do modulu vysokokapacitného odčerpávania (ďalej len "modul HCP"), do modulu pátracích a záchranárskych činností stredného rozsahu v mestskom prostredí (ďalej len "modul MUSAR").

- Hlavný kód CPV:

18444111-4	 – 	Ochranné prilby

60000000-8 	– 	Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

- S tovarom sa požaduje  zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:

- dodanie tovaru do miesta dodania,

- vyloženie tovaru v mieste dodania.

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.

- Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený.

- Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar min. 24 mesačnú záruku, pokiaľ na záručnom liste nie je vyznačená dlhšia doba podľa záručných podmienok výrobcu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy na základe dodacieho listu.

- Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný.

- Lehota plnenia je:

Najneskôr do 7 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Kúpnej zmluvy.

- Miesta dodania a predpokladané množstvá tovaru:

Záchranná brigáda HaZZ v Žiline, Bánovská cesta 8111, 010 01  Žilina

- Technická  špecifikácia predmetu zákazky:

Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača.

- Iné požiadavky

Verejný obstarávateľ požaduje predložiť:

a) EÚ vyhlásenie o zhode podľa Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425 pre daný  predmet zákazky alebo webovú adresu, na ktorej je EÚ vyhlásenie o zhode zverejnené výrobcom

b) Pokyny a informácie výrobcu v zmysle príslušných noriem a podľa bodu 1.4 prílohy II Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425

c) Záverečný protokol o posúdení typu výrobku k Certifikátu EÚ vydaný autorizovanou osobou

Všetky požadované dokumenty musia byť predložené v slovenskom jazyku, resp. českom jazyku.

* uchádzač doplní len prázdne biele polia, N/A = neaplikuje sa

| Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ochranná prilba Hasiči |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie „áno/nie“ |
| Množstvo | 110 kusov |  |  |
| Použitie | Ochranná prilba je určená na ochranu hlavy užívateľa pri likvidácii požiarov v prírodnom prostredí na otvorenom priestranstve v spolupráci s vrtuľníkovou technikou. Je určená na ochranu zdravia príslušníkov pri zásahovej činnosti a akcieschopnosti príslušníkov Hasičského a záchranného zboru zaradených do modulu AFFF-H, do modulu HCP a do modulu MUSAR. | N/A |  |
| Kategória OOP v zmysle Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425 | III |  | N/A |
| Ochranné vlastnosti | Ochranná prilba chráni hlavu užívateľa vo vonkajšom prostredí, pri hasení požiarov v otvorenom priestranstve a pri činnostiach s vrtuľníkovou technikou. | N/A |  |
| Požadované normy: |  |  |  |
|  | EN ISO 16471:2015 | N/A |  |
|  | EN ISO 12492: 2012 | N/A |  |
|  | EN ISO 16473:2014 | N/A |  |
|  | EN 1385:2012 + PAS028-2002 | N/A |  |
|  | EN 166:2001 – okuliare | N/A |  |
|  | EN 352 – komunikačný set | N/A |  |
|  | EN 1731:2006 - Sieťovaný priezor | N/A |  |
| Veľkosť prilby: | univerzálna - musí mať systém na nastavenie veľkosti na rôzne veľkosti hlavy, minimálne 52 - 65 cm. |  | N/A |
| Popis výrobku: |  |  |  |
|  | Ochranná prilba musí byť vetraná, minimálne na dvoch miestach. | N/A |  |
|  | Ochranná prilba musí mať minimálne trojbodové upínanie o bradu. | N/A |  |
|  | Ochranná prilba musí byť vyrobená z nehorľavého a oderu odolného materiálu. |  | N/A |
|  | Ochranná prilba musí byť odolná voči UV žiareniu. | N/A |  |
|  | Ochranná prilba musí mať možnosť upevnenia zátylníka, plynotesných okuliarov, lampy, komunikačného zariadenia a ochranného štítu tváre používaného pri pílení s motorovou pílou. | N/A |  |
|  | Maximálna celková hmotnosť ochrannej prilby je od 700 - 1100 gramov spolu s príslušenstvom. |  | N/A |
|  | Ochranná prilba musí účinne absorbovať nárazy. | N/A |  |
|  | Ochranná prilba musí obsahovať reflexné nálepky určené výrobcom a musí mať ochranné vrecko, určené na ochranu pri preprave. | N/A |  |
|  | Pre modul AFFF-H a MUSAR musia byť súčasťou ochrannej prilby: kompatibilné plynotesné okuliare s uchytením o prilbu a zátylník. | N/A |  |
| Súčasťou dodávky prilby musia byť: |  |  |  |
|  | Pre modul HCP |  |  |
|  | -okuliare | N/A |  |
|  | -svietidlo s adaptérom na uchytenie, -sieťovaný priezor, | N/A |  |
|  | -chrániče sluchu, | N/A |  |
|  | -zátylník | N/A |  |
|  | -všetky prvky na uchytenie príslušenstva. | N/A |  |
|  | Pre modul HCP musia byť súčasťou ochrannej prilby: -kompatibilné okuliare s polykarbonátu s vrstvou proti poškrabaniu a zahmlievaniu, odolné voči UV žiareniu a musia byť vybavené pasívnym odvetrávaním. | N/A |  |
|  | Pre modul AFFF-H |  |  |
|  | komunikačný systém – slúchadlá s mikrofónom na ochranu sluchu pri práci s vrtuľníkovou technikou a na bezproblémovú komunikáciu pri práci s vrtuľníkovou technikou | N/A |  |
|  | komunikačný systém musí pozostávať: |  |  |
|  | z dvoch slúchadiel a jedného mikrofónu vybaveného penou na zníženie zachytávania okolitého ruchu pri vysielaní | N/A |  |
|  | komunikačný systém musí byť vodeodolný min IP67, |  | N/A |
|  | komunikačný systém musí byť možné jednoducho demontovať | N/A |  |
|  | súčasťou komunikačného systému musí byť aj PTT (kľúčovacie) tlačidlo na zapnutie a ukončenie vysielania | N/A |  |
|  | PTT tlačidlo musí byť vo vodeodolnom vyhotovení IPX 3 |  | N/A |
|  | PTT tlačidlo musí byť vo vyhotovení dual (dvojité) na možnosť pripojenia dvoch nezávislých rádiostaníc a ich používanie súčasne | N/A |  |
|  | spolu s PTT tlačidlom musí byť dodané príslušenstvo na pripojenie rádiostaníc používaných v HaZZ ( Motorola DP4800, TPH 900, ICOM IC-A25CE) | N/A |  |
|  | komunikačný set musí byť schopný komunikovať so všetkými typmi rádiostaníc používaných v HaZZ (Motorola DP4800, TPH 900, ICOM IC-A25CE) | N/A |  |
|  | pripojovací kábel z komunikačného setu musí mať koncovku Nexus TP120 s možnosťou pripojenia do palubného intercomu civilných vrtuľníkov (Mi 171, Bell, Agusta, Airbus), | N/A |  |
|  | komunikačný set musí mať mikrofón na zachytávanie okolitého zvuku s možnosťou ovládania hlasitosti s napájaním z dvoch AAA batérii | N/A |  |
|  | komunikačný set musí mať nízky profil, nesmie vyčnievať cez okraj prilby | N/A |  |
|  | komunikačný set musí mať obmedzenie hluku na maximálne 85 dB(A) |  | N/A |
| Farba prilby | Prilba musí byť ponúkaná vo viacerých farebných vyhotoveniach (v červenej farbe s reflexnými prvkami, poprípade v záchrannej neónovej žltej/zelenej farbe). Farby pre jednotlivé moduly budú určené pri dodávke |  | N/A |
| Farba – komunikačný set a PTT tlačidlo | Čierna |  | N/A |
| Balenie | Pri výrobku musia byť pribalené pokyny a informácie výrobcu a Vyhlásenie o zhode v prípade, že výrobca ho nemá uverejnené na webovej stránke v slovenskom jazyku (akceptovateľný je český jazyk ) | N/A |  |
| Požaduje sa predložiť vyhlásenie o zhode – ako príloha k ponuke |  |  |  |
| Výrobca |  |  |  |
| Typové označenie |  |  |  |
| Obrázok – žiadame uchádzača vložiť fotografiu ponúkaného predmetu zákazky |  |  |  |

Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak sa niektorá z technických požiadaviek odvolávala (priamo i nepriamo) na konkrétny typ produktu, alebo konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, technické normy, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať kvalitatívne, technické, funkčné požiadavky na rovnakej a vyššej úrovni, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladoch, túto skutočnosť však musí preukázať uchádzač vo svojej ponuke.

Táto časť súťažných podkladov bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy ako príloha č. 1, ktorú uzatvorí verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom.